Приложение №1 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| А.А. Дементьев |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

2015 г.

Задание на разработку проектно-сметной документации на строительство склада химических реагентов, а также на производство инженерных изысканий.

| Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 1.1. Основание для проектирования. | Производственная программа АО «Хиагда» 2015 - 2030 г.г. |
| 1.2. Исходно-разрешительные материалы | 1. Геодезическая съемка местности. 2. Схема генерального плана объекта «Прирельсовая база». 3. Схема планировочной организации земельного участка. |
| 1.3. Месторасположение предприятия | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт, 50. Прирельсовая база АО «Хиагда». |
| 1.4. Вид строительства | Новое строительство |
| 1.5. Стадийность проектирования | Стадия П, Р. |
| 1.6. Особые условия строительства | Сейсмичность района строительства – до 7 баллов. |
| 1.7. Сроки строительства | 2016-2017г.г. |
| 1.8. Источник финансирования. | Инвестиционные займы АО «АРМЗ», иные источники. |
| 1.9. Основные технико-экономические показатели | Одноэтажное производственное здание промышленного назначения. |
| 1 | 2 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ. 2.1. Состав проектируемых зданий и сооружений | холодные здания со сквозным проездом автотранспорта склада химических реагентов, состоящее из двух складов расположенных напротив друг друга с противоположных сторон от продлеваемой железной дороги: склада хранения сухих реагентов (нитрита натрия и углеаммонийной соли), склада хранения сухих реагентов (аммиачной селитры) и разгрузочной железнодорожной рампы (согласно прилагаемых эскизов). Размеры склада хранения сухих реагентов (аммиачной селитры) 18000 х 54000 мм., размеры склада хранения аммиачной селитры (нитрита натрия и углеаммонийной соли) 24000 х 54000 мм, высота зданий 8,5 м, уклон кровли 10%, водосброс наружный организованный. В каждом отделении предусмотрена установка кран-балки г/п 3 тн., высота подвеса 6 м. Компоновка здания и отделений предварительно согласовывается с Заказчиком. |
| 2.2. Требования к вариантам проработки | Не требуется. |
| 2.3. Требования к режиму работы предприятия | Непрерывный круглогодичный. |
| 2.4. Требования к выделению этапов строительства предприятия | Не требуется. |
| 2.5. Состав и содержание проектной документации | В соответствии: – с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. – приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 463 от 27.10.2010г. |
| 2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2.7. Требование к автоматизации процессов | Автоматизацию выполнить в объёме, достаточном для обеспечения работы технологического процесса с применением современной системы приборов. |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Категория надежности определяется в ходе проектирования. |
| ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЕ | Не предусмотрено. |
| ОТОПЛЕНИЕ | Не предусмотрено. |
| СВЯЗЬ | Не требуется. |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗЫСКАНИЯМ | Выполнить комплекс инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий. |
| 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию, систему внутреннего и наружного освещения (на светодиодах). |

| 4.1. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС). | Предусмотреть разработку комплекса ИТМ ГО и ЧС. |
| --- | --- |
| 4.2. Требования по выполнению НИР и ОКР | Не требуется |
| 4.3. Требования к составу демонстрационных материалов | - Краткий информационный документ, а также слайды для проведения презентаций. - Эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей. |
| 4.4. Требования к составу сдаточной (проектно-сметной) документации | Проектно-сметную документацию и отчеты по инженерным изысканиям выдать Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной версии (в формате .pdf и редактируемом виде). |
| 4.5. Требования к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующим законодательством. При проектировании здания максимально сохранить существующие зеленые насаждения. |
| 4.6. Требования к качеству питьевой воды | В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |
| 4.7. Требования по согласованию проектной документации | Получить положительное заключение проектной и рабочей документации в ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края». |
| 4.8. Приложения | Эскиз склада химических реагентов на 2-х листах. |

Заместитель генерального директора

по общим вопросам, МТС и транспорту                                                                   А.А. Михайлов