
Приложение к Спецификации
	«УТВЕРЖДАЮ»:
	«СОГЛАСОВАНО»:

	
	

	Генеральный директор ОАО «Хиагда»
	

	(Должность)
	

	Дементьев А.А.
	

	(ФИО)
	

	__________________________________
	__________________________________

	(Подпись)
	(Подпись)


Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»
Предмет закупки: Полуприцеп-цистерна для кислоты 96331-0000010-030 (ППЦК-11)
г.Чита 
2014 

Техническое задание 
на поставку полуприцепа-цистерны для кислоты 96331-0000010-030 (ППЦК-11)
для объекта Автоколонна ОАО «Хиагда» 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	· полуприцеп-цистерна для кислоты 96331-0000010-030 (ППЦК-11) или эквивалент с предоставлением копии сертификата качества, разрешения на применение,  сертификата соответствия на момент поставки (одобрение типа транспортного средства).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Для подтверждения новизны оборудования поставщик в обязательном порядке должен предоставить следующие документы подтверждающие новизну, качество и соответствие техническому заданию предлагаемого к поставки оборудования:

· копию сертификата соответствия (действительного на момент поставки) подтверждающего соответствие требованиям нормативным документам;
· разрешение на применение на территории РФ;
· образцы гарантийных талонов.
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование (полуприцеп-цистерна для кислоты 96331-0000010-030 (ППЦК-11)) отвечает требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	452550


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	полуприцеп-цистерна для кислоты 96331-0000010-030 (ППЦК-11) предназначен для транспортировки концентрированной 93,3% серной кислоты, плотностью 1,87 т/м³, относящейся к опасным грузам класса 8, №1830 ООН, код цистерны L4BN


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	- к климатическому исполнению оборудования по ГОСТу 15150-69 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Наименование:
ППЦК-11
Эквивалент
Базовое шасси 96331-030 (ППЦК-11)

СЗАП-9905

эквивалент
Количество осей / колес 96331-030 (ППЦК-11)

2x8

2x8
Рабочая вместимость 96331-030 (ППЦК-11), м3
11

11
Количество секций 96331-030 (ППЦК-11)

1

не менее 1
Материал секций 96331-030 (ППЦК-11)

сталь 09Г2С

13Mn6, 9MnSi5
Условный проход трубопровода слива 96331-030 (ППЦК-11), мм

80

80
Габаритные размеры 96331-030 (ППЦК-11), мм

7000x2500x3080

не более 7000х2500х3080
Снаряженная масса 96331-030 (ППЦК-11), кг

6076

не более 6076
Полная масса 96331-030 (ППЦК-11), кг

27000

не более 27000
Масса на седельно-сцепное устройство 96331-030 (ППЦК-11), кг

11000

не более 11000
Масса на заднюю тележку 96331-030 (ППЦК-11), кг

16000
не более 16000
Высота сцепного устройства 96331-030 (ППЦК-11), мм

1250

1250


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Полуприцеп-цистерна изготавливается по первой категории размещения ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении "У".

Цистерна круглого сечения состоит из емкости, внутри которой установлены две гофрированные перегородки с отверстиями, и отсека обслуживания. Слив жидкости производится самотеком через трубопровод, конец которого выведен в отсек обслуживания. Корпус цистерны изготовлен из толстолистовой конструкционной стали с защитным покрытием снаружи.

Полуприцеп-цистерна оборудована звуковой сигнализацией предупреждения наполнения и световой сигнализацией верхнего уровня.

Для безопасного обслуживания люка и предохранительного клапана на цистерне смонтирована удобная площадка обслуживания с лестницей и поручнями.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок обслуживания определяется поставщиком, но не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию. 
Расходы связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока несет поставщик.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· [image: image1.jpg]




	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В состав полуприцеп-цистерны входит цистерна, смонтированная на шасси полуприцепа СЗАП-9905 на автошинах 11.00 R20. Подвеска зависимая, рессорная, балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная, привод пневматический, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанные; стояночная – механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задней оси. 
Дополнительное усиление под опоры цистерны; размер не менее 70/70см 
Дополнительно: грязезащитное крыло с двух сторон от основания прицепа-цистерны до выдвижной опоры по ширине основных крыльев 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	отсутствуют

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	электроразводка 24 В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	отсутствуют 

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	ЗИП на шасси согласно ведомости ЗИП, комплект, цвет цистерны желтый с надписью «едкое вещество» и согласно подраздела 4.1. и 4.4. настоящего технического задания и Приложению №1 к договору (спецификация)

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	отсутствуют


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности у Покупателя на ТМЦ возникает с момента их принятия Покупателем на свой склад в г. Чита Забайкальского края по товарной накладной по форме ТОРГ - 12, если иное не предусмотрено в Спецификации.

ТМЦ считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем при условии его соответствия количеству, в соответствии с количеством, указанным в Спецификации (Приложение № 1) и товаротранспортной накладной; качеству и ассортименту, в соответствии с сертификатом качества

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорта на приборы и комплектующие,  инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет.
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 672018,  Забайкальский Край, г. Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда»


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 672018, Забайкальский Край, г. Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда» собственным транспортом, либо через транспортную компанию за свой счет, по реквизитам указанным в Договоре 

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	· Хранение ТМЦ осуществляется на охраняемой территории;
· Срок хранения ТМЦ– регламентируется ТУ производителя, согласно ГОСТ


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 75 000 км.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности полуприцепов в соответствии с ГОСТ 21624–81 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Периодичность видов Технического обслуживания: ЕО – один раз в рабочие сутки независимо от числа рабочих смен; ТО-1 – каждые 4000км пробега; ТО-2 – каждые 16000км пробега; с трудоемкостью не более 2,80 чел.ч/тыс.км.

Квалификация персонала должна быть на уровне слесаря по ремонту автомобилей 3-4 разряда. Обслуживание должно предусматривать наличие запыленности  и влаги на рабочем месте.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Цистерны для перевозки кислоты изготовлены из металла, который стоек к разъеданию и производятся с использованием жестких требований к грузоперевозке химических грузов.

На таре, в которой перевозится кислоты, должна находиться специальная маркировка, расположенная так, чтобы характеризовать транспортную опасность перевозимого груза.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие сертификатов соответствия, одобрения типа транспортного средства, паспорта, разрешения на применение. Руководство по эксплуатации на полуприцеп-цистерну марки 96331-0000010-030 (ППЦК-11), комплект. Формуляр на полуприцеп-цистерну марки 96331-0000010-030 (ППЦК-11) комплект. Руководство по эксплуатации на полуприцеп СЗАП-9905 комплект. Качество подтверждается сертификатами, декларациями и др. документами,  предоставляемыми производителем  на оборудование, согласно ГОСТ.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Техническое обслуживание производится в специализированных сервисных центрах.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации). Дата производства подтверждается документами. Срок ввода в эксплуатацию с момента производства регламентируется ТУ завода изготовителя.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	
Полуприцеп-цистерна для кислоты 96331-0000010-030 (ППЦК-11) поставляется в количестве и в срок прописанный в приложении №1 к договору (спецификация)..


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.


Начальник автоколонны






Коротков С.В.
