Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку полуприцепов-контейнеровозов для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку стандартного промышленного оборудования

для нужд Ленинградского отделения филиала

«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Общие сведения

  - Наименование: Полуприцеп-контейнеровоз KOGEL модель SW24 PORT-MAXX 45 DUPLEX (или  эквивалент).

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2012 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Код ОКП: 452640  Прицепы общего назначения к грузовым автомобилям прочие.

- Область применения

Полуприцеп-контейнеровоз Kogel SW24 PORT-MAXX предназначен для перевозки всех типов контейнеров 1x20’, 2x20’, 1x30’, 1x40’, 1x40’HQ, 1x45’. Усиленная рама позволяет с уверенностью перевозить 2x20’ контейнера.

- Условия эксплуатации

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Технические требования

  - Основные параметры и размеры:

| Допустимая нагрузка на седло, около | 14.000 кг |
| --- | --- |
| Технически возможная нагрузка на седло | 14.000 кг |
| Допустимый нагрузка на ос. агрегат, около | 27.000 кг |
| Допустимый общий вес, около | 41.000 кг |
| Технически возможный общий вес, около | 41.000 кг |
| Вес порожняком компл. +/-3% | 5 750 кг |
| Вес порожняком в данной комплектации | 5 810 кг |
| Теоретически полезная нагрузка около | 35 190 кг |
| Колёсная база, около | 6 620 мм |
| Межосевое расстояние, около | 1 410 мм |
| Межосевое расстояние, около | 1 310 мм |
| Колея колес, около | 2 040 мм |
| Внешняя длина кузова, около | 11 350 мм |
| Внешняя длина кузова, около | 14 510 мм |
| Внешняя ширина кузова, около | 2 550 мм |
| Передний свес (согл. ISO 1726), около | 1 225 мм |
| Передний свес (согл. ISO 1726), около | 2 040 мм |
| Радиус переднего свеса (согласно норм ISO 1726), около | 1 620 мм |
| Радиус переднего свеса (согласно норм ISO 1726), около | 2 040 мм |
| Радиус поворота назад (ISO 1726), около | 2 160 мм |
| Высота седла с грузом, около | 1 080 – 1 230 мм |

  - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели: Транспортировка стандартных контейнеров согласно ISO 668/1496 для 1 x 45' или 1 x 40' HC, 1 x 30’ ISO с креплением сзади, 2 x 20' ISO, 1 x 20’ ISO с креплением сзади и 1 x 20' ISO с креплением в центре.

  - Требования по надежности: В соответствии с  требованиями норм EN 12642 CODE XL.

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования: В соответствии с  требованиями норм EN 12642 CODE XL.

  - Требования к материалам и комплектующим оборудования: В соответствии с  требованиями норм EN 12642 CODE XL.

  - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды: Допустимый общий вес около  41.000 кг. Тормозная система в соответствии с нормами EG-RL 71/320 EWG  или ECE R-13.

  - Требования к электропитанию: Электрическая система в соответствии с нормами EG-RL 76/756 EWG

  - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: Не требуется

  - Требования к комплектности:

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рама: | Рама шасси из высококачественной стали, без внешней рамы. Опорная плита со шкворнем - 2 дюйма соответствует нормам DIN 74080 / ISO 337. С поперечными балками и фитингами для крепления: а) 1x 45' HC контейнера повышенной вместимости (выдвинуты передний и задний выдвижные элементы рамы); б) 1 x 40' HC контейнера повышенной вместимости (выдвинут задний выдвижной элемент рамы); в) 2 x 20' ISO-контейнера (выдвинут задний выдвижной элемент рамы); г) 1 x 30' ISO-контейнера с креплением сзади (выдвинут задний выдвижной элемент рамы); д) 1 х 20' ISO-контейнера с креплением сзади (передний и задний выдвижные элементы рамы не выдвинуты); е) 1 х 20' ISO-контейнера с креплением в центре (передний и задний выдвижные элементы рамы не выдвинуты). 4 пары креплений для тяжёлого груза. Задний выдвижной элемент рамы выдвигается для крепления 40' ISO, 40’ HC, 45’ ISO, 45’ HC контейнеров, нагрузка до 5800 кг, со спиральным кабелем, длина меняется при помощи пневмоцилиндра, благодаря направляющим со специальными пластиковыми скользящими элементами не требует трудоемкого обслуживания. Автоматическая пневматическая фиксация при выдвижении. Передний выдвижной элемент рамы выдвигается и фиксируется вручную для крепления 45’ ISO, 45’ HC контейнеров. |
| 2. | Осевой агрегат: | Устройство, увеличивающее сцепление, для 1-ой оси за счет удаления воздуха из пневматических рессор, работает до тех пор, пока нагрузка на ось не превысит 30 %, а скорость 25 км/ч. Трёхосный осевой агрегат SAF INTRADISC plus INTEGRAL, дисковые тормоза, диаметр 430 мм, ЕТ 120. Пневмоподвеска с ходом отбоя 180 мм. |
| 3. | Шины: | 6 колес 385/55 R 22,5; производитель шин:Continental Стальные диски, ЕТ 120, для осей с дисковыми тормозами, для 6 шин R 22,5, крепления стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм Запасное колесо: Шина для 1 запасного колеса 385/55 R 22.5; Continental Стальной диск для 1 запасного колеса, колесный вылет 120 мм, для осей с дисковыми тормозами для R 22,5 |
| 4. | Кузов и шасси: | Откидные опорные стойки с механическим приводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения. 3 пары полукруглых подкрылок без системы, предотвращающей разбрызгивание для стандартного трёхосного агрегата. 2 башмака с держателями. Боковая защита от въезда согласно EG-RL 89/297 EWG. Кронштейн с домкратом для крепления запасок, включая комплект для установки, монтируется спереди осевого агрегата. Стальная защита от въезда в виде трубы прямоугольного сечения согласно нормам EG-RL 70/221 EWG с одним держателем светильника, расположенным сверху (выдвигается приблизительно на 350 мм с механической фиксацией). Ящик для инструментов из пластмассы прибл. 550 x 320 x 400 мм. |
| 5. | Тормозная система/ Пневматическая подвеска: | EBS 2S/2M с системой устойчивости к опрокидыванию RSS ( с функцией ABS/ALB), разъём для подключения к системе EBS согласно ISO 7638 (без соед. кабелей), стояночный тормоз с пружинным приводом, расположенные снаружи разъём для диагностики EBS и пневматические соединительные устройства. Пневматическая подвеска имеет кран подъема/опускания, установленный перед осевым агрегатом слева по ходу движения. Транспортное положение устанавливается автоматически. 2 невзаимозаменяемые соединительные муфты спереди соответствуют нормам ISO 1728. Ресивер и трубопровод пневмотпривода тормозной системы изготовлены из стали (EN 286-2). |
| 6. | Бампер: | 1 пара стальных бамперов 160x85x85 мм установлена на задней поперечине рамы с внешней стороны. Косой угол из оцинкованной стали – защита от погрузчика, монтируется на задней части рамы. |
| 7. | Электроподключение: | Кронштейн для фонарей из стали, монтаж на защите сзади сверху. Фонарь подсветки номерного знака, светодиодные боковые габаритные фонари, габаритные фонари со светоотражателями впереди. 2 габаритных огня на крепёжном кронштейне. 2 блока задних фонарей. 2х7-полюсная розетка (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) и 15-полюсная розетка ISO 12098. |
| 8. | Таблички: | Оранжевые светоотражающие таблички (самоклеющиеся) согласно нормам ECE/ R70 сзади слева и справа на задней части рамы. Наклейка согласно стандартам. Заводская наклейка SW24 согласно нормам EG-RL 76/114 EWG. |
| 9. | Дополнительные принадлежности: | Баллонный ключ Трубчатый держатель для документов диаметром 110 мм. – устанавливается на боковой защите от въезда. |
| 10. | Окраска: | Рама, шасси и части кузова из металла обработаны специальным KTL способом для защиты от коррозии. Защита от въезда сзади: серебристая с напылением. Опорные стойки: RAL 9005 чёрное напыление. Боковое защитное устройство: RAL 9005 чёрное напыление. Оси: черные Диски: серебристые |

  - Требования  к  маркировке: В соответствии с ГОСТ Р 51980-2002 (Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования).

  - Требования к упаковке: Упаковка должна исключать возможность порчи или уничтожения Товара (оборудования) при перевозке.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат одобрения типа транспортного средства по системе сертификации госстандартов России.

- Требования к транспортированию

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к хранению

В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантии

Наличие заводской гарантии не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента  регистрации полуприцепа в органах ГИБДД, но не более 15 (пятнадцати) месяцев с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара (оборудования);

Гарантийные обязательства на Товар (оборудование) должны предоставляться заводом-изготовителем и оказываться любым официальным дилером завода-изготовителя в РФ;

Наличие сервисных центров гарантийного и послегарантийного обслуживания / ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

- Требования к ремонтопригодности

В соответствии с ГОСТ 21624-81 (Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий).

- Требования к обслуживанию

В соответствии с ГОСТ 21624-81 (Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий).

- Экологические требования

Не  требуется

- Требования по безопасности

Поставщик гарантирует, что поставляемая им техника отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара (оборудования), заявленным заводом-изготовителем, в том числе:

- Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования».

- Требования к качеству и классификация оборудования

Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует характеристикам завода-изготовителя.

До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами.

- Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях.

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| № п/п | Наименование | Количество, (штук) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полуприцеп-контейнеровоз KOGEL модель SW24 PORT-MAXX 45 DUPLEX (или эквивалент) | 2 | В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения договора, но не позднее 13.12.2013г. |

- Требования к форме предоставляемой информации

Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке.