Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение ОКР «Разработка, изготовление, поставка и пуско-наладка модульного комплекса переработки ТРО»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЯ РАБОТ	3

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ	4

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ	8

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	9

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	9

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ	9

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	10

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

  - Наименование работы: «Разработка, изготовление, поставка и пуско-наладка модульного комплекса переработки ТРО».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

  - Цель работы – разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и пуско-наладочные работы опытного образца модульного комплекса переработки ТРО (далее – Комплекса).

  - В рамках выполнения данной работы необходимо выполнить следующие задачи:

- разработать комплект конструкторской документации на модульный комплекс переработки ТРО, предназначенный для приема, сортировки и переработки низкоактивных ТРО, с целью уменьшения объема подлежащих хранению РАО;

- изготовить и поставить модульный комплекс на площадку Заказчика;

- выполнить пуско-наладочные работы;

- провести сертификацию модулей модульного комплекса переработки ТРО в системе ОИТ.

  - Основания для проведения работы:

- внедрение Производственной системы Росатома (ПСР);

- необходимость выполнения «Программы организационных работ по повышению эффективности использования пунктов хранения радиоактивных отходов в подразделениях ФГУП «РосРАО», утвержденной директором Дирекции по ЯРБ Госкорпорации «Росатом» О.В. Крюковым 30.03.2012 (часть 4, п.п. 2.2.3, 2.4.1, 2.4.2).

  - Организация-заказчик (далее – Заказчик) – ФГУП «РосРАО».

  - Организация-исполнитель определяется по итогам проведения конкурсных процедур.

  - Актуальность работы.

В связи с планируемыми масштабными работами по выводу из эксплуатации объектов ИАЭ и реабилитации загрязненных территорий, данная работа проводится с целью повышения эффективности транспортирования от мест образования радиоактивных отходов и их временного хранения на ПХРО.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЯ РАБОТ

Комплексы позволят уменьшить объем ТРО с использованием оборудования для измельчения, прессования с соблюдением требований нормативно-правовых актов.

Модульность позволит решать задачи по переработке ТРО различного морфологического состава и, при необходимости, использовать данный Комплекс не только на ПХРО отделений ФГУП «РосРАО», но и на местах проведения реабилитационных работ. Модули Комплекса будут представлять собой контейнеры типоразмера 1СС для возможности транспортирования различными видами транспорта.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

  - Назначение Комплекса:

- Комплекс должен обеспечить сортировку, фрагментацию и уплотнение (подпрессовку) ТРО различного морфологического состава.

- Комплекс должен обеспечивать получение промежуточной формы ТРО для последующего кондиционирования в центрах подготовки РАО к захоронению.

- Конечной формой ТРО после предварительной переработки на Комплексе должна являться стандартизированная металлическая бочка объемом 200 л с подпрессоваными отходами.

Комплекс должен иметь возможность размещения как в зданиях и сооружениях, так и на открытых площадках ПХРО отделений ФГУП «РосРАО», а также на открытой местности при использовании Комплекса для проведения реабилитационных работ на загрязненных территориях и удаленных объектах на всей территории Российской Федерации. Установка модулей должна производиться на твердое ровное основание.

В составе Комплекса должны быть предусмотрены системы  спецвентиляции и пылеподавления для сбора и очистки аэрозолей, образующихся в процессе переработки ТРО, обеспечивающие исполнение требований нормативно-технических документов в области использования атомной энергии и обеспечения радиационной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Исходные данные

Комплекс предназначен для использования в системе сбора и переработки РАО и должен обеспечивать выполнение следующих работ:

- прием ТРО, поступающих с мест непосредственного производства работ в первичных упаковках (бочка 200 л, «биг-бэг») или контейнерах (КТО-800, КРАД-1,36);

- извлечение ТРО из первичных упаковок или контейнеров, сортировку по морфологическому составу (металл, строительный мусор, грунт, горючие РАО и др.) и активности (НАО/ОНАО);

- фрагментацию РАО с помощью ручного электрифицированного или гидравлического инструмента;

- подпрессовку измельченных РАО или исходных ТРО (упаковок ТРО) внутри 200-литровой бочки;

- дезактивацию ТРО механическим способом (корщетками, углошлифмашинами и аналогичным инструментом, оснащенным местными воздухоотсосами и т.п.);

- влажную дезактивацию (обработка дезрастворами),

- дезактивацию съемными полимерными покрытиями и т.п..

  - При необходимости настоящее техническое задание может дополняться и уточняться по согласованию сторон в рамках, указанных в пунктах ТЗ. Изменения должны оформляться как «Дополнение к техническому заданию».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

  - Комплекс должен состоять из модулей. Все модули должны быть выполнены в корпусе на базе контейнера типоразмера 1СС (одного либо нескольких сочлененных контейнеров) и иметь возможность перевозки различными видами транспорта. В транспортном положении габариты модулей (частей модулей) не должны превышать габариты контейнера типоразмера 1СС. В рабочем положении габариты модулей могут превышать габариты контейнеров за счет монтажа на них дополнительного оборудования (заборные и сбросные короба вентиляции, чехлы штоков и т.п.). Комплекс состоит из модуля сортировки, модуля измельчения, модуля прессования, модуля дезактивации.

  - Модуль сортировки (МС) предназначен для приема первичных упаковок и контейнеров с ТРО, извлечения ТРО и сортировки по радиационным и морфологическим признакам. В этом же модуле производится первичная фрагментация крупногабаритных фрагментов ТРО.

Перемещение упаковок с ТРО или крупногабаритных РАО в пределах модуля должно производиться с использованием средств механизации (кантователь для контейнеров/бочек, тельфер с различными захватами или роботизированные средства с г/п не менее 400 кг, автопогрузчик). Сортировка должна проводиться вручную на сортировочном столе, изготовленном из стали аустенитного класса.

Система спецвентиляции для сбора и очистки аэрозолей должна включать зонт над сортировочным столом, шланг для местного вакуумирования и систему воздухоочистки с легкозаменяемыми фильтрами, сертифицированными для применения в атомной промышленности, вентагрегаты.

В модуле необходимо предусмотреть стеллаж для хранения набора ручного и гидравлического инструмента для разборки мелких изделий (гаечные ключи, молотки, кусачки, гидравлические ножницы комбинированные и др.) с насосной станцией (в рабочем положении насосная станция для гидравлического инструмента располагается за пределами модуля).

  - Модуль измельчения (МИ) предназначен для фрагментации, измельчения РАО для последующего уплотнения.

Модуль измельчения должен включать в себя систему подачи РАО, грузоподъемный механизм, набор гидроинструмента для фрагментации, систему воздухоотчистки, поддон из нержавеющей стали.

Возможно объединение корпусов МС и МИ в единый замкнутый объем (при целесообразности).

  - Модуль прессования (МП) предназначен для прессования РАО в 200-литровой бочке.

В состав МП должен входить пресс для прессования РАО в 200-литровой бочке (при необходимости и саму бочку), система сбора и очистки аэрозолей (аналогичную МС) и емкость для сбора возможных протечек жидкостей.

Необходимо использовать пресс типа «MacFab» (либо аналог) с пресс-плитой, диаметр которой должен обеспечить процесс прессования в 200-литровую бочку. Подачу бочек с РАО, первичных упаковок, а также удаление бочек с прессованным материалом производить с помощью погрузчика, оснащенного специализированными захватами, либо средствами малой механизации (штабелер-кантователь, консольный кран, кран-балка).

| Функциональные и технические характеристики пресса: |  |
| --- | --- |
| Давление пресса, не менее, тонн | 24 |
| Время цикла прессования, сек | 40 |
| Габаритные размеры пресса, не более, мм | 2587 х 1190 х 1000 |
| Напряжение электрической сети | 3-х фазный, 380 В |
| Поддон для сброса остатков жидкости | имеется |

Пресс должен быть обеспечен системой спецвентиляции для сбора и очистки аэрозолей из рабочей камеры пресса. Предусмотреть возможность подключения модуля (через дополнительный воздуховод) к централизованной системе спецвентиляции и воздухоочистки.

Необходимо предусмотреть возможность самотечного слива образующейся жидкости из поддона пресса в емкость объемом не менее 50 л, оснащенную насосом для перекачки содержимого за пределы модуля.

  - Модуль дезактивации.

Модуль дезактивации должен обеспечивать:

- снятие поверхностного радиоактивного загрязнения металлических и жестких полимерных ТРО механическим способом с помощью корщеток, шлифмашинок с проволочными насадками, пневмоинструментом с игольчатыми насадками;

- снятие поверхностного радиоактивного загрязнения металлических и жестких полимерных ТРО методом влажной протирки дезактивирующими растворами, нанесением дезактивирующих пен и пленок;

- снятие поверхностного радиоактивного загрязнения с внешних поверхностей контейнеров для сбора и транспортирования ТРО.

В модуле должна быть предусмотрена система сбора вторичных отходов, образующихся при дезактивации.

Модуль дезактивации должен быть оснащен спецвентиляцией с системой очистки сбрасываемого воздуха.

  - Технические требования

    - Производительность Комплексов – не менее 200 куб. м ТРО/год в зависимости от радиационных и морфологических характеристик отходов.

    - Характеристики возможных перерабатываемых РАО:

- твердые низкоактивные отходы;

- по морфологическому составу: фрагменты металлических, деревянных и прочих конструкций, строительный мусор, грунт, металлическая крошка и пыль, ветошь, пластик, резина, фильтры и др., объемной плотностью от 0,5 до 2,5 т/м³.

    - Условия возможного размещения Комплекса – неотапливаемые и отапливаемые здания и сооружения, с температурой воздуха от +10 до +35ºС, с влажностью до 80% или на открытой площадке при температуре окружающей среды не менее +5ºС.

    - Комплексы относятся к III категории сейсмостойкости по НП-031-01.

    - Масса каждого модуля не должна превышать 24 т.

    - Все модули должны быть оснащены стандартными унифицированными вводами для подключения к источнику электропитания (сеть 220/380 В, либо автономный источник).

    - Должно быть предусмотрено внутреннее освещение, удовлетворяющее действующим нормативным требованиям, а также внешнее освещение над транспортными шлюзами.

    - В модулях должны быть предусмотрены пункты подключения электро- и пневмоинструмента.

    - Все оборудование, оснащение и элементы конструкций модулей должны быть унифицированными, серийно-выпускаемыми. Оснащение всех модулей должно быть максимально единообразным, взаимозаменяемым (все соединения воздуховодов и электроразъемы должны быть одинаковыми). Допускается доработка конструкций контейнеров с использованием унифицированных элементов.

    - При необходимости  допускается устройство люков, съемных торцевых, смежных стенок или снимаемая верхняя часть модулей для обеспечения подачи/удаления РАО и обслуживания размещаемого оборудования (при этом необходимо сохранить первоначальную пространственную жесткость конструкций контейнера). При транспортировке следует исключить возможность самопроизвольного открывания съемных частей. На основании (платформе) модулей предусмотреть приспособления для безопасного проведения такелажных операций (исключить возможность строповки за съемную часть модуля).

    - При необходимости допускается устройство модулей из нескольких корпусов на базе контейнеров 1СС путем их сочленения по смежной стенке с сохранением пространственной жесткости конструкции и сохранением замкнутости внутреннего объема.

    - Компоновка каждого модуля должна быть согласована с Заказчиком. В рабочей конструкторской документации должны быть отражены оптимальные решения по компоновке модулей Комплекса на основании данных о площадке размещения (предоставляется Заказчиком после заключения договора).

    - Все модули должны иметь внутреннюю облицовку пола (лакокрасочные материалы, поддон из нержавеющей стали или др.) на случай пролива жидких сред, с целью их локализации и удаления.

    - Все модули должны быть оснащены комплектами ЗИП. Маркировку модулей (и отдельного оборудования) Комплекса выполнять по согласованию с Заказчиком.

  - Условия эксплуатации и требования к техническому обслуживанию и ремонту.

    - Все системы, узлы и аппараты модулей должны быть легкодоступными, ремонтопригодными (на месте или  в механических мастерских).

    - Конструкция и планировка модулей должна преследовать цель максимального удобства и безопасности при их обслуживания, проведении ремонтных работ и дезактивации загрязненных поверхностей (при необходимости).

    - Режим работы  Комплекса – периодический, односменный.

  - Используемая нормативная документация

- Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами  СПОРО-2002;

- Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009;

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010;

- НП-019-2000  «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»;

- НП 020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование  твердых радиоактивных отходов.  Требования безопасности»;

- НП-058-04 Обращение с радиоактивными отходами. Общие технические требования;

- РБ-023-02  Рекомендации по установлению критериев приемлемости кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения и захоронения;

- ОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- ОСТ 95 10439-02 Оборудование для работы с радиоактивными средами;

- ГОСТ 2.102-68 "ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов с учетом  Приказа  министерства промышленности и энергетики РФ и ФА по техническому регулированию и метрологии от 22 июня 2006 г. N 117-ст «О введении в действие изменений к межгосударственным стандартам»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

  - Оборудование Комплекса должно удовлетворять требованиям федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также соответствовать требованиям действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

  - В конструкционных материалах узлов и аппаратов не должны присутствовать легковоспламеняющиеся, взрывчатые и ядовитые вещества.

  - Конструкционные материалы выбираются, исходя из условий эксплуатации, обеспечения возможности  внутренней и внешней дезактивации оборудования, требований коррозионной стойкости. Определяются Исполнителем и согласуются с Заказчиком.

  - Все необходимые агрегаты  должны быть проверены на герметичность.

  - Поверхности оборудования должны быть дезактивируемыми в соответствии с требованиями СПОРО-2002.

  - Ситема сбора и очистки аэрозолей должна обеспечивать необходимую скорость потока воздуха в проемах рабочих камер (либо сдувках) и обеспечивать очистку отходящего воздуха в соответствии стребованиями санитарных правил. Должны использоваться сертифицированные фильтры, должна быть предусмотрена возможность пробоотбора очищенного воздуха. Замена фильтров не должна приводить к загрязнению внутренних поверхностей модуля.

  - В каждом модуле должен иметься минимальный аварийный комплект (лопата, ведро, ветошь и др.) и огнетушитель.

  - Электропитание каждого агрегата модуля должен осуществляться через УЗО.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок службы комплекса – не менее 10-ти лет. Для легкозаменяемых узлов и деталей может быть установлен меньший срок службы с обязательным внесением данных в эксплуатационную документацию о сроках обязательной замены узлов или деталей.

  - Модули Комплекса относятся к группе объектов, не предъявляющих повышенных требований к надежности электрооборудования, допускаются перерывы питания.

  - Должна быть разработана программа обеспечения качества при разработке Комплекса.

  - Поставку модульного комплекса осуществить в Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа выполняется в три этапа:

Этап 1. Разработка конструкторской документации.

Срок: с момента подписания договора до 01.06.2014 г.

Этап 2. Изготовление, доставка и монтаж оборудования на площадке Заказчика.

Срок: с момента подписания до 30.09.2014 г.

Этап 3. Пусконаладочные работы на площадке Заказчика.

Срок: с момента окончания этапа 2 до 20.12.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

- Контролю и приёмке со стороны Заказчика подлежат:

По Этапу 1.

- Комплект рабочей конструкторской документации на каждый из модулей и на Комплекс. Отчет по обоснованию безопасности.

- Том технико-экономических расчетов.

По Этапу 2.

- Наличие смонтированного Комплекса на площадке Заказчика.

- Копии сертификатов и разрешений на оборудование, требующее обязательной сертификации.

По Этапу 3.

- Выполнение Комплексом функций в соответствии с настоящим ТЗ.

- Программа по обеспечению качества выполнения каждого этапа работы.

- Инструкции по эксплуатации модулей и Комплекса в целом.

- Паспорта на каждый функциональный модуль.

- Аннотационный отчет.

- Внесение изменений в конструкторскую документацию (после пусконаладочных работ при необходимости).

- Все отчетные материалы должны быть предоставлены в четырех экземплярах в напечатанном виде и в одном экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf).

Сдача этапов оформляются соответствующими актами сдачи-приёмки, подписанными Исполнителем и Заказчиком.

- Все полученные при выполнении разработки результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении разработки объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

Все права на результаты, полученные при выполнении разработки, в том числе объекты интеллектуальной собственности с момента подписания акта сдачи-приемки работ принадлежат Заказчику.

Исполнитель не имеет права самостоятельно использовать разработанные документацию и ноу-хау, полученные в рамках настоящего Договора, и должен согласовывать с Заказчиком возможность их передачи третьим лицам или публикации в течение всего срока использования результатов разработки. Срок использования результата разработки - 10 лет.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы

КД – конструкторская документация

НАО – низкоактивные РАО

ПХРО – пункт хранения радиоактивных отходов

РАО – радиоактивные отходы

САО – среднеактивные РАО

ТЗ – техническое задание

ТРО – твердые радиоактивные отходы

УЗО – устройство защитного отключения

ФГУП «РосРАО» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»