«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«19» апреля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

автоматического аппарата для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-11 с первичной аттестацией для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование:  автоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-11 с первичной аттестацией

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле ТВО-ЛАБ-11 с первичной аттестацией

1.1. Технические характеристики

Диапазон измерения температуры вспышки......................... от +79 до +400°С

Скорость нагрева............................................................ от 0,5 до 20,0°С/мин

Тип поджига....................................................................................... газовый

Интервал поджига.................................................................. от 0,5 до 10,0°С

Датчик вспышки/воспламенения............................................. ионизационный

Номинальное напряжение питания[1]........................................................ 220 В

Общая потребляемая мощность, не более........................................... 700 Вт

Габаритные размеры, не более.............................................. 400х380х470 мм

Масса, не более..................................................................................... 14 кг

Время непрерывной работы, не более...................................................... 16 ч

Срок службы аппарата............................................................................ 7 лет

Все технические характеристики  измерены при следующих условиях:

·   Номинальном напряжении и частоте сети электропитания;

·   Температуре окружающего воздуха +20°С.

1.2. Комплект поставки

В комплект поставки оборудования входят:

Аппарат ТВО-ЛАБ-11.............................................................................. 1 шт.

Тигель....................................................................................................... 1 шт.

ГСО ТОТ-3 температура вспышки в открытом тигле 128,0 С

ГСО 4409-89……………………………………………………………..1 шт.

ГСО ТОТ-7 температура вспышки в открытом тигле 240,0

С ГСО 8804-2006………………………………………………………..1 шт

Газ сжиженный для ТВЗ/ТВО-ЛАБ, баллон

портативный (220г, 520мл) Стакан В-1-100…………………………...4шт.

Адаптер к портативному газовому баллону для аппаратов

ТВЗ/ТВО-ЛАБ Переходные штуцеры………………………………….1шт.

Кольцо OR60-3 для аппаратов ТВЗ-ЛАБ и ТВО-ЛАБ-11…………….4шт.

Кольцо OR42-3 для аппаратов ТВО-ЛАБ-01 и ТВО-ЛАБ-11………...4шт.

Трубка ТС-04 для подключения газа к аппаратам ТВЗ/ТВО-ЛАБ

(1 метр)……………………………………………………………………1шт.

Переходник под газовый баллон с нейлоновой трубкой (0,5м)........... 1 шт.

Спираль поджига горелки запасная........................................................ 1 шт.

Кабель соединительный USB A–B.......................................................... 1 шт.

Кабель электропитания.............................................................................1 шт.

Ключ Г-образный...................................................................................... 1 шт.

Отвертка..................................................................................................... 1 шт.

Паспорт. Руководство по эксплуатации.................................................. 1 экз.

Руководство по встроенному ПО и работе с аппаратом........................ 1 экз.