ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку преобразователей интерфейсов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  преобразователей интерфейсов для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

          2.  Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
 Товар должен быть серийным, новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Преобразователь интерфейсов Adam-4542+ BE (или эквивалент)
	Преобразователь  должен преобразовывать одномодовые оптоволоконные сигналы в последовательные сигналы RS-232/422/485.

При обнаружении неисправностей основного соединения между двумя преобразователями, связь  должна автоматически переключается на дополнительное соединение. Это  должно повышать надежность и предотвращает дорогостоящее устранение неисправностей в важных сетях на длинных расстояниях, которые обычно строятся на оптоволокне. 

- Одномодовое оптоволокно

- RS-232/422/485

- Дальность передачи: не менее 15 км

- длина волны, не менее 1310нм

- Скорость передачи: не менее 115. 2 Кбит/сек

- Режим связи: асинхронный

- Вид передачи: дуплексный/полудуплексный, двунаправленный

- Порт для оптоволокна: SС
- Легкость установки на DIN-рельс или в панель или ярусно

- Защита от ударов молний, электромагнитных и радио- помех

- Предотвращение повреждений от электростатических разрядов

- Устойчивая передача данных без погрешностей

- Автоматический внутренний контроль шины RS-485

- Отсутствие необходимости во внешних сигналах для контроля передачи данных по протоколу RS-485

- Подавление скачков напряжения и защита от тока перегрузки на RS-422/485 линиях передачи данных

- Свободное пространство для согласующих резисторов

- Светодиодная индикация состояния питания и передачи данных

- Диапазон напряжения питания от +10 до +30 В пост. тока
	не менее 

12  

месяцев
	58
	шт


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке оборудования 
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
      6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкция пользователя на русском языке. Наличие сертификата соответствия.
       7. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
       8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 1 месяца с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                        _______________________ Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                                                                   ________________________ А.А.Тугушев
