Техническое задание 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Двухканальная вокальная радиосистема
Типа Shure BLX288E/PG58 с двумя ручными передатчиками типа PG58/ BLX системы 
или эквивалент.
	
Двухканальная вокальная радиосистема с двумя ручными передатчиками системы работают на расстоянии до 100 метров и до 14 часов бесперерывной работы от двух батареек типа АА.  
Двухканальная вокальная радиосистема состоит из двух ручных микрофонов типа BLX2 с капсулем PG58; двухканального приемника  типа BLX288. 
Ручной передатчик с капсулем:10 дБ усиления затухания, легкая, надежная конструкция, цветные насадки, мощнось входного аудио 0дБ.  -20dBV  max., -10 dB: -10dBv max. 
Диапазон регулировки мощности: 10dB. 
Размер не более 224х53 мм диаметр. 
Вес: не более 218 г (с батарейкой), корпус противоударный пластик. 
Питание: 2 LR6 AA  батарейки, 1.5 V alkaline. Время работы батареи: до 14 часов (alkaline). Двухканальный приемник: 
Выбор частоты one-touch QuickScan быстро находит лучший открытый канал частоты, до 12 совместимых систем в диапазоне частот, двухцветный индикатор аудио состояния, светодиодный дисплей, XLR  и 1/4" выходные разъемы, выходное сопротивление XLR: 200Ом, 6.35 mm (1/4"): 50 Ом. 
Выходной аудио уровень:  Ref +- kHz deviation with 1kHz tone. XLR  разъем -27dBV(into 100 kOм load), 6.35 mm (1/4") разъем - 13dBV (штещ 100 кОм load) RF чувствительность - 105 dBm for 12 dB SINAD, отклонение >50dB. 
Параметры: размер не более 40х388х116 мм. 
Вес не более 429 г. 
Корпус - противоударный пластик. 
Питание 12-15 V, 160mA (BLX88, 320 mA).
	шт.
	3


Сопроводительные документы: счет, счет-фактура, транспортная накладная, товарная накладная. 
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия);
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;
От Заказчика: Начальник столовой  ______________________ / Волков А.Б /


должность
                     подпись
Фамилия И.О.
