Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку медицинского оборудования.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Технические характеристики поставляемого товара:
Тонометр МICROLIFE BP AG1-30

Microlife BP AG1-30 - тонометр механический со встроенным стетоскопом.

Производитель: Microlife (Швейцария)

Описание:

· механический тонометр BP AG1-30 имеет встроенный стетоскоп с мягкими оливами и манжету с кольцом

· нагнетатель из прочного латекса

· качественный прибор, для наибольшей точности измерений имеет новый улучшенный механизм монометра и специальный игольчатый клапан

· модель идеально подходит для индивидуального применения

Технические характеристики:

	Температура эксплуатации
	от 0 до 46 град. цельсия

	Разрешение измерительного прибора
	2 мм.рт. ст.

	Скорость стравливания воздуха
	2-3 мм рт. ст./с

	Диапазон измерения давления
	0- 300 мм рт. ст.

	Масса
	450 г

	
	

	Размеры
	175 x 70 x 103 мм

	Температура хранения
	от -20 до +70град. Цельсия

	Относительная влажность воздуха
	от 30 до 85%

	Окружность манжеты
	22-32 см

	Погрешность запаздывания
	+/-3 мм рт.ст. в пределах от 18 до 33 град. цельсия и+/-6 мм рт.ст. в пределах от 34 до 46 град. цельсия

	Источник давления воздуха
	объем как минимум 200 куб. см создает давление 300 мм рт. столба за 4-10 секунд


Комплект поставки:

· Тонометр Microlife BP AG1-30

· Манжета 22-32 см с металлическим кольцом

· Груша с игольчатым клапаном для плавного выпуска воздуха из манжеты

· Сумочка для хранения

· Руководство по эксплуатации.
Тонометр механический CS Healthcare SC-105 (с фонедоскопом)

Классическая модель механического тонометра для домашнего использования. 

· Универсальная манжета с окружностью 22-42 см.

· Металлический стетоскоп в комплекте

· Прочная нейлоновая манжета

· Высокоточный манометр в металлическом корпусе, с легкочетаемой шкалой

· Груша с надежным игольчатым клапаном и пылезащитным фильтром

· Чехол для хранения прибора
Тонометр OMRON M2 Basic с адаптером

Автоматический тонометр OMRON M2 Basic с адаптером и универсальной манжетой 22-42 см Описание:

· Способ измерения осциллометрический

· Экран цифровой жидкокристаллический дисплей

· Диапазон измерений давления 0 - 299 мм рт.ст., частоты пульса 40 - 180 уд./мин.

· Предельная погрешность измерения давления +-3 мм рт.ст., частоты пульса +-5%

· Нагнетание воздуха автоматическое стравливание воздуха посредством клапана декомпрессии

· Выпуск воздуха с помощью автоматического клапана декомпрессии

· Источник питания 4 шт батарейки АAA (мизинчиковые); сетевой адаптер (не входит в комплект)

· Срок службы элементов питания емкости новых алкалиновых батарей хватает приблизительно на 300 измерений

· Память на последнее измерение

· Габаритные размеры электронного блока 104 х 64 х 128 мм

· Масса электронного блока 245 г

Технические характеристики:

	Способ измерения
	осциллометрический

	Экран
	цифровой жидкокристаллический дисплей

	Диапазон измерений
	давления: 0-299 мм рт.ст.
частоты пульса: 40-180 уд/мин

	Предельная погрешность измерения
	давление: ±3 мм рт.ст.
частота пульса: ±5%

	Вес электронного блока (без элементов питания), кг
	0,245

	Размеры электронного блока, мм
	104х64х128

	Память
	последнее измерение

	Манжета (окружность руки), см
	22-32

	Нагнетание воздуха
	автоматическое

	Выпуск воздуха
	автоматический, с использованием клапана сброса давления

	Интеллектуальные системы
	Intellisense

	Условия эксплуатации
	температура воздуха от 10˚C дo 40˚C
относительная влажность от 30% до 90%

	Условия хранения
	температура воздуха от -20˚C дo +60˚C
относительная влажность от 10% до 95%

	Питание
	4 батарейки AA (пальчиковые) или
сетевой адаптер

	Срок службы элементов питания
	300 измерений

	Срок службы электронного блока, лет
	10

	Срок службы манжеты
	1 год

	Электропитание
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность, Вт
	9,5

	Максимальный ток нагрузки, мА
	550

	Выходное напряжение, В
	стабилизированное 6±5%


Комплект поставки

· Электронный блок - 1 шт.

· Стандартная манжета 22-32 см - 1 шт.

· Элементы питания типа AA - 4 шт.

· Сетевой адаптер - 1 шт.

· Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.

· Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт.

· Гарантийный талон - 1 шт.
Тонометр OMRON M2 Classic с адаптером

Тонометр Omron M2 Classic – прибор для измерения артериального давления и пульса. В основе его работа лежит технология интеллектуального измерения Intellisens. Она настраивает прибор с учетом физиологических особенностей каждого отдельно взятого человека.

Технические характеристики

	Способ измерения
	осциллометрический

	Экран
	цифровой жидкокристаллический дисплей

	Диапазон измерений
	давления: 0-299 мм рт.ст.
частоты пульса: 40-180 уд/мин

	Предельная погрешность измерения
	давление: ±3 мм рт.ст.
частота пульса: ±5%

	Вес электронного блока (без элементов питания), кг
	0,26

	Размеры электронного блока, мм
	104х81х129

	Память
	30 измерений

	Манжета (окружность руки), см
	22-32

	Нагнетание воздуха
	автоматическое

	Выпуск воздуха
	автоматический, с использованием клапана сброса давления

	Интеллектуальные системы
	Intellisense

	Условия эксплуатации
	температура воздуха от 10˚C дo 40˚C
относительная влажность от 30% до 90%

	Условия хранения
	температура воздуха от -20˚C дo +60˚C
относительная влажность от 10% до 95%

	Питание
	4 батарейки AA (пальчиковые) или
сетевой адаптер

	Срок службы элементов питания
	300 измерений

	Срок службы электронного блока, лет
	10

	Срок службы манжеты
	1 год

	Электропитание
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность, Вт
	9,5

	Максимальный ток нагрузки, мА
	550

	Выходное напряжение, В
	стабилизированное 6±5%


Страна производитель: Япония

Производитель: OMRON Healthcare

Комплект поставки

· Электронный блок - 1 шт.

· Стандартная манжета 22-32 см - 1 шт.

· Элементы питания типа AA - 4 шт.

· Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.

· Руководство по эксплуатации прибора - 1 шт.

· Гарантийный талон - 1 шт.
Манжета для тонометра OMRON средняя (М) (в комплекте с пневмошлангом)

Универсальная манжета Omron  используется для измерения на плече окружностью от 22 до 42 см и подходит для руки обычного и большого размера.

Электрод одноразовый для Миокард-Холтер

Одноразовый электрод для системы мониторинга Миокард-Холтер.

Индикатор кардиоритма звуковой ИКР3-1

Назначение и область применения
Индикатор кардиоритма одноканальный звуковой «ИКРЗ-1» предназначен для быстрого определения сердечных сокращений по звуковому сигналу в экстремальной ситуации, а также для передачи 1 канала ЭКГ по телефонной и радиосвязи.
Прибор может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях, диагностических центрах кардиологического профиля и службами спасения при оказании первой помощи
Прибор используется на протяжении всего времени проведения реанимационных действий.
Технические данные и характеристики

- Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 50267.0 и техническим условиям ТУ 9442-008-17201375-2005. 
- Габаритные размеры передатчика (без электродов) 85x45x25 мм.
- Масса прибора с электродами - не более 100 г.
- Прибор обеспечивает съем 1 отведения ЭКГ и преобразование в аудиосигнал.
- Частотный диапазон сигнала по уровню -3 дБ не уже интервала от 0,5±0,1 Гц до 30±2 Гц.
- Центральная частота модулятора передатчика - 1700±120 Гц.
- Длина электродного кабеля 0,8 ± 0,1м.
- Питание передатчика осуществляется от встроенного источника постоянного тока напряжением от 2,5 В до 3,3 В (литиевая батарея CR 2032). Ресурс литиевой батареи - не менее 100 часов работы.
- Прибор обеспечивает продолжительный режим работы.
- Климатическое исполнение У2 по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 15150 при нижней границе рабочей температуры 0°С (рабочий температурный диапазон 0°С +35°С, влажность не более 98%).
- Прибор, упакованный в транспортный чехол, обладает вибропрочностью и ударопрочностью в соответствии с группой 5 по ГОСТ Р 50444.
- Прибор при эксплуатационном транспортировании устойчив к
следующим климатическим условиям: пониженной температуре среды -25°С и повышенной температуре среды +40°С, влажности не более 95%. Прибор восстанавливает свою работоспособность через 15 минут пребывания в рабочих условиях эксплуатации.
- В зависимости от степени потенциального риска применения прибор относится к классу 2а по ГОСТ Р 51609.

Комплектность
- Передатчик 1
- Чехол 1
- Электроды ЭКГ грудные одноразовые Skintact FS50 10
- Руководство по эксплуатации 1

- Инструкция по использованию 1

Устройство и принцип работа прибора
Прибор состоит из батареи питания, двух прикрепленных на кнопке одноразовых электродов, контактирующих с телом пациента, усилителя биотоков сердца, компенсатора паразитных гальванических потенциалов, возникающих на границе «электрод-тело», полосового фильтра, частотного модулятора, пьезодинамика и стабилизатора напряжения питания.
Прибор работает следующим образом.
Сигнал с электродов поступает на дифференциальный усилитель, который имеет цепи компенсации «паразитной» составляющей ЭКГ. Полосовой фильтр отсеивает низкочастотные и высокочастотные помехи, сопровождающие ЭКГ, и имеет, параметры в соответствии со стандартом для усилителей кардиомониторов аритмий.
Далее усиленный и отфильтрованный сигнал поступает на модулятор, осуществляющий:
перенос спектра ЭКГ в область звуковых частот;
линейную частотную модуляцию.
С выхода модулятора сигнал поступает на пьезодинамик.
Стерилизатор ГК-10

Стерилизаторы паровые ГК-10 предназначены для обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из металлов (хирургический, стоматологический инструмент) из термостойкой резины; стекла (шприцы, посуда).

Технические характеристики:

	Наименование
	ГК-10

	условный объем камеры, л
	10

	размеры камеры, (глубина, диаметр), мм
	335х213

	Объём дисцилированной воды в бачке стерилизатора, л
	2

	напряжение питания, В
	220

	потребляемая мощность, кВт
	1,2

	габаритные размеры, (ш, в, г), мм
	490х400х475

	масса, кг
	35

	Температура аварийного отключения стерилизатора от сети при перегреве в камере ° С, не более 
	138

	Объем стерилизационной камеры, л: 
	10

	Диаметр стерилизационной камеры, мм: 
	213

	Производитель: 
	МИЗМА

	Высота, мм: 
	400

	Длина, мм: 
	475

	Ширина, мм: 
	490


Кассеты для анализатора CholestechLDX (упаковка 10 шт)

Кассеты LDX на общий холестерин/липопротеиды высокой плотности/глюкоза (AlereCholestechLDXTC/HDL/Glucose) 10 штук в упаковке.

Кабель для регистратора МИОКАРД-ХОЛТЕР 3 отведения /7 электродов

Кабель 3-х канальный для 3-х канального регистратора "Миокард-Холтер" 7-ми проводной.

Манжета к монитору АД АВРМ-04

Аксессуар к программируемому  суточному монитору для измерения артериального давления.

Количество поставляемого товара:

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Кабель для регистратора МИОКАРД-ХОЛТЕР 3 отведения /7 электродов
	шт
	8

	2
	МанжетаМн СДП-2
	шт
	8

	3
	Тонометр механ.CSHealthcare SC-105 (с/фонед)
	компл
	1

	4
	Манжета для тонометра OMRON средняя 28-40 (М) (в комплекте с пневмошлангом)
	шт
	8

	5
	ТОНОМЕТР МICROLIFE BPAG1-30
	шт
	1

	6
	Тонометр механический CS Healthcare SC-105 со встроенным фонендоскопом
	шт
	1

	7
	Тонометр OMRON M2 Basic с адаптером
	шт
	3

	8
	Кабель на 3 отведения/7электродов (для универсального  регистратора МИОКАРД-ХОЛТЕР)
	шт
	8

	9
	Электрод одноразовый для Миокард-Холтер
	шт
	50

	10
	Тонометр OMRON M2 Classic с адаптером Япония
	шт
	2

	11
	Индикатор кардиоритма звуковой ИКР3-1 ТУ9442
	шт
	2

	12
	СТЕРИЛИЗАТОР ГК-10
	шт
	1

	13
	Кассеты для анализатора Cholestech LDX 1 коробка-10 исследований
	шт
	50


Примечание:
Закупаемое оборудование будет использоваться с уже имеющимся у заказчика оборудованием, не допускающим использование товаров других марок. В связи с несовместимостью оборудования поставка аналогов не допускается, в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.2 ЕОСЗ.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантия Поставщика должна распространяться на все оборудование согласно гарантий предприятий-изготовителей. В случае выхода из строя оборудования, Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течении двух недель. 
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
· оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

· оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

· на каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, счет-фактура, товарная накладная.
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исп. Муругов Роман Викторович 23046

М.Р. 1 03.03.2014 года









