«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»

В.И. Лимаренко

от   «___» _____________ 2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №135ИТ/ЗП-013 «Внедрение автономной автоматизированной системы электронного учета персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Внедрение автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»

Термины и определения

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| НИАЭП, Заказчик | Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» |
| Исполнитель | Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям конкурсной документации, победившее в конкурсе на выполнение работ, указанных в настоящем техническом задании |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ПО | Программное обеспечение |
| ТЗ | Техническое задание |
| ПМИ | Программа-методика испытаний |
| ИБ | Информационная безопасность |
| Исполнитель | Подрядчик по данному проекту |
| АЭС | Атомная электростанция |
| ИС | Информационная система |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| АС | Автоматизированная система - система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций |
| СЗИ АС | Система защиты информации автоматизированной системы - совокупность всех технических, программных и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффективности защиты информации |
| Обработка информации | Совокупность операций сбора, накопления, ввода, вывода, приема, передачи, записи, хранения, регистрации, уничтожения, преобразования, отображения информации |
| Обработка персональных данных | Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных |
| RFID | (англ. Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. |

Общие сведения

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Автономная автоматизированная система электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС (далее - Система).

Место выполнения работ: Гроднинская область, г. Островец, строительная площадка Белорусской АЭС.

  - Шифр темы или шифр (номер) договора

«Внедрение автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС».

  - Назначение системы

Автоматизированный электронный учет движения рабочей силы и отработанного времени основных рабочих на объектах строительной площадки Белорусской АЭС.

  - Цель проекта

Повышение эффективности управления строительством энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС в части контроля численности основного строительно-производственного персонала за счет:

- электронного учета количества персонала (на строительной площадке в целом, расстановка на основных объектах), повышения оперативности и достоверности сбора, получения объективной информации о фактической численности персонала;

- анализа отработанного времени работниками подрядных организаций;

- повышения оперативности и качества принятия управленческих решений по численности основных рабочих (перемещение, наращивание, оптимизация);

- повышение прозрачности взаимоотношений генподрядчика и субподрядных организаций в части управления рабочей силой;

- создания необходимых условий для следующего этапа по увязке фактического рабочего времени с запланированной трудоёмкостью (план-фактный анализ по конкретным видам работ и объектам с накоплением статистической информации).

  - Исполнитель и заказчик системы

Исполнитель определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Заказчик: Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП») Адрес: 603006, г.Нижний Новгород, площадь Свободы, д.3.

  - Перечень документов, на основании которых создается система

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

РД 50-34.698-90 «Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;

ГОСТ 2.601-95. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»;

ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

«Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации (СТР-К)»;

Отраслевой стандарт по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом».

  - Плановые сроки начала и окончания работ

Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Окончание выполнения работ – не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Отчетные документы должны быть переданы Заказчику в бумажном виде в количестве 2 (двух) экземпляров, по одному для Заказчика и Исполнителя, каждый из которых должен содержать на титульной странице подписи ответственных за утверждение лиц и фирменные печати организаций Заказчика и Исполнителя. А так же в электронном виде (широко используемом редактируемом формате MS Office, Open Office и т.д.) на CD/DVD-диске в количестве 1 (одного) экземпляра.

Отчетные документы должны быть оформлены с учетом требований нормативно-методических документов, приведенных в пункте 2.4. Вся документация, разрабатываемая Исполнителем, должна быть на русском языке.

Исполнитель обязан использовать терминологию и формулировки, официально приводимые в текстах российского законодательства и нормативно-методических документах российских регуляторов.

Датой начала выполнения работ является дата подписания Договора между Заказчиком и Исполнителем. В течение 10 рабочих дней от начала каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику проекты отчётных документов по этапу. Уточнение и согласование отчётных документов с Руководством и ИТ - подразделениями, подразделениями САПР головного офиса ОАО «НИАЭП», филиалов и представительств выполняется Исполнителем в ходе непосредственного выполнения работ в местах их размещения.

Утверждение отчётных документов осуществляется в головном офисе ОАО «НИАЭП» в течение этапа. Утверждению подлежат отчётные документы, ранее согласованные на этапе.  Данные документы являются приложением к Акту выполненных работ.

Акт выполненных работ согласовывается с Руководством и ИТ - подразделениями головного офиса ОАО »НИАЭП», филиалов и представительств.

Утверждение Заказчиком Акта выполненных работ означает завершение работ на каждом отдельном этапе.

Акт с филиалами и представительствами может быть согласован по электронной почте.

Приёмка выполненных работ осуществляется на каждом этапе отдельно. Критерии для приёмки работ по этапам разрабатываются и согласовываются Исполнителем на 1-м этапе, и фиксируются в Техническом задании на создание информационной системы. Объём работ и перечень отчётных документов не может быть меньше установленных требованиями Госкорпорации «Росатом» и ГОСТ.

Если, в ходе работ по этапу будет установлено, что дальнейшее выполнение работ Исполнителем без дополнительных финансовых вложений Заказчика является невозможным (приведение состояния помещений в соответствие с действующими нормами по электропитанию, заземлению и кондиционированию; выполнение Заказчиком дополнительных конкурентных процедур закупки), официально уведомлённый об этом Заказчик в течение 10 рабочих дней обязан принять решение о целесообразности увеличения срока завершения работ по Договору на период выполнения им необходимых работ и процедур и согласовать скорректированный Календарный план Исполнителя.

Исполнитель имеет право доработать под нужды Заказчика один из законченных коммерческих программных продуктов, в отношении которого компания-производитель не предъявляет требование о невозможности внесения в него изменений.

Окончательная приёмка работ по созданию информационной системы осуществляется в головном офисе ОАО «НИАЭП» с участием заинтересованных подразделений ОАО «НИАЭП».

Исполнитель имеет право доработать под нужды Заказчика один из законченных коммерческих программных продуктов, в отношении которого компания-производитель не предъявляет требование о невозможности внесения в него изменений.

Характеристика объекта автоматизации

  - Общая информация о компании ОАО «НИАЭП»

Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (сокращенное наименование – ОАО «НИАЭП»). Компания оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и сооружению АЭС: ведет изыскательскую деятельность, проектирование, управление строительством, осуществляет авторский надзор и участвует в подготовке объектов атомной энергетики к промышленной эксплуатации. Осуществляет функции Генерального подрядчика при строительстве объектов, по поставкам материалов и оборудования для АЭС, пуско-наладочным работам.

С целью повышения конкурентоспособности и сокращения сроков выполнения заказов, в компании используются современные методы проектирования АЭС на базе информационных технологий. Политика руководства компании в совершенствовании качества продукции направлена на гарантированный выпуск проектов, полностью отвечающих требованиям Заказчика при соблюдении установленных норм и правил ядерной и радиационной безопасности и других требований.

  - Действующие системы учета персонала Белорусского представительства ОАО «НИАЭП»

В настоящий момент в Белорусском представительстве ОАО «НИАЭП» учет персонала субподрядных организаций на строительной площадке ведется через получение сводок по численности от представителей подрядных организаций.

  - Объект автоматизации

Объектом автоматизации является процесс по проведению контрольных процедур в части оценки численности основного строительно-производственного персонала (план-факт анализ) субподрядных организаций на объектах строительства.

Внедрение проекта автоматизированного электронного учета персонала позволит автоматизировать данный процесс и сократить время подготовки управленческих решений.

Требования к Системе

- 4.1	Требования к системе в целом

Для осуществления электронного учета рабочего времени персонала на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС Система должна решать следующие задачи:

- учет количества работников, времени нахождения каждого работника на строительной площадке;

- обеспечение авторизованного доступа пользователей Системы к информации со своего рабочего места, на базе персонального компьютера, а так же с помощью браузера планшетных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет.

Учет численности персонала Системой должен проводиться в разрезе подрядных организаций и объектов строительства.

Дополнительно в интерфейсе Системы необходимо заложить возможность установки фильтров для сегментации учитываемого персонала по специальностям, за необходимые дни и периоды.

В ходе будущей эксплуатации Система должна быть способна к интеграции в свою среду новых подсистем, расширения функций уже имеющихся, а так же допускающая свою интеграцию в состав более крупных «охватывающих» информационных комплексов. Данный принцип требует соблюдения принятых в мире стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации, что в значительной степени облегчает развитие и расширение систем.

- 4.2	Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть сгруппирован согласно целевому назначению.

Система должна обеспечивать работу на настольных ПК, планшетных компьютерах. Доступ к данным системы должен обеспечиваться с нескольких ПК и планшетных компьютеров одновременно.

В части диалога с пользователем интерфейс Системы должен обеспечивать логичные, интуитивно понятные пользователю переходы между полями, минимизацию совершаемых пользователем операций для получения необходимого результата.

Технико-эстетические решения средств Системы должны соответствовать современным требованиям технической эстетики и обеспечивать оптимальные условия работы персонала в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3	Требования к функционалу

Работник субподрядной организации, проходя на территорию (выходя с территории) строительного объекта, идентифицируется на границе территории, приложив персональную бесконтактную карту к одному из соответствующих считывателей терминала-идентификатора.

Каждому строительному объекту (территории/ зоне учета) соответствует определённый терминал-идентификатор со считывателями «начало работы» (вход на объект) и «окончание работы» (выход с объекта). Терминал-идентификатор входит в состав автономного пункта учета рабочего времени, подробнее рассматриваемого в пункте 4.5.1.

Передача 1 раз в 10 минут данных от автономного пункта учета рабочего времени к серверу должна осуществиться по беспроводному каналу связи стандарта GSM. Считыватель должен иметь память на 3 000 идентификаций для случая временной недоступности канала связи. Автономный пункта учета рабочего времени должен работать в диапазоне температур от -40C до +50Сº, быть влагонепроницаемым и иметь антивандальное исполнение.

Каждому работнику субподрядной организации соответствует лично выданная ему персональная бесконтактная карта.

Создаваемая Система должна идентифицировать работников, регистрировать их количество и время нахождения на территории объекта.

Программное обеспечение должно позволять визуализировать данные об изменении численности персонала за определенный промежуток времени, в разрезе субподрядных организаций и сотрудников, а так же позволять генерировать отчетные документы (отчетные формы).

Система должна быть масштабируемой, то есть может быть расширена за счет установки дополнительных терминалов-идентификаторов и/или увеличения количества персональных бесконтактных карт (до 10 000 шт.).

Система должна обладать функцией мониторинга состояния терминалов-идентификаторов, выдавать предупреждения о неисправностях и состоянии заряда аккумуляторных батарей (через SMS или уведомление на электронную почту лицу, ответственному за их техническое обслуживание).

Система должна иметь возможность альтернативного ввода данных о приходе и уходе работников с объекта (через авторизованного пользователя наделенного соответствующими правами).

Система и её компоненты должны функционировать в соответствии с заданными условиями в непрерывном круглосуточном режиме. Время восстановления функций Системы не должно превышать 5 часов при возникновении следующих аварийных и нештатных ситуаций:

- отключение электроэнергии;

- повреждение каналов связи и локальных интерфейсных соединений;

- ошибочные действия пользователей;

- прочие сбои работы Системы.

Допускается временное отключение Системы на период планового и внепланового технического обслуживания.

- 4.4	Требования к функционалу Системы

Работник субподрядной организации должен идентифицироваться с помощью персональной бесконтактной карты прикладывая её к считывателям терминала-идентификатора. Персональные бесконтактные карты настроены индивидуально на своего владельца, а терминалы-идентификаторы закрепляются за определенными объектами строительства (территориями/зонами учета). Регистрация работника с помощью считывателя («начало работы») на конкретном пункте означает, что работник приступил к выполнению своих трудовых функций на объекте, за которым закреплен считыватель. Регистрация работника с помощью второго считывателя («окончание работы»), означает завершение выполнения его трудовых функций на объекте строительства. Данная система должна позволять определять количество работников и время нахождения работников на территории.

Программное обеспечение должно позволять визуализировать данные об изменении численности персонала за определенный промежуток времени, в разрезе субподрядных организаций и сотрудников, а так же позволять генерировать отчетные документы (отчетные формы).

Передача данных от считывателя к серверу должна осуществиться по беспроводному каналу связи стандарта GSM. В случае сбоя канала связи считыватель должен иметь память на 3 000 идентификаций.

Система должна быть масштабируемой, то есть может быть расширена за счет установки дополнительных считывателей и/или увеличения количества персональных бесконтактных карт (до 10 000 шт.).

Пункты учета рабочего времени 1 раз в 10 минут передают информацию о времени прихода/ухода сотрудника с рабочего места по беспроводному каналу на сервер обработки данных.

Система должна обладать функцией мониторинга состояния автономных пунктов, выдавать предупреждения о неисправностях и состоянии заряда аккумуляторных батарей (через SMS или уведомление на электронную почту ответственному лицу).

Автономный пункт учета рабочего времени должен работать в диапазоне температур от -30C до +50Сº, быть влагонепроницаемым и иметь антивандальное исполнение.

Система должна иметь возможность альтернативного ввода данных о приходе и уходе работников с объекта (через авторизованного пользователя наделенного соответствующими правами).

Все компоненты Системы должны устойчиво функционировать в соответствии с обозначенными условиями работы, с восстановлением всех функций после устранения аварийных и нештатных ситуаций в течение 5 часов.

К аварийным и нештатным ситуациям относятся:

- отключение электроэнергии;

- повреждение каналов связи и локальных интерфейсных соединений;

- ошибочные действия пользователей;

- прочие сбои работы Системы.

Система должна функционировать непрерывно круглосуточно. Под непрерывным режимом работы Системы понимается режим работы, при котором Система постоянно находится во включенном состоянии за исключением времени, необходимого для ее планового и внепланового технического обслуживания.

- 4.5	Описание оборудования и программного обеспечения системы

Аппаратная часть Системы (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию) должна представлять собой 11 автономных пунктов учета персонала, смонтированных на территории строительной площадки Белорусской АЭС и серверное оборудование для консолидации и обработки данных.

- 4.5.1		Автономный пункт учета рабочего времени (11 шт.) в т.ч.:

а) 8 шт. в мобильном исполнении (с 1 по 6, и 10, 11, согласно плана расстановки пунктов учета персонала).

Каждый мобильный автономный пункт учета рабочего времени должен состоять из следующих комплектующих:

- мачта для крепления навесного с отсеком всепогодным;

- терминал считывания пассивных RFID-карт в антивандальном исполнении;

- контроллер, обеспечивающий кодирование и беспроводную передачу информации на сервер обработки данных;

- видеокамера;

- датчики вскрытия всепогодного отсека с оборудованием и отключения солнечной батареи;

- светозвуковой индикатор регистрации персонала;

- солнечная батарея (допускается удвоение солнечных батарей в «пасмурных широтах» и/или широтах с низким среднегодовым значением пиковых солнце-часов в день)*;

- аккумуляторная батарея (допускается удвоение аккумуляторных батарей в «пасмурных широтах, широтах с низким среднегодовым значением пиковых солнце-часов в день и низкой среднегодовой температурой)*;

- контроллер заряда аккумуляторных батарей*.

б) 2 шт. в стационарном исполнении на КПП №1, 4 на производственной базе (номера 7, 8, согласно плана расстановки пунктов учета персонала).

Каждый автономный стационарный пункт учета рабочего времени на производственной базе должен состоять из следующих комплектующих:

- мачта для крепления навесного с отсеком всепогодным;

- терминал считывания пассивных RFID-карт в антивандальном исполнении с возможностью разнесения считывателей карт на вход и выход КПП (на расстояние до 4 метров);

- контроллер, обеспечивающий кодирование и беспроводную передачу информации на сервер обработки данных;

- видеокамера;

- датчики вскрытия всепогодного отсека с оборудованием и отключения солнечной батареи;

- светозвуковой индикатор регистрации персонала;

- солнечная батарея (допускается удвоение солнечных батарей в «пасмурных широтах» и/или широтах с низким среднегодовым значением пиковых солнце-часов в день)*;

- аккумуляторная батарея (допускается удвоение аккумуляторных батарей в «пасмурных широтах, широтах с низким среднегодовым значением пиковых солнце-часов в день и низкой среднегодовой температурой)*;

- контроллер заряда аккумуляторных батарей*.

в) 1 шт. в стационарном исполнении в модульном КПП на 8 проходов на промышленной площадке (номер 9, согласно плана расстановки пунктов учета персонала).

До строительства КПП и установки турникетов этот пункт учета должен быть исполнен в мобильной версии с разнесением считывателей карт, с возможностью дальнейшего масштабирования до 8-ми турникетов на условиях дополнительного соглашения.

* - указанное оборудование поставляется Заказчиком из ВФ ОАО «НИАЭП»

Данный стационарный пункт учета рабочего времени на КПП промышленной площадке должен состоять из следующих комплектующих:

- мачта для крепления навесного с отсеком всепогодным;

- терминал считывания пассивных RFID-карт в антивандальном исполнении с возможностью разнесения считывателей карт на вход и выход КПП;

- контроллер, обеспечивающий кодирование и беспроводную передачу информации на сервер обработки данных;

- видеокамера;

- датчики вскрытия всепогодного отсека с оборудованием и отключения солнечной батареи;

- светозвуковой индикатор регистрации персонала;

- солнечная батарея (допускается удвоение солнечных батарей в «пасмурных широтах» и/или широтах с низким среднегодовым значением пиковых солнце-часов в день)*;

- аккумуляторная батарея (допускается удвоение аккумуляторных батарей в «пасмурных широтах, широтах с низким среднегодовым значением пиковых солнце-часов в день и низкой среднегодовой температурой)*;

- контроллер заряда аккумуляторных батарей*.

Мачта поставляемого автономного пункта должна быть окрашена ярко-оранжевым цветом и оснащена светоотражающими полосами.

- 4.5.2		Серверное оборудование, оснащенное источником бесперебойного питания с фильтром защиты от скачков напряжения, обеспечивающее при отключении электроэнергии не менее 10-ти минут бесперебойной работы.

- 4.5.3		Требования к программному обеспечению:

Программное обеспечение должно быть разработано Исполнителем в соответствии с предъявляемыми требованиями и представлять собой комплекс, состоящий из следующих модулей:

- клиентская часть – web-приложение, представляющее собой интерактивный интерфейс обеспечивающий взаимодействие пользователей с Системой;

- серверная часть – web-сервис, обеспечивающий обработку данных поступающих с автономных пунктов учета рабочего времени;

- хранилище данных – база данных, в которой консолидируется вся необходимая для работы системы информация;

- адаптеры – отдельные программные решения (стандартные или дополнительно разработанные), обеспечивающие получение данных от внешних информационных систем в хранилище данных.

4.5.4	Требование к настройке производительности Системы – время выполнения запросов менее 3х секунд.

4.5.5	Требование к настройке резервного копирования – не менее одного раза в день.

4.5.6	В Системе электронного учета должна предусматриваться идентификация рабочего персонала с помощью карт СКУД (EM-MARIN).

4.5.7	В программном обеспечении (интерфейсе) Системы должен быть реализован инструмент по импорту данных из СКУД.

4.5.8	Для текстовых сообщений на экране монитора и выходных форм должен использоваться русский язык.

4.5.9	Система должна использовать канал GPRS-связи и иметь техническую возможность по изменению оператора сотовой связи.

4.5.10	На момент сдачи системы в опытную эксплуатацию Система должна быть настроена на оператора сотовой связи, указанного Заказчиком.

- 4.6	Требования к проведению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Перечень строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:

| № | Необходимые работы. | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительные работы |  |  |
| 1.1. | Копание ям глубиной до 0,7 м ( площадью до 0,7x0,7 метра) | шт. | 11 |
| 1.2. | Заливка фундамента | шт. | 11 |
| 2. | Монтажные работы |  |  |
| 2.1. | Монтаж стоек | шт. | 11 |
| 2.2. | Монтаж камер | шт. | 11 |
| 2.3. | Монтаж солнечной батареи/солнечных батарей | шт. | 22 |
| 2.4. | Монтаж/прокладка коммуникаций | шт. | 11 |
| 2.5. | Заведение коммуникационных кабелей внутрь мачты | шт. | 11 |
| 2.6. | Монтаж отсека всепогодного под аккумулятор/аккумуляторы | шт. | 11 |
| 2.7 | Монтаж аккумулятора/аккумуляторов | шт. | 22 |
| 2.8. | Монтаж контроллера заряда аккумулятора/аккумуляторов | шт. | 22 |
| 2.9. | Монтаж считывателей пластиковых карт | шт. | 22 |
| 2.10. | Монтаж контроллера передачи данных с gsm-модемом | шт. | 11 |
| 2.11. | Монтаж сервера сбора данных | шт. | 1 |
| 2.12. | Монтаж светоотражающих лент и информационных меток | шт. | 11 |
| 3. | Пуско-наладочные работы |  |  |
| 3.1. | Пусконаладочные работы всей системы | шт. | 1 |

Дополнительные требования, входящие в пуско-наладку Системы:

Заказчик предоставляет полный список сотрудников, данные о которых будут внесены в Систему, не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора и Соглашения о конфиденциальности.

Заказчик разрабатывает и согласовывает с Исполнителем план-график явки сотрудников для оформления и выдачи RFID карт и обеспечивает равномерную явку сотрудников.

По согласованию с Заказчиком, исполнитель может произвести печать и выдачу карт (не более 5000 шт.) сотрудникам компании по спискам, предоставленным Заказчиком в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

- 4.7	Требования к информационной безопасности

Автономные пункты учета рабочего времени должны передавать закодированную информацию о времени прихода и времени ухода каждого сотрудника.

В системе запрещено обрабатывать сведения, составляющие государственную тайну.

Обработка сведений ограниченного доступа (коммерческая и служебная тайны, персональные данные) в информационной системе возможна только при выполнении требований по информационной безопасности Госкорпорации «Росатом» и проведения аттестации системы по требованиям безопасности информации не ниже класса «1Г».

Система с одной стороны не должна оказывать деструктивных воздействий на Систему обеспечения информационной безопасности корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП», с другой – на работу самой системы совместима со следующими подсистемами информационной безопасности корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП:

- Подсистема криптографической защиты сетевого трафика (ПАК CSP VPN Gate);

- Подсистема антивирусной защиты (на базе сертифицированного программного обеспечения, входящего в комплект Kaspersky Business Space Security);

- Подсистема анализа защищенности (на базе программного обеспечения MaxPatrol);

- Подсистема защиты рабочих станций и серверов от НСД (на базе программного обеспечения Secret Net 6).

- Подсистема защищенного доступа к ресурсам сети Интернет (Websense Data Security)

Коммуникационное оборудование и все соединения с локальными периферийными устройствами корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП» должны располагаться в пределах контрольной зоны.

До получения аттестата соответствия серверная часть информационной системы должна развертываться в демилитаризованной зоне корпоративной сети ОАО «НИАЭП».

Аттестация информационной системы выполняется в ходе аттестации корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП».

Каждый случай необходимого взаимодействия ИС с информационными системами в корпоративной информационной сети ОАО «НИАЭП» согласуется с Заказчиком отдельно на этапе подготовки технического задания.

Взаимодействие информационной системы с информационными системами ОАО «НИАЭП», в которых выполняется обработка сведений ограниченного доступа возможно на основании утвержденного решения постоянно-действующей комиссии ОАО «НИАЭП» по защите государственной тайны.

Подключение к другой автоматизированной системе иного класса защищенности или к сети Интернет (к сетям за границей контрольной зоны) должно осуществляться с использованием сертифицированных по требованиям безопасности информации межсетевых экранов, требования к которым определяются РД Гостехкомиссии России «Средства вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информации.

Если информационная система будет классифицирована по классу «1Г», необходимо использовать межсетевой экран не ниже 4 класса защищенности от несанкционированного доступа к информации», если ИС классифицирована по классам «1Д» и «2Б», «ЗБ» - необходимо использование межсетевого экрана класса 5 или выше.

При обработке в информационной системе сведений, не являющихся сведениями ограниченного доступа, взаимодействие клиентских и серверной частей системы возможно осуществлять через сеть Интернет, в том числе с использованием мобильных коммуникационных устройств.

С целью выполнения требований, установленных законодательством в области персональных данных, нормативными правовыми актами и методическими документами регуляторов, требуется:

а)  Доступ к ПДн работников с целью их обработки сделать возможным только из внутренней сети.

б)  Доступ к ПДн работников с целью их обработки из внешних сетей по отношению к корпоративной сети ОАО «НИАЭП» исключить, в том числе по радиоканалу.

в)  Доступ к обезличенным данным работников из внешних сетей по отношению к корпоративной сети ОАО «НИАЭП» разрешить, в том числе по радиоканалу.

г)  С целью обезличивания:

- Присвоить каждому работнику цифровой идентификатор, соответствующий фамилии, имени и отчеству в виде: Идентификатор / фамилия / имя / отчество / должность / структурное подразделение / организация. К этим данным предоставить доступ ТОЛЬКО из внутренней сети.

- Представить обезличенные данные в виде: Идентификатор/ должность / структурное подразделение / организация. К этим данным предоставить доступ из внешних сетей.

- Физически разделить базы данных ПДн и обезличенных данных:

- Базу обезличенных данных разместить на сервере в демилитаризованной зоне;

- Базу данных ПДн разместить на сервере во внутренней сети;

- Разработать с учетом требований безопасности информации техническое решение, позволяющее автоматически взаимоувязано выполнять изменения данных в базах ПДн, обезличенных данных и СКУД.

д) С учетом требований по обеспечению безопасности информации в системах физической защиты, к которым могут быть отнесены СКУД различного назначения, исключить обращение к базам данных СКУД как из внешних сетей, так и из внутренних сетей, обеспечив одностороннюю передачу в корпоративной сети (автоматическую выгрузку): или  только сведений, не более рассматриваемых как ПДн; или не более соответствующих им идентификаторов.

## 4.8	В информационной системе должно быть реализовано:

- разграничение доступа администраторов и пользователей к информационным ресурсам, программным средствам обработки (передачи) и защиты информации;

- регистрация действий и контроль за несанкционированным доступом администраторов, пользователей и посторонних лиц;

- криптографическое преобразование информации, обрабатываемой и передаваемой средствами вычислительной техники и связи (при необходимости, определяемой особенностями функционирования конкретных АС и систем связи);

- предотвращение внедрения в автоматизированные системы программ-вирусов, программных закладок.

## 4.9	При создании баз данных требуется:

- использовать лицензионные копии операционных систем (ОС) и систем управления базами данных (СУБД), сертифицированных по требованиям безопасности, включающие штатные средства защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД), либо имеющие соответствующие сертифицированные дополнения в виде СЗИ НСД;

- при использовании СУБД, не имеющих средств разграничения доступа производить разбиение БД на отдельные файлы, разграничение доступа к которым можно проводить средствами ОС и/или СЗИ НСД;

- при использовании современных СУБД, основанных на модели клиент-сервер, использовать их штатные средства защиты информации от НСД, применять средства регистрации (аудита) и разграничение доступа к объектам БД на основе прав, привилегий, ролей, представлений (VIEW), процедур и т.п.

## 4.10	Сохранность информации при авариях

Сохранность информации при авариях оборудования должна обеспечиваться за счет создания резервных копий данных с помощью собственных средств и инструментов, встроенных в используемое для реализации Системы программное обеспечение:

Система должна обеспечивать возможность резервного копирования своего состояния без прерывания предоставляемых сервисов;

Все компоненты Системы должны быть совместимы с применяемыми средствами резервного копирования ОС и СУБД;

Должно быть настроено проведение резервного копирования со следующими интервалами:

Раз в месяц: создание полной резервной копии всего сервера (серверов);

Еженедельно: полное резервное копирование базы данных и конфигурации Системы;

Ежедневно: инкрементальная резервная копия базы данных Системы.

Руководства по эксплуатации ИС должны содержать разделы по минимизации последствий и порядку восстановления ИС после возникновения следующих аварийных ситуаций:

- Отключение электропитания компонентов Системы;

- Выход из строя аппаратных компонентов Системы;

- Разрушение или потеря данных Системы;

- Недоступность используемых каналов связи.

Состав и содержание работ по созданию системы

| Этапы выполнения работ | Состав выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований к информационной системе и разработка концепции информационной системы | 1.1. Обследование объекта: сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности; оценка качества функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации; оценка (технико-экономической, социальной и т.п.) целесообразности создания АС классификация сведений, планируемых к обработке в информационной системе. 1.2. Оформление отчета об обследовании 1.3. Разработка концепции информационной системы: разработка альтернативных вариантов концепции создаваемой ИС ЦП и планов их реализации, определить возможность унификации идентифицирующих меток, планируемых для использования по настоящему проекту и по проекту радиочастотной идентификации; оценка необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования; оценка преимуществ и недостатков каждого варианта; сопоставление требований пользователя и характеристик предлагаемой системы и выбор оптимального варианта; определение порядка оценки качества и условий приемки системы; оценку эффектов, получаемых от системы 1.4. Подготовка и оформление отчета, содержащего описание выполненных работ по разработке концепции с описанием и обоснованием предлагаемого варианта концепции системы. |
| 2. Формирование, согласование и утверждение технического задания на создание информационной системы | 2.1. Разработка, оформление, согласование и утверждение технического задания на информационную систему; 2.2. Разработка, оформление, согласование и утверждение технического задания на каждый модуль информационной системы 2.3. Классификация информационной системы |
| 3. Эскизное проектирование | 3.1. Определение: функции информационной системы; функций модулей, их целей и эффектов; состава комплексов задач и отдельных задач; концепции информационной базы, её укрупненной структуры; функции системы управления базой данных; состав вычислительной системы; функции и параметры основных программных средств 3.2. Разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию информационной системы (ГОСТ 34.201-89) |
| 4. Подготовка технического проекта и рабочей документации (Техно-рабочий проект) | 4.1. Разработка общих решений по системе и ее частям, функционально-алгоритмической структуре системы, по функциям персонала и организационной структуре, по структуре технических средств, по алгоритмам решений задач и применяемым языкам, по организации и ведению информационной базы, системе классификации и кодирования информации, по программному обеспечению. 4.2. Разработка, оформление, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию информационной системы (ГОСТ 34.201-89) 4.3. Подготовка и оформление документации на поставку изделий для комплектования информационной системы. 4.4. Определение технических требований, составление технического задания на создание информационной системы. Согласование и утверждение технического задания, в том числе при необходимости - на проектирование в смежных частях проекта. 4.5. Разработка рабочей документации, содержащей все необходимые и достаточные сведения для обеспечения выполнения работ по вводу информационной системы в действие и ее эксплуатации, а также для поддерживания уровня эксплуатационных характеристик (качества) системы в соответствии с принятыми проектными решениями, ее оформление, согласование и утверждение. Виды документов - по ГОСТ 34.201-89. |
| 5. Ввод в действие (установка программного обеспечения, настройка информационной системы, предварительные испытания, опытная эксплуатация, ввод в промышленную эксплуатацию) | 5.1. Реализация проектных решений по организационной структуре информационной системы; обеспечение Заказчика инструктивно-методическими материалами. 5.2. Проведение проверки подготовки персонала и его способности обеспечить функционирование информационной системы 5.3. Выполнение автономной наладки технических и программных средств, загрузки информации в базу данных и проверки системы ее ведения. Проведение комплексной наладки всех средств системы. 5.4 Проведение предварительных испытаний. В рамках данных работ выполняются: испытания информационной системы на работоспособность и соответствие техническому заданию в соответствии с программой и методикой предварительных испытаний; устранение неисправностей и внесение изменений в документацию на информационную систему, в т.ч. эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний; оформление Акта о приемке информационной системы в опытную эксплуатацию. 5.5. Проведение опытной эксплуатации. В рамках данных работ выполняются: опытная эксплуатация информационной системы; анализ результатов опытной эксплуатации информационной системы; доработку (при необходимости) программного обеспечения информационной системы; дополнительную наладку (при необходимости) технических средств информационной системы; оформление акта о завершении опытной эксплуатации. 5.6 Проведение приемочных испытаний. В рамках данных работ выполняются: испытания на соответствие техническому заданию согласно программе и методике приемочных испытаний; анализ результатов испытаний информационной системы и устранение недостатков, выявленных при испытаниях; оформление акта о приемке информационной системы в постоянную эксплуатацию. паспортизация информационной системы |

Общие требования к контролю и приемке Системы

Порядок контроля системы соответствию проектным документам приведён в ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем».

После завершения пуско-наладки Системы Исполнитель должен провести испытания.

Объем и последовательность проведения испытаний должны быть согласованы с Заказчиком.

Проведение испытаний:

Предварительные испытания проводятся с целью определения готовности Системы к вводу в промышленную эксплуатацию.

В ходе испытаний оценивается соответствие разработанной системы требованиям настоящего Технического задания и ее работоспособность.

Для проведения испытаний Исполнителем должна быть подготовлена Программа и методика проведения испытаний (ПМИ), утверждаемая Заказчиком.

Результаты испытаний должны оформляться протоколами и актами испытаний. В протоколах отражаются результаты проведенных проверок по каждому пункту программы, выводы и рекомендации по ним.

Приемка Системы должна производиться на территории Заказчика на развернутой и настроенной Системе.

Исполнитель должен обучить ключевых пользователей работе с Системой.

Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих стадий и этапов работ

| Этапы выполнения работ | Документы с результатами работ |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований к информационной системе и разработка концепции информационной системы | Отчёт об обследовании Отчет, содержащий описание выполненных работ по разработке концепции с описанием и обоснованием предлагаемого варианта концепции системы. Акт классификации сведений, планируемых к обработке в информационной системе |
| 2. Формирование, согласование и утверждение технического задания на создание информационной системы | Техническое задание на создание информационной системы; Технические задания на создание каждого модуля информационной системы Акт классификации информационной системы |
| 3. Эскизное проектирование | Документация в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по созданию информационной системы (ГОСТ 34.201-89): Ведомость эскизного проекта Пояснительная записка к эскизному проекту Схема организационной структуры Схема структурная комплекса технических средств Схема функциональной структуры Схема автоматизации Документ: «Описание процесса управления проблемами» |
| 4. Подготовка технического проекта и рабочей документации (Техно-рабочий проект) | Ведомость технического проекта Пояснительная записка к техническому проекту (Включает план мероприятий по подготовке объекта к вводу системы в эксплуатацию) Описание автоматизируемых функций Описание информационного обеспечения системы Описание организации информационной базы Описание систем классификации и кодирования Описание массива информации Описание комплекса технических средств Описание программного обеспечения Документ, описывающий принятые решения по настройкам и параметры конфигурации Системы Техническое задание на создание информационной системы. Техническое задание на проектирование в смежных частях проекта (при необходимости). Проектная оценка надежности системы Массив входных данных Каталог базы данных Состав выходных данных Инструкция по формированию и ведению базы данных Общее описание системы Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем) Паспорт информационной системы; Документ, описывающий принятые решения по настройкам и параметры конфигурации Системы; Документация на поставку изделий для комплектования информационной системы (При необходимости). |
| 5. Ввод в действие (установка программного обеспечения, настройка информационной системы, предварительные испытания, опытная эксплуатация, ввод в промышленную эксплуатацию) | План-график работ; Программа и методика предварительных испытаний; Протокол испытаний Акт о приемке информационной системы в опытную эксплуатацию. Акт о завершении опытной эксплуатации. Акт о приемке информационной системы в постоянную (промышленную) эксплуатацию. Рабочие (ролевые) инструкции Протокол согласования |

Приложение № 1

к Техническому заданию

на выполнение работ по теме:

«Внедрение автономной автоматизированной системы электронного учета рабочего времени персонала с помощью пластиковых карт с пассивной RFID меткой на строительной площадке энергоблоков № 1, 2 Белорусской АЭС»

Спецификация оборудования и программного обеспечения аппаратной части Системы

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мобильный пункт учета рабочего времени, в составе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контроллер учета рабочего времени | Беспроводной контроллер считывателей RFID карт Металлический корпус со светозвуковым табло, антивандальное уличное исполнение; диапазон рабочих температур от -30C до +50Сº, влагонепроницаемый. Передача данных от считывателя к серверу осуществляется по беспроводному каналу связи стандарта GSM. В случае пропадания канала связи считыватель имеет память на 3 000 идентификаций. Контроллер 1 раз в 10 минут передает информацию о времени прихода/ухода сотрудника с рабочего места по беспроводному каналу на сервер обработки данных. |  | шт. | 11 |
| 1.2. | Видеокамера | Вандалоустойчивый металлический корпус в пыле-влагозащитном (уличном) исполнении с ИК-подвсветкой; возможность изменения положения солнцезащитного козырька; выносное крепление на шаровом поворотном механизме. |  | шт. | 11 |
| 2. Система автономного энергообеспечения, в составе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Солнечная батарея (оборудование предоставляется Заказчиком) |  | Фотоэлектрический преобразователь. Габариты не более 557х487х50 мм мм, пиковая мощность: 27-32 Вт. Номинальное напряжение: 12 В, Напряжение в точке максимальной мощности - 17 В, Ток в точке максимальной мощности - около 1,6 А., напряжение холостого хода: 21 В, ток короткого замыкания: около 1,8 А. Герметичный корпус, защита от влаги, пыли, морской воды, закаленное стекло, блок контроля зарядки | шт. | 22(*) |
| 2.2. | Аккумуляторная батарея Leoch DJM 12100 (оборудование предоставляется Заказчиком) |  | Аккумулятор необслуживаемый для систем тепломеханики и автоматики. 12 вольт, со сроком службы до 12 лет в буферном режиме, технология AGM, 100 ампер/часов (около 40 дней автономной работы). От - 40 до + 50 С. Длина 330 мм, Ширина 173 мм, Высота 220 мм, Вес 31 кг. 100 ампер с кабелем и разъемом типа PowerCon. | шт. | 22(*) |
| 2.3. | Ящик под аккумуляторную батарею |  | Ящик всепогодный металлический, фиксация на мачту, с замком, с кнопкой открытия дверцы, на ножках. | шт. | 11 |
| 2.4. | Контроллер заряда аккумуляторной батареи (оборудование предоставляется Заказчиком) |  | Контроллер Сила тока: 6 или 10A Номинальное напряжение: 12 В Температура использования: от -25 до +50 С Собственное потребление: до 8 мА Сечение провода: 2 кв. мм Вес: 113 г Контроллер имеет терминалы для подключения нагрузки | шт. | 22(*) |
| 2.5. | Стойка опорная с кронштейном для солнечных батарей |  | Металлическая, высота 4,2 м. | шт. | 11 |
| 3. Комплект сервера сбора данных, в составе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Шкаф напольный Hyperline TTC-4261-SR-RAL9004 | Шкаф напольный 19-дюймовый (19"), 42U, 2055x600х1000, передняя и задняя перфорированные двери (72%), ручка с замком, цвет черный (RAL 9004) Гарантия – 1 год |  | шт. | 1 |
| 3.2. | Сервер Proliant DL120R07(1P) | Сервер HP Proliant DL160 G6 (DL160R06) Количество процессоров – 2; Чипсет - Intel® 5520; Количество ядер процессора - 4; Максимальная память - 192 ГБ; Слоты для памяти - 18 слотов DIMM; Память - DDR3; Слоты расширения – 2; Сетевой контроллер - 2 порта 1Гб/с NC362i; Блок питания - Без горячей замены. Опционально: с горячей заменой и резервированием; Контроллер хранилища - Smart Array B110i SATA RAID; Smart Array P410 SAS RAID; Форм-фактор - 1U; ПО удаленного управления - Lights-Out 100 (LO 100i) Standard; Гарантия – лет (детали/качество изготовления/обслуживание у заказчика) 1/1/1 |  | шт. | 1 |
| 3.3. | Источник бесперебойного питания Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, AVR,user repl.batt. | SUA1000RMI2U Источник бесперебойного питания Black Smart-UPS 1000VA/670W, RackMount, 2U, Line-Interactive, USB and serial connectivity, AVR,user repl.batt. Максимальная выходная мощность 670 Ватт / 1000 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 670 Ватт / 1000 ВА Номинальное выходное напряжение 230V Выходные соединения (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers Номинальное входное напряжение 230V Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Тип входного соединения IEC-320 C14 Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 280В Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В Типовое время перезарядки 3 часов Сменный комплект батарей RBC23 Количество сменных комплектов батарей 1 Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой 31.6 Минуты (335 Ватт) Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой 9.1 Минуты (670 Ватт) График времени работы на аккумуляторах Smart-UPS Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,SmartSlot,USB Гарантия - 2 года |  | шт. | 1 |
| 3.4. | ATEN CL1000M-AT-RG | Консоль управления, для KVM-переключателей, электрон,, 19", SVGA+KBD+MOUSE PS/2, с KVM-шнуром PS/2 1,8м,, LCD экран 17", лат,/рус, клавиатура, (1280x1024DC2B) встроенная KVM-консоль с 17-дюймовым ЖК-монитором в выдвижном корпусе Slideaway; высота корпуса Slideaway меньше, чем 1U - зазоры сверху и снизу для удобства установки и улучшения вентиляции в стандартной стойке с монтажной высотой 1U; встроен источник питания; высокое видео разрешение: -до 1280 × 1024 при 75 Гц (17-дюймовый ЖК) -поддерживает DDC, DDC2, DDCB эмуляция DDC ЖК монитора – настройки VGA каждого подсоединенного компьютера автоматически настраиваются к оптимальному выходному сигналу, поступающему на ЖК монитор; Гарантия – 3 года |  | шт. | 1 |
| 3.5. | ATEN 2L-5201U | Кабель/шнур, монитор+клавиатура+мышь USB, SPHD15=>HD DB15+USB A-Тип, Male-2xMale, опрессованный, 1.2 метр Гарантия – 1 год |  | шт. | 1 |
| 4. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Лицензия на ПО Windows Server Standard 2008 Single OLP NL 2Proc | Операционная система Microsoft Windows Server 2008 |  | шт. | 1 |
| 5. Дополнительное оборудование |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Веб-камера Logitech HD WebCam C920 | С креплением, Оптика Carl Zeiss® с автофокусом Универсальная подставка Поддержка USB 3.0 Фотографии с разрешением до 15 МП с программной обработкой Технология Logitech Fluid Crystal |  | шт. | 1 |
| 5.2. | Мобильный ПК (ноутбук) | Экран: 15,4” Операционная система: Windows XP/7 Процессор (CPU): не менее 2.2 GHz Оперативная память (RAM): не менее 2 GB для Windows XP, 4 GB для Win7 Видеоадаптер: не менее 128 MB памяти, DirectX 9.0c Свободное место на жестком диске: не менее 200 GB |  | шт. | 1 |
| 5.3. | Терминал для считывания RFID-карт | Мобильный считыватель proximity карт. Поддержка карт стандарта: E-Marine. Дальность считывания карт (брелков) до 4 см. Рабочая частота считывания номеров карт 125 кГц и 13,56 МГц. Интерфейс связи с компьютером - USB 1.1. Подтверждение считывания карты: сигнал зуммера. Световая индикация: двухцветный светодиод. Габариты 110*80*27 мм. |  | шт. | 1 |
| 6. Материалы |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Кабель | КПСЭнг-FRLS 2х4 |  | м | 90 |
| 6.2. | Гофрорукав | ф20 |  | м | 40 |

(*) позиции оборудования  - предоставляется Заказчиком.