Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку бетоносмесителя для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

- Сроки и график выполнения поставки товара:

- дата начала поставки  – с даты подписания договора;

- дата окончания поставки – не позднее 30 сентября 2013 года.

- Место поставки товара:

Саратовская область, Татищевский район, 1,7 км южнее д. Докторовка, Пункт хранения радиоактивных отходов Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Технические характеристики (бетоносмеситель БП-1Г-300 (или аналог) в комплекте с запасными частями – 1 комплект):

| Функциональные и технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Объем по загрузке, л | 300 |
| Объем готового замеса по бетону, л | 200 |
| Объем готового замеса по раствору, л | 240 |
| Производительность, м3/час | 4…6 |
| Время перемешивания смеси, сек | 90…180 |
| Частота вращения вала, об/мин | 40 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Мощность вращения привода, кВт | 5,5 |
| Вид затвора | секторный |
| Вид привода | ручной |
| Масса, кг, не более | 600 |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), не более, мм | 1551х836х1346 |
| Комплектность: |  |
| - Одновальный бетоносмеситель принудительного действия БП-1Г-300– 1 шт. - Броня приварная (боковая + дно) – 1 комплект. - Вал в сборе (комплект лопаток в сборе (2 осн. + 2 бок.) + вал) – 1 комплект. - Муфта – 1 шт. - Подшипник 3512 – 2 шт. - Ремень В (Б) 1250 – 2 шт. - Паспорта на покупные изделия – 1 комплект. - Паспорт на бетоносмеситель – 1 шт. |  |

- Требования к участникам процедуры закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Участник процедуры закупок должен:

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обладать необходимыми сертификатами соответствия ГОСТ Р и/или иной документацией, подтверждающей качество оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование):

Сертификат соответствия на продукцию. Сертификаты, руководство по эксплуатации, технический паспорт на товар, гарантийные талоны должны быть представлены на русском языке.

- Требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Товар должен быть поставлен новым, 2013г. выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также бывшего в употреблении, либо собранного из восстановленных узлов). Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара при поставке должно подтверждаться копиями действующих сертификатов соответствия. Доставка, разгрузка товара производится силами  Поставщика и за счет Поставщика. Приемка поставленного товара осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара. Гарантия на поставленный товар составляет – 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего акта приема-передачи.