Ведомость объемов работ и материалов
«Ремонт мягкой кровли корпуса 70/2»
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Разборка примыканий из наплавляемых материалов в 9 слоев: высота примыкания 600мм
	м
	616

	2. 
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,1м2
	Мест
	340

	3. 
	Огрунтовка оснований кровельный ковер: битумной грунтовкой 
	М2
	4144,6

	4. 
	Затирка раствором межплиточных швов парапетных плит
	М
	15

	5. 
	Ремонт температурных швов (Н=0,4м Ш=0,4м)
	М
	70

	6. 
	Устройство покрытия парапетных плит из наплавляемых материалов в один слой
	М2
	363

	7. 
	Демонтаж мелких покрытий из оцинкованной стали: Т=0,7мм, Ш=0,5м
	М2
	30

	8. 
	Установка сливов из оцинкованной стали: Т=0,7мм
	М2
	60

	9. 
	Установка обжимных хомутов на примыкания кровельного материала с металлическими вентиляционными выходами, Д=900мм
	Шт.
	20

	10. 
	Ремонт водосточных воронок
	Шт.
	13

	11. 
	Ремонт штукатурки по кирпичной кладке лифтовых шахт
	М2
	20

	12. 
	Перенос строительного мусора на расстояние до 100м.
	Тонн
	110

	13. 
	Перевозка строительного мусора на расстояние 15км.
	Тонн 
	110

	14. 
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя 
	М2
	4039

	15. 
	Устройство примыканий мягкой кровли из наплавляемых материалов в два слоя высотой до 600мм. 
	м
	570

	16. 
	Устройство верхнего покрытия кровли из наплавляемых материалов в один слой 
	М2
	540

	Материалы

	17. 
	Полируф стандарт ЭКП 5,5 сланец серый (или аналог) 
	М2
	4800

	18. 
	Бикрост ХПП (или аналог)

	М2
	4240


