ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: видеокамер

ОКВЭД: 52.45.3  ОКДП: 5233040
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


7РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


7РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


7РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


7РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


8РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


8РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


8РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


8РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


8РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


8РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


8РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


9РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


9РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


9РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Корпусная видеокамера MDC-6220F-24 День/Ночь в уличном кожухе

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):
День/Ночь в уличном кожухе, не более 1/3" 960H High Sensitivity CCD, не менее 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив  не более 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б) / 0Лк(ИК-подсветка вкл), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, ИК-подсветка (24 ИК-диода), Дальность ИК-подсветки 20м, Корпус IP66, Рабочие температуры -30~+50, 12В DC, 310мА

- Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	6
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	2 
	Миниатюрная видеокамера MDC-3220F (3.6)

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Миниатюрная видеокамера, День/Ночь в квадратном корпусе, не более 1/3" 960H High Sensitivity CCD, не менее 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив не более 3.6мм, S/N: более 46dB, 0.3Лк(Цвет) / 0.25Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА

- Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	10
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	3 
	Видеокамера SAMBO: SCB119EHW (3.6)

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

PAL , миниатюрная, влагоустойчивая (IP66) ,   не более 1/3 INCH, 960H SONY SUPER HAD II CCD, разрешение  700ТВЛ , объектив не более f= 3.6mm , день /ночь , не менее IP66

- Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	2
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	4 
	Видеокамера SAMBO: SCB426XHMV 3516R (3,5-16)

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Цветная цилиндрическая "День-Ночь", не менее 700 ТВЛ, LG XDI-V(960H), Sony super HAD CCD II, ICR, не менее  0,005лк (F1,2), объектив варифокальный , f=3.5-16мм, пульт управления, OSD, HLS, WDR, 3DNR, DC12V/100mA, раб. темп. -30.. +50С, IP66. Диаметр не более 29 мм, длина не более 106мм.

- Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	2
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	5 
	Видеокамера SAMBO: SCB126EHMV 3516

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Цветная цилиндрическая видеокамера "День-Ночь", не менее 700 ТВЛ, Effio-E(960H), Sony super HAD CCD II, варифокал, f=3.5-16мм, DC12V/100mA, IP66, раб. темп. -30.. +50С. Диаметр не более  29 мм, длина не более 106мм. 

-Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	2
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	6 
	Видеокамера WAT-902H3 SUPREME

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):
1. Описание: Watec WAT-902H3 SUPREME. Не более 1/3" Ч/Б Телекамера; не менее 570ТВЛ,не менее  0.0005лк (F1.4, AGC Hi); BLC, ES, ALC VD/DD; 12В; не более 36х36х63мм.

2. Технические характеристики:

- матрица – светочувствительная, не более 1/3" CCD;

- черно-белая;

-  чувствительность  не менее 0.0005 Лк F1.4;

- разрешение не менее 570 ТВЛ;

- очень высокая чувствительность (ближний ИК-спектр);

- электронный затвор 1/50 - 1/100000 сек (автоматический), 1/50 сек. (OFF), 1/120 сек. (FL);

- АРД Video / DC Drive, автоматический выбор;

- АРУ – Hi:5-50 дБ, Lo:5-32 дБ;

- гамма-коррекция Г=0,45;

- сигнал/шум – не более 46 дБ;

- компенсация заднего света;

- питание 12 V DC ± 10%, 160 мА;

- потребляемая мощность  – не более 1,86 Вт;

- обеспечение 

- рабочая температура -10 + 40 С;

- габариты не более 36х36х63мм;

- вес не более  90 г;

-  адаптер для С-резьбы 30С МА-R (переходник от СS- резьбы на С-резьбу) или  крепление внешнего объектива – CS - 1шт.;

- мини-кронштейн для крепления видеокамеры МS-50- 1 шт;

- изделие не является водозащищённым и водостойким;

- камера должна состоять из прецензионных компонентов и обеспечивать бесперебойную видеосъёмку;

- руководство по эксплуатации  Watec Co., Ltd. WAT-902H3 SUPREME на русском языке.
	шт.
	20
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 3 лет с момента приемки оборудования

	7 
	Видеокамера MDC-4220C 

Корпусная видеокамера День/Ночь,

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Корпусная видеокамера День/Ночь, не более 1/3" 960H High Sensitivity CCD, не менее 700ТВЛ (Цвет) / 800ТВЛ(Ч/б), Объектив C/CS, S/N: более 46dB, 0.1Лк(Цвет) / 0.3Лк(Ч/б), AGC, AWB, BLC, HLC, 2D-NR, DWDR, DPC, De-moire, OSD (рус.), UTC, 12В DC, 90мА

- Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	2
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	8 
	Видеокамера KPC-VBN190PHB KT&C (3,6)

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):
Описание: видеокамера миниатюрная цветная, цилиндрического исполнения, цв. в/к, не менее 520 ТВЛ, не менее 0,5 лк, boаrd lens, не более f=3,6 мм, 12В/100мА, D19х50

Назначение: Предназначена для установки (скрытой/открытой) внутри помещений

Технические характеристики:

Чувствительный элемент

 Матрица не более 1/3" SONY Super HAD CCD II  

 Формат сигнала PAL  

 Количество пикселей 752(Г) х 582(В)  

 Синхронизация внутренняя 

 Разрешение не менее 550 ТВЛ  

 Чувствительность элемента(матрицы) не менее 0.05 Люкс/F1.2  

 Отношение сигнал/шум 45 Дб(AGC выкл)  

 Баланс белого Авто  

 BLC  Авто  

 Гамма коррекция 0,45  

 Видеовыход Композитный, не более 1 В, 75 Ом  

 Электронный затвор 1/50-1/100000 (sec)  

 Опция Зеркальность, Звук, День-Ночь 

 Объектив Board lens: не более f 3/6 mm 

 Напряжение DC 12V ±10%, 70mA  

 Габариты ø19мм  

 Рабочая температура -10...+50°C 

 Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	6
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	9 
	Видеокамера SK-C180IRAP/SOG5(3.6)

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):
Описание: цветная квадратная миниатюрная видеокамера "День/ночь", со встроенным фиксированным объективом с фокусным расстоянием не более f=3.6 мм. Построено устройство на матрице  не более 1/3" Sony Super HAD CCD II, которая обеспечивает разрешающую способность до 720 ТВЛ. Предназначена для установки внутри помещений. Имеется внутренняя синхронизация, электронный затвор, поддержка баланса болого, широкий динамический диапазон, электронное меню и автоматическая регулировка усиления, которая сглаживает изменения уровня видеосигнала и позволяет получить качественную картинку на видеомониторе при малой освещенности объекта. Встроенная ИК подсветка дальностью 10 метров позволяет функционировать камере в недостаточно освещенных пространствах.

Технические характеристики:

Матрица не более 1/3" Sony Super HAD CCD
Функция День/ночь есть

Разрешающая способность по горизонтали  не менее 650/720ТВЛ

Тип объектива фикс,  не более f = 3.6 мм

ИК подсветка есть, 10 м

OSD,WDR, BLC, AGC

Напряжение питания 12 (±10%) Вольт

Ток потребления 200mA

Рабочая температура -10˚C ~ +50 °С

Габариты не более 37х37х38 мм

Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	15
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	10 
	Видеокамера SK-D300IRD/M556AIP (2,8-12) ICR

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Описание: представляет собой купольную цветную камеру видеонаблюдения, построенную на матрице высокого разрешения. Данная модель имеет вариофокальный объектив, аппаратный режим день/ночь с механическим фильтром ICR, а так же инфракрасную подсветку с дальностью до 25 метров. Так же этому способствует высокая светочувствительность камеры и функция компенсации задней засветки, в модели реализована автоматическая регулировка диафрагмы и внутренняя синхронизация. Управление устройством осуществляется через OSD меню.

Технические характеристики:

Тип камеры наблюдения: Купольная

Цветность: Цветная

Размер и тип ПЗС матрицы: не более 1/3" Sony Super HAD II

Разрешение: не менее 700 (цвет)/800 (ч/б) ТВЛ

Тип объектива: Вариофокальный

Фокусное расстояние объектива: 2.8-12 мм

Механический фильтр ICR: есть

ИК-подсветка: есть

Дальность ИК-подсветки: не менее  25 м

Режим "день-ночь": С ИК подсветкой

Компенсация задней засветки BLC: есть

Экранное меню OSD: есть

Автоматическая регулировка диафрагмы АРД: есть

Синхронизация: Внутренняя

Питание камеры наблюдения: 12 VDC/24 VAC

Потребление: не более 600 мА

Габаритные размеры: не более Ø130х96 мм

Руководство по эксплуатации на русском языке.
	шт.
	2
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	11 
	4-канальный комплект видеонаблюдения

В составе: Видеорегистратор CTV-IPR744 POE (1шт.); Видеокамера CTV-IPMB3610FL (4шт.)

или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Система видеонаблюдения в составе:

- видеорегистратор CTV-IPR744 POE (1шт.);

- видеокамера всепогодного исполнения CTV-IPMB3610FL (4шт.).

Область применения: Система видеонаблюдения предназначена для фиксации уровней колоколов газгольдеров на установке, так как данные газгольдеры смонтированы ниже уровня пола.

Условия эксплуатации: Требования к климатическому исполнению - УХЛ4.

Требования к категории размещения оборудования при монтаже и эксплуатации – категория 2.

Требования к типу атмосферы не предьявляются.

Оборудование будет смонтировано в здании. Видеокамеры на                  отметке -2,5, видеорегистратор на отметке +0,00.

Категория помещения по пожароопасности  согласно ФЗ-123 П-2А и взрывоопасности - В-4.

Технические требования:

- Основные параметры:

1. Видеорегистратор:  

Алгоритм сжатия видеосигнала H.264

Запись и воспроизведение с разрешением 1кан. - 960p или 4кан. 720Р (RealTime)

Индивидуальная настройка параметров по каждому каналу

Запись звука (1 канал)

Выходы VGAх1(1080P), HDMIх1 (1080P)

Внутренний архив до 3TB (1HDD x 3TB) 

Поддержка двойного потока для записи и передачи данных по сети (DualStream)

Поддержка архивирования в формате AVI backup

Встроенные порты LAN x1, RJ45 x4 (с питанием для видеокамер серии), USB2.0 x 2

Интерфейсы управления: Мышь, по сети Ethernet

2. Видеокамера:

OmniVision OV9712 1/4" CMOS Progressive не менее 1.3 Мп, объектив 2.8-12 мм

Объектив  Мегапиксельный, не более f = 3,6 мм

Автоматическое переключение режимов "День/Ночь" (фотосенсор) 

Механический ИК фильтр (IR CUT) 

 2 встроенных мощных ИК диода (Array LED)

Дальность подсветки - до 40 метров 

Рабочая температура - от +15 до +40

- Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

Объем памяти ЖМД не мене 3 ТБ. Возможность циклической записи видеоизображения без временных ограничений отрезков. В комплект поставки должны входить кабели питания, блоки питания и шнуры передачи данных между камерами и видеорегистратором.

- Требования по надежности:

Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Требования по наработке на отказ не предъявляются.

Среднее время восстановления не более 6 часов.

Срок службы между ремонтами не менее 1 года.

- Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

Время готовности после включения не более 60 секунд.

- Требования к электропитанию:

Ток питания  переменный с частотой 50-60 Гц.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

В комплекте к поставляемой системе должны быть предоставлены паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Вся документация на систему видеонаблюдения должна быть изложена на русском языке.


	компл.
	3
	60 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь производственную маркировку, обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование (серийные номера на упаковке, устройстве и гарантийном талоне должны быть идентичными).


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения или упаковка должна соответствовать типу тары для промышленного оборудования и соответствовать тестовым стандартам, установленных авторизированной организацией в стране производителя и транспортироваться при отсутствии прямого воздействия влаги.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку в сухом отапливаемом помещении, без попадания прямого солнечного света.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	- п.1-5, 7-11 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования
- п.6 гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 3 лет с момента приемки оборудования



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация на русском языке.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



