ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку активного сетевого оборудования ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания»

- Постановка задачи

Работы в рамках настоящего Договора предполагают поставку активного сетевого оборудования (далее АСО), пуско-наладку сетевого оборудования в здании ОАО «ТЭК».

1.1. Цели поставки АСО

- Разграничение серверного и пользовательских сегментов сети;

- Обеспечение отказоустойчивости сети;

- Оптимизация трафика в сети.

- Характеристика объекта для установки АСО

Объектом поставки является офисное здание (далее Здание), расположенный по адресу 445039, г. Тольятти, ул. Свердлова, д.10«А».

Общее количество портов серверной группы: 16 шт.

Общее количество портов пользовательской группы: 180 шт.

- Требования к АСО

  - Требования к АСО в целом

АСО должно использовать существующую кабельную сеть. Все коммутаторы должны располагаться в 19” стойках в серверной.

Коммутаторы должны быть объединены в следующие группы:

- серверная;

- пользовательская;

- телефонная.

Серверная группа для соединения серверов между собой, подключения системных сетевых устройств и подключения коммутаторов пользовательского сегмента.

Емкость серверной группы по портам должна иметь резерв в размере 25% от существующего количества.

Пользовательская группа предназначен для подключения конечных устройств (ПК, ноутбуки, другие сетевые устройства, за исключением камер видеонаблюдения) к информационным системам.

Емкость пользовательской группы по портам должна иметь резерв в размере не менее 50% от существующего количества.

Телефонная группа предназначена для подключения IP телефонов к АТС и другим ресурсам сети.

Коммутаторы должны обладать следующими функциями:

- Виртуализация в единое логическое устройство;

- Поддержка возможностей уровней L2 и L3;

- Поддержка списков контроля доступа;

- Расширенная приоритезация трафика с помощью функций по предотвращению перегрузок.

- Иметь централизованный интерфейс управления.

  - Требования к сетевым коммутаторам серверной группы.

Модель коммутатора : HP 5500-24G-4SFP HI Switch wit 2 Interface Slots

- Типо-размер: Металлический корпус, 19’’;

- Порты:

• 24 порта10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости;

• 4 порта Gigabit Ethernet SFP;

• 2 порта SFP+ 10GbE;

• 2 слота для модуля расширения;

- Поддерживаемые стандарты: 
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• Управление потоком IEEE 802.3x;

- Память и процессор:

• SDRAM: 1 Гбайт;

• Размер пакетного буфера: 3 Мбайт;

• Флеш-память: 512Мбайт;

- Производительность:

• Производительность маршрутизации/коммутации: не менее 176 Гбит/с

• Максимальная пропускная способность: 130,9 млн пакетов/с;

• Максимальная задержка на скорости 1000Мбит: 5мкс;

• Максимальная задержка на скорости 10Гбит: 3мкс;

• Размер таблицы MAC-адресов: не менее 32000 записей;

• Размер таблицы маршрутизации: не менее 12000 записей (IPv4) и не менее 6000 (IPv6);

- Уровень коммутации

• Поддержка протокола регистрации GARP VLAN

• Отслеживание многоадресной IP-рассылки и управление IGMP

• Отслеживание протоколов IGMP и MLD

• Таблица коммутации на 32000 MAC адресов

• Поддержка технологии IEEE 802.1ad QinQ и Selective QinQ

• Поддержка агрегации портов до 10Гб/с

• Поддержка протоколов STP, MSTP, RSTP

• Поддержка до 32 MSTP инстансов

- Службы уровня маршрутизации

• Виртуальный сетевой интерфейс

• Поддержка протокола ARP

• Поддержка протокола DHCP

• Вспомогательная функция UDP

- Уровень маршрутизации

• Поддержка протоколов маршрутизации IPv4, IPv6

• Поддержка протоколов PIM-SSM, PIM-DM и PIN-SM (для IPv4 и IPv6), MPLS, BFD, ECMP;

• Поддержка технологий VPLS, PBR

• Поддержка туннелирования IPv6

- Безопасность

• Поддержка списков доступа

• Поддержка стандарта IEEE 802.1X

• Поддержка авторизации по MAC

• Управление безопасностью и списками доступа на основе списков доступа и автоматически назначенных VLAN

• Поддержка функции Port Security

• Поддержка безопасного FTP

• Поддержка протокола BPDU

• Защита и отслеживание DHCP и DHCPv6

• Динамическая защита протокола ARP

• Защита корня STP

• Поддержка гостевых VLAN

• Поддержка изоляции портов

• Поддержка EAD (Endpoint Admission Defense)

• Поддержка авторизации по RADIUS/HWTACACS

• Безопасный доступ к управлению

• Поддержка технологии URPF (Unicast Reverse Path Forwarding)

• Защита от подмены IP-адреса

• Защита от подмены IPv6-адреса

• Поддержка ND Snooping

- Индикаторы диагностики:

• Power (на устройство);

• Link/Activity/Speed (на порт);

- Занимаемое место в шкафу: 1 юнит;

- Максимальная потребляемая мощность: не более 145 Вт;

- Рабочая температура: От 0 до 50 С.

Коммутаторы серверной группы должны работать в режиме IRF, физическая топология сети - "звезда" с резервированием каналов посредством агрегирования. Для подключения должны использоваться интерфейсы 10G SFP +, коммутация прямым соединением.

  - Требования к сетевым коммутаторам пользовательской группы.

Модель коммутатора: HP 5120-48G EI Switch with 2 Slots.

- Типо-размер: Металлический корпус, 19’’;

- Порты:

• 48 порта10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением скорости;

• 4 порта Gigabit Ethernet SFP;

• 2 слота для модуля расширения;

- Поддерживаемые стандарты: 
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

- Память и процессор:

• SDRAM: 128 Мбайт;

• Размер пакетного буфера: 4 Мбайт;

• Флеш-память: 16Мбайт;

- Производительность:

• Производительность маршрутизации/коммутации: не менее 192 Гбит/с

• Максимальная пропускная способность: 142,9 млн пакетов/с;

• Максимальная задержка на скорости 1000Мбит: 3,2мкс;

• Максимальная задержка на скорости 10Гбит: 2,6мкс;

• Размер таблицы маршрутизации: не менее 32 записей (IPv4);

- Уровень коммутации

• Поддержка протокола регистрации GARP VLAN

• Отслеживание многоадресной IP-рассылки и управление IGMP

• Отслеживание протоколов IGMP и MLD

• Таблица коммутации на 32000 MAC адресов

• Поддержка технологии IEEE 802.1ad QinQ и Selective QinQ

• Поддержка агрегации портов до 10Гб/с

• Поддержка протоколов MSTP, RSTP

- Службы уровня маршрутизации

• Виртуальный сетевой интерфейс

• Поддержка протокола ARP

• Поддержка протокола DHCP

• Вспомогательная функция UDP

- Уровень маршрутизации

• Поддержка протоколов маршрутизации IPv4, IPv6

• Поддержка туннелирования IPv6

- Безопасность

• Поддержка списков доступа

• Поддержка стандарта IEEE 802.1X

• Поддержка аутентификации по MAC

• Управление безопасностью и списками доступа на основе списков доступа и автоматически назначенных VLAN

• Поддержка функции Port Security

• Поддержка безопасного FTP

• Поддержка протокола BPDU

• Защита и отслеживание DHCP

• Динамическая защита протокола ARP

• Защита корня STP

• Поддержка изоляции портов

• Поддержка EAD (Endpoint Admission Defense)

• Поддержка авторизации по RADIUS/HWTACACS

• Безопасный доступ к управлению

- Индикаторы диагностики:

• Power (на устройство);

• Link/Activity/Speed (на порт);

- Занимаемое место в шкафу: 1 юнит;

- Максимальная потребляемая мощность: не более 150 Вт;

- Рабочая температура: От 0 до 45 С.

Для подключения к коммутаторам серверной группы  должны использоваться интерфейсы 10G SFP +, коммутация прямым соединением.

  - Требования к сетевым коммутаторам телефонной группы.

Модель коммутатора: HP 5120-48G-PoE+ EI Switch with 2 Slots.

- Типо-размер: Металлический корпус, 19’’;

- Порты:

• 48 порта10/100/1000 Мбит/с PoE+ с автоматическим определением скорости;

• 4 порта Gigabit Ethernet SFP;

• 2 слота для модуля расширения;

- Поддерживаемые стандарты: 
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары);

- Память и процессор:

• SDRAM: 128 Мбайт;

• Размер пакетного буфера: 4 Мбайт;

• Флеш-память: 16Мбайт;

- Производительность:

• Производительность маршрутизации/коммутации: не менее 192 Гбит/с

• Максимальная пропускная способность: 142,9 млн пакетов/с;

• Максимальная задержка на скорости 1000Мбит: 3,2мкс;

• Максимальная задержка на скорости 10Гбит: 2,6мкс;

• Размер таблицы маршрутизации: не менее 32 записей (IPv4);

- Уровень коммутации

• Поддержка протокола регистрации GARP VLAN

• Отслеживание многоадресной IP-рассылки и управление IGMP

• Отслеживание протоколов IGMP и MLD

• Таблица коммутации на 32000 MAC адресов

• Поддержка технологии IEEE 802.1ad QinQ и Selective QinQ

• Поддержка агрегации портов до 10Гб/с

• Поддержка протоколов MSTP, RSTP

- Службы уровня маршрутизации

• Виртуальный сетевой интерфейс

• Поддержка протокола ARP

• Поддержка протокола DHCP

• Вспомогательная функция UDP

- Уровень маршрутизации

• Поддержка протоколов маршрутизации IPv4, IPv6

• Поддержка туннелирования IPv6

- Безопасность

• Поддержка списков доступа

• Поддержка стандарта IEEE 802.1X

• Поддержка аутентификации по MAC

• Управление безопасностью и списками доступа на основе списков доступа и автоматически назначенных VLAN

• Поддержка функции Port Security

• Поддержка безопасного FTP

• Поддержка протокола BPDU

• Защита и отслеживание DHCP

• Динамическая защита протокола ARP

• Защита корня STP

• Поддержка изоляции портов

• Поддержка EAD (Endpoint Admission Defense)

• Поддержка авторизации по RADIUS/HWTACACS

• Безопасный доступ к управлению

- Индикаторы диагностики:

• Power (на устройство);

• Link/Activity/Speed (на порт);

- Занимаемое место в шкафу: 1 юнит;

- Максимальная потребляемая мощность: не более 920 Вт (c PoE);

- Максимальная мощность PoE: 740 Вт.

- Рабочая температура: От 0 до 45 С.

Для подключения к коммутаторам серверной группы  должны использоваться интерфейсы 10G SFP +, коммутация прямым соединением.

- Требования к режимам функционирования АСО.

- Оборудование должно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с рекомендациями производителя.

- Серверный сегмент должен оставаться работоспособным в автоматическом режиме при выходе из строя 1 коммутатора.

- Восстановление функционирования АСО  в случае возникновения сбоя не должно превышать 24 часа.

- Требования к безопасности.

- Устанавливаемое оборудование должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила эксплуатации.

- Все внешние элементы оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ;

- Электропитание оборудования должно обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение;

- Сопротивление заземления оборудования должно быть не более 4 Ом;

- Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

- Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны АСО (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

- К монтажу оборудования должны допускаться только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие документацию по эксплуатации оборудования.

- Подключение всех кабелей производить только при отключенных от сети и выключенных источниках питания.

- Все работы на объекте должны выполняться с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.

- Требования к составу и содержанию работ по пуско-наладке АСО.

При монтаже АСО Подрядчик должен выполнить следующие работы:

- разработка технического проекта;

- поставка оборудования;

- монтаж и настройка оборудования,

- настройка программного обеспечения;

- обучение персонала;

- приемо-сдаточные испытания.

  - Разработка технического проекта.

Разработка технического проекта должна осуществляться в соответствии с данным техническим заданием, исходными данными, предоставляемыми Заказчиком и результатами, полученными в ходе обследования объекта Заказчика.

Технический проект должен содержать следующие документы:

- пояснительную записку с кратким описанием основных решений, принятых в проекте, в т.ч. физическую, канальную и сетевую топологии сети;

- схемы размещения оборудования,

- структурную схему и таблицы соединений и подключений;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- программу и методику испытаний;

- технологическую инструкцию.

Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком технический рабочий проект и утверждает его, либо передает Подрядчику замечания к рабочему проекту.

При наличии замечаний технический рабочий проект должен быть доработан Подрядчиком с учетом замечаний Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Монтаж и настройка оборудования, настройка программного обеспечения.

Монтаж АСО должен выполняться в соответствии с рабочей документацией и состоит из следующих последовательных операций:

- монтаж коммутаторов;

- подключение межкоммутаторных связей;

- настройка существующих систем резервного копирования и мониторинга;

- переключение серверов и конечных устройств, в т.ч. IP телефонов;

- настройка АСО;

- участие совместно со специалистами Заказчика в проведении приемо-сдаточных испытаний АСО, по результатам которых АСО сдается в постоянную эксплуатацию.

Монтаж, настройка и тестирование оборудования должны выполняться без остановки работы действующей локальной вычислительной сети. Допускается кратковременное отключение сетевых подключений на период перекоммутации оборудования при условии выполнения данных работ во внерабочее время.

  - Приемосдаточные испытания.

После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность АСО в рамках оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. В случае несоответствия параметров АСО требованиям ТЗ, параметры АСО должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

- Сертификаты.

Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

- Требования к Подрядчику.

- Наличие Службы Технической Поддержки в штатном расписании компании Подрядчика;

- Подрядчик должен иметь сертификат по международному стандарту ISO 9001-2008;

- Подрядчик должен иметь в штате не менее 2х сотрудников, аттестованных по электробезопасности не ниже 4-й группы;

| Подрядчик: _________________________ /_________/ | Заказчик: ______________________/Краснов А.В./ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |