| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/ Е.В. Скачков/. |  | Руководитель проектного офиса № 8. ___________/А.П. Кузнецов /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

«Опробование технологии нанесения ВТСП слоя на  экспериментальные образцы металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным ориентированным буферным слоем»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

1 Цель и задачи проведения работы

1.1 Целью работы является проведение технологических операций, необходимых для доведения образцов лент Заказчика с буферным слоем до готового ВТСП-2 и измерение токонесущих характеристик полученного сверхпроводника.

1.2 Основные задачи.

Проведение исследования структурных и физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика на лентах-подложках, полированных на оборудовании и по технологии Bruker HTS.   Проведение исследования структурных и физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика.

Проведение технологических операций, необходимых для доведения образцов лент Заказчика с буферным слоем до готового ВТСП-2 по технологии Bruker HTS.

Проведение исследования токонесущих и вольт-амперных характеристик ВТСП-2 полученных с использованием образцов лент Заказчика с буферным слоем.

2 Основное содержание работы

2.1 Проведение измерения физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика:

- острота текстуры;

- толщины слоя;

Острота текстуры будет измеряться методом рентгенографии с построением полюсных фигур.

Число образцов – не более 30 шт.

2.2 Проведение операций на лентах длиной до 100 м, предоставляемых Заказчиком:

- напыление второго буферного слоя   CeO2;

- напыление  слоя ВТСП;

- напыление защитного слоя серебра;

- насыщение  кислородом;

- осаждение шунтирующего медного слоя.

2.3 Измерение величины  и профиля распределения по длине критического тока при температуре 77К в собственном магнитном поле, а так же вольт-амперных  характеристик. Число образцов – не более 10 шт.

3 Основные требования к выполнению работы

3.1  Все технологические операции по изготовлению ВТСП-2 по п.2.2. должны быть выполнены на оборудовании и по регламентам  фирмы Bruker HTS.

Допускается проведение технологических операций на лентах-подложках длиной от 10 до 100 м (по согласованию с Заказчиком).

3.2 Результаты измерения остроты текстуры и толщины буферного слоя образцов по п. 2.1., напыленных в установке НИЛО Заказчика должны быть представлены  в оперативном порядке.

3.3 Результаты измерения величины и профиля распределения по длине ленты критического тока, а так же вольт-амперные характеристики  отрезков начала и конца ленты по п.2.3, должны быть представлены  в оперативном порядке.

3.4  Требования по безопасности не предъявляются.

4 Перечень этапов, их содержание, сроки выполнения и результаты работы

| № этапа | Наименование основных этапов работы | Результаты работы | Срок выполнения работы (окончание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.Проведение исследования структурных и физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика на лентах-подложках, полированных по технологии Bruker HTS. 1.2. Проведение измерения физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика: Число образцов – не более 30 шт 1.3. Опробование технологии нанесения ВТСП слоя на экспериментальные образцы металлических лент-подложек длиной от 10 до 100 м (по согласованию с Заказчиком) с нанесенным на установке НИЛО ориентированным буферным слоем. 1.4.Измерение величины и профиля распределения по длине критического тока при температуре 77К в собственном магнитном поле, а так же вольт-амперных характеристик. Число образцов – не более 10 шт. | Результаты измерения остроты текстуры и толщины буферного слоя образцов в количестве до 30 шт., напыленных в установке НИЛО Заказчика, предоставляемые в оперативном порядке. Экспериментальные образцы ВТСП-2 полученные на лентах-подложках длиной до 100 м с нанесенным на установке НИЛО Заказчика ориентированным буферным слоем. Результаты определения токонесущих и вольт-амперных характеристик в собственном магнитном поле и температуре 77К экспериментальных образцов ВТСП-2 на основе металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным на установке НИЛО ориентированным буферным слоем, представляемым в оперативном порядке. Отчёт о проделанной работе. | 30 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами |

5 Ожидаемые результаты работы

Результаты измерения остроты текстуры и толщины буферного слоя образцов в количестве до 30 шт., напыленных в установке НИЛО Заказчика, предоставляемые в оперативном порядке.

Экспериментальные образцы ВТСП-2 полученные на лентах-подложках длиной до 100 м с нанесенным на установке НИЛО Заказчика ориентированным буферным слоем.

Заказчику передаются маршрутные листы и протоколы оперативного контроля, предусмотренные технологическим регламентом.

Результаты определения токонесущих и вольт-амперных характеристик в собственном магнитном поле и температуре 77К экспериментальных образцов ВТСП-2 на основе  металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным на установке НИЛО  ориентированным буферным слоем, представляемым в оперативном порядке.

Отчёт о проделанной работе.

6 Порядок сдачи-приемки работы, включая назначение приемочной комиссии и экспертизы, состав документов, представляемых по окончании работы

6.1 Работа проходит экспертизу научно-технического совета Исполнителя.

6.2 Работа принимается комиссией, назначаемой Заказчиком с участием Исполнителя.

6.3 По окончанию работы Заказчику представляются следующие материалы:

Протоколы измерения остроты текстуры и толщины буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика.

Протоколы измерения рентгеноструктурных характеристик и остроты текстуры экспериментальных образцов металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным ориентированным буферным слоем. Протоколы измерения величины и профиля распределения по длине ленты критического тока, вольт-амперные характеристики в собственном магнитном поле и температуре 77К отрезков начала и конца ленты, полученной по технологии Bruker HTS на основе ленты-подложки с буферным слоем, изготовленной Заказчиком.

Акт приема-передачи контрольного образца ВТСП-2 на основе отрезка длиной до 100 м металлической ленты-подложки с нанесенным на установке НИЛО ориентированным буферным слоем.

Протоколы измерений свойств контрольного образца ВТСП-2 на основе отрезка длиной до 100 м металлической ленты-подложки с нанесенным на установке НИЛО ориентированным буферным слоем.

Акты сдачи-приёмки работ.

Отчет о НИОКР.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы

«Опробование технологии нанесения ВТСП слоя на  экспериментальные образцы металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным ориентированным буферным слоем»

| № этапа | Наименование основных этапов работы | Результат работы | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 1.1.Проведение исследования структурных и физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика на лентах-подложках, полированных по технологии Bruker HTS. 1.2. Проведение измерения физических характеристик буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика: Число образцов – не более 30 шт 1.3. Опробование технологии нанесения ВТСП слоя на экспериментальные образцы металлических лент-подложек длиной от 10 до 100 м (по согласованию с Заказчиком) с нанесенным на установке НИЛО ориентированным буферным слоем. 1.4.Измерение величины и профиля распределения по длине критического тока при температуре 77К в собственном магнитном поле, а так же вольт-амперных характеристик. Число образцов – не более 10 шт. | Протоколы измерения остроты текстуры и толщины буферного слоя, напыленного в установке НИЛО Заказчика. Протоколы измерения рентгеноструктурных характеристик и остроты текстуры экспериментальных образцов металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным ориентированным буферным слоем. Маршрутные листы и протоколы измерения служебных характеристик ВТСП слоёв Протоколы определения токонесущих и вольт-амперных характеристик в собственном магнитном поле и температуре 77К экспериментальных образцов ВТСП-2 на основе металлических лент-подложек длиной до 100 м с нанесенным на установке НИЛО ориентированным буферным слоем, представляемым в оперативном порядке. Акт сдачи-приемки работ Отчет о НИОКР | Дата заключения контракта | 30 календарных дней с даты подписания Договора Сторонами |