АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку бентонитовых матов для нужд филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта: «Хранилище отходов» (гпт. Водный, республика Коми).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1  Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2  Требования к надежности

Подраздел 4.3  Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4  Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1  Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2  Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6.   ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7.   ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8.   ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Бентонитовые маты AS100 (или аналог)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2014 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов), свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Товар должен быть изготовлен к моменту заключения договора.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

В соответствие со спецификацией производителя

Подраздел 1.5 Код ОКП

57 7200

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал геосинтетический с бентонитом для противофильтрационной защиты и гидроизоляции.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Средняя температура января: −20 °C (максимум до -50) Средняя температура июля: +11 °C (максимум до + 30) Осадки: от 700 мм в год.

РАЗДЕЛ 4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Основные характеристики: - Каркас ткань и нетканый геотекстиль - Активное вещество бентонит - Толщина сухого геокомпозита не менее 6,4 мм - Плотность поверхностная не менее 4750 г/м2 - Масса гранул бентонита не менее 4500 г/м2 - Относительное удлинение без изменения водонепроницаемости не менее 15 % - Свободное набухание бентонита 28 мл/2г - Коэффициент фильтрации при заданном давлении 0,23 кгс/см2 и времени выдержки 12 суток 3,5х10-11 м/сек - Толщина при давлении 2кПа не менее 6,2 мм

Подраздел 4.2 Требования к надежности

- выдерживать неограниченное количество циклов гидратации-дегидратации; - выдерживать без изменений многократные циклы замораживания-оттаивания.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Рулонный материал с внешними слоями на основе синтетических полипропиленовых нетканых и тканых полотен, внутри которых помещены гранулы натриевого бентонита, соединенных между собой иглопробивным способом.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка наносится на этикетку, наклеенную на упаковочную пленку, содержит следующую информацию: наименование и адрес производителя, маркировку, номер декларации о соответствии, наименование материала, номер рулона, номер партии, дату производства, длину, ширину, количество в м2, массу, штрих-код и надпись о месте производства.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать защиту материалов от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Материал должен поставляться в виде отдельных рулонов, намотанных на сердечник 5x40 м, упакованных в герметичную пленку. Пленка на торцах рулона увязана пластмассовой стяжкой. Гранулы бентонита поставляются в бумажных мешках. Мешки уложены на деревянный поддон и упакованы полиэтиленовой пленкой вместе с поддоном.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

На Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия по системе сертификации Госстандартов России.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование Материала осуществляют грузовым транспортным средством в соответствии с правилами перевозки и крепления груза, обеспечивающую сохранность груза.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Материалы на основе бентонита хранят в крытых складских помещениях или в условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150. (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Наличие гарантии при соблюдении условий хранения не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи на Товар (оборудование).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

- РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый Товар должен соответствовать нормам экологической безопасности Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материал геосинтетический с бентонитом должен соответствовать спецификации производителя. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу Товар (оборудование). Выявление экспертизой факта поставки бывших в употреблении и/или восстановленных единиц по одному из предлагаемых к поставке товаров, влечет за собой возврат всей партии и является основанием для расторжения контракта. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия Товара (оборудования) по качеству, комплектности, маркировке, стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. Расходы, связанные с устранением выявленных недостатков, заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества, несет Поставщик.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Доставка по адресу Республика Коми, Ухтинский р-он, пгт. Водный, ул. Советская, «Хранилище отходов»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Наименование Товара; Кол-во, м. кв.; Срок поставки. Бентонитовые маты; 26 800; В течение 10 (десять) рабочих дней.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не применяются

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложений нет