Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения- Заказчика _______________Р.З.Чапаев «12» мая 2015 г |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений  в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту зданий.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Перечень товаров

Ремонт зданий согласно ведомости объемов работ № 015-004, 015-025, 015-026, 015-027.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Не требуется

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Необходимо указать конкретные показатели используемых материалов при проведении работ, соответствующие значениям ведомостей объемов работ.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не требуется

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Не требуется

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Не требуется

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Не требуется

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику до 25-го числа каждого текущего месяца.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных работ в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Допускается досрочное выполнение работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Начало работ – с момента подписания договора , окончание работ – сентябрь 2015 года.

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 015-004 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли. Здание Б. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1.

| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 21,6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 22 мм | 100 м2 стяжки | 1,02 |  |
| 4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 22 мм | 100 м2 стяжки | 1,02 |  |
| 6 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 1,02 |  |
| 7 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 21,6 | Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. |
| 8 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытия | 1,57 |  |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 1,74 |  |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 20 |  |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 20 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 015-025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещений 1, 2, 3. Здание А. Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1.

| 1 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытия | 1,213 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,855 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |  |
| 4 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных | 1 м2 проемов | 16 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,39 |  |
| 6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,023 |  |
| 7 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0,5 |  |
| 8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 |  |
| 10 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,045 |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,046 |  |
| 12 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 2 |  |
| 13 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом | компл. | 2 |  |
| 14 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба | м2 | 4,6 |  |
| 15 | Заделка отверстий в стенах площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,04 |  |
| 16 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,05 |  |
| 17 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,2 |  |
| 19 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,2 |  |
| 21 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,213 |  |
| 22 | Усиление конструкций подвесных потолков в местах установки светильников | 1 т стальных элементов | 0,0036 |  |
| 24 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 8 мм | 100 м2 стяжки | 1,213 |  |
| 26 | Устройство покрытий: из линолеума гомогенного на клее «Бустилат» | 100 м2 покрытия | 1,213 |  |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,855 |  |
| 30 | Облицовка откосов по одинарному металлическому каркасу гипсоволокнистыми листами одним слоем | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,018 |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 2,039 |  |
| 33 | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен | 100 м2 | 2,457 |  |
| 34 | Оклейка обоями флизелиновыми стен по монолитной штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,457 |  |
| 38 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 015-026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы. Помещения 2, 3. Здание А. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1.

| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,13 |  |
| 3 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,09 |  |
| 4 | Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 5 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,18 |  |
| 6 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 18 |  |
| 9 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,15 |  |
| 11 | Розетка открытой установки , четырехместная, с заземляющим контактом | шт. | 15 |  |
| 12 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 13 | Выключатели | шт. | 3 |  |
| 14 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1,2 |  |
| 15 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм | м | 120 |  |
| 16 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ВВГ нг -LS 3х2,5 | 100 м | 1,2 |  |
| 18 | Разветвительная коробка | шт. | 15 |  |
| 19 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 21 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 |  |
| 22 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С | шт. | 9 |  |
| 23 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 3 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 015-027 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-технические работы. Здание А. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 1.

| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |  |
| 4 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | шт. | 4 |  |
| 5 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2" | шт. | 4 |  |
| 6 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 4 |  |
| 7 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 2 |  |
| 8 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм | шт. | 20 |  |
| 9 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,03 |  |
| 10 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 3 |  |
| 11 | Тройник полипропиленовый канализационный диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 12 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0,2 |  |
| 13 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | -2 |  |
| 14 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение , с креплениями: МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) , с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 2 |  |
| 15 | Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм | шт. | 4 |  |
| 16 | Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 2 |  |
| 17 | Установка столов, шкафов под мойки, и др. | 100 шт. изделий | 0,02 |  |
| 18 | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | шт. | 2 |  |