Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку контейнерной автозаправочной станции (КАЗС)

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) - это АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая схема которой характеризуется размещением топливораздаточных колонок (ТРК) в контейнере хранения топлива. Изготавливается с учетом требований НПБ 111 98*, НПБ 88-2001, ППБ 01-03, ПУЭ-2005 "Правила устройства электроустановок" по ТУ 4575-001-81017117-2007 (или эквиваленту) |
| 2 | Требования к количеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | 2 шт. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Двустенный резервуар емкостью 20 м3 с автономным электрическим подогревом, технологический отсек для размещения ТРК и насосной установки отделен от резервуара противопожарной перегородкой в соответствии с НПБ 111-98. - наличие технологический отсек для расположения системы обогрева резервуара; - наличие защитного ограждения на крыше; - наличие лестницы боковой с ограждением; Трубопровод выдачи топлива с шаровыми кранами, огнепреградителями, приемными и обратными клапанами, система деаэрации, клапан дыхательный, трубопровод обесшламливания, труба зачистная, люк замерный, газоанализатор, сигнализатор, устройство заземления автоцистерн. Контейнер обшить окрашенным профлистом, предпочтительно синего цвета. Габарит: 8500х2300х2500 Топливораздаточное оборудование одной КАЗС: - ТРК «НАРА27М1С» (или эквивалент) со счетчиком топлива и с пультом управления - 1 шт. - насосная установка для приема топлива «КМ 80-65/140» (или эквивалент) со счетчиком топлива - 1 шт. - фильтр-водоотделитель «Сепар-200/40МК (или эквивалент) – 1 шт. - уровнемер ПМП-201 (или эквивалент) с блоком индикации и блоком питания, выполненным в комплекте со светозвуковой сигнализацией и блоком отключения насоса. Общая установленная мощность одной КАЗС, не более - 3 кВт Предоставляются сертификаты соответствия, разрешение на применение (при необходимости) Год изготовления – не ранее 2012 г. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |