Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на   разработку  проекта на обращение с радиационно-загрязненным металлоломом

| Перечень требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. |  |  |
| 1.1. Основание для проектирования. |  | Предписание Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» № 1.4-04-05/16 от 03.06.2011 г. |
| 1.2. Стадийность проектирования. |  | Проектная документация. |
| 1.3. Исходные разрешительные материалы. |  | В соответствии с действующими нормами и правилами обращения с низкоактивными радиоактивными отходами |
| 1.4 Вид строительства. |  | Новое строительство |
| 1.5 Особые условия строительства |  | Сейсмичность 7 баллов |
| 1.6 Сроки строительства. |  | Нормативные, с момента получения положительного заключения госэкспертизы |
| 1.7 Источник финансирования. |  | Собственные денежные средства |
| 1.8 Основные технико-экономические показатели проектируемого производства |  | 1.Объем металлолома, загрязненного радионуклидами – до 1500,0 тонн/год. 2.Объем строительного мусора, вывозимого на площадку долговременного хранения, – до 1000,0 тонн/год. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1 Состав проектируемых зданий и сооружений. |  | 1.Размещение радиоактивного металлолома и строительного мусора осуществлять на площадке долговременного хранения на специально отсыпанном месте на хвостохранилище ГМЗ «Верхнее» (на основе имеющейся площадки) с изменяющейся площадью по мере накопления отходов. 2.Предусмотреть комплекс мер физической защиты пункта хранения РАО. |
| 2.2 Требования к проекту |  | 1. Проект разработать для объектов ОАО «ППГХО»: Урановое горнорудное управление; Гидрометаллургический завод; Автохозяйство технологического транспорта; Центральная научно-исследовательская лаборатория. 2.Предусмотреть транспортные потоки радиоактивного металлолома от радиационно опасных объектов: Уранового горнорудного управления (УГРУ), Автохозяйство технологического транспорта (АТТ), ГМЗ и ЦНИЛа. |
| 2.3.Требование к разделу «Стоимость строительства» |  | Произвести расчет в базе ФЕР2001, порядок ценообразования принять в соответствии со справкой исходных данных |
| 2.4.Требование к ПОС |  | Разработка раздела по справке исходных данных, представляемой Заказчиком |
| 2.5. Требования по вариантной проработке. |  | Не требуется |
| 2.6. Требования к режиму работы предприятия. |  | В рабочие дни, в две смены с 08 до 14 часов и с 14 до 20 часов |
| 2.7. Требования к выделению очередей и пусковых комплексов, а также перспективному развитию предприятия. |  | Очередей и пусковых комплексов не выделять. |
| 2.8. Состав и содержание проектной и рабочей документации. |  | Соответствие действующим требованиям существующих технологических регламентов, действующего законодательства РФ, Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г |
| 2.9. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. |  | В соответствии с действующими нормами и правилами. |
| 2.10. Требования к составу сдаточной (проектно-сметной) документации. |  | Проектную и рабочую документацию выдать Заказчику в 4-х экземплярах на бумаге и в одном экземпляре на электронном носителе (в формате pdf). |
| 3. Требования к согласованию и экспертизе проектной документации |  | Согласование и экспертиза проектной документации проводится по предъявлению проекта Заказчиком |