|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «Хиагда» ____________________ Е.И. Гонтарь |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Договору

Техническое задание

на проведение работ по подготовке к перебуриванию

(ликвидации) технологических скважин

- На основании  ТЭО строительства предприятия по отработке Хиагдинского месторождения урана способом подземного выщелачивания технологические скважины, выведенные из эксплуатации по различным причинам, подлежат перебуриванию, а аварийные скважины – ликвидируются методом тампонажа.

- Ликвидация аварийных скважин по проекту включает проведение следующих операций:

  - тампонаж скважин с помощью водонепроницаемого материала (глинисто-цементный раствор);

  - демонтаж оголовков скважин и окапывание устья на глубину 1,0 м с удалением известковых подушек;

  - радиометрический контроль удаляемого грунта;

  - обрезка обсадных и технологических труб скважин до глубины 1,0 м.

Для устранения перетоков вод и растворов по затрубному пространству в базальты мероприятий, предусмотренных проектом, не достаточно.

3. Для устранения перетоков растворов между смежными горизонтами необходимо:

- выполнить закачивание тампонажной смеси (глино-цементного раствора) через фильтр и цементировочное окно при загерметизированном устье;

- продавить цементный и тампонажный растворы технической водой;

- далее действовать по проекту (окапывание устья на глубину 1,0 м, удаление известковых подушек, обрезка обсадных труб скважин до глубины 1,0 м).

4. Для устранения перетоков растворов между смежными горизонтами и ликвидации притока воды в ствол скважины со смежных горизонтов необходимо:

- выполнить закачивание тампонажной смеси (глино-цементного раствора) через фильтр и цементировочное окно при загерметизированном устье;

- продавить цементный и тампонажный растворы технической водой;

- залить ствол скважины густым глинистым раствором до глубины 80-90 м;

- далее действовать по проекту (окапывание устья на глубину 1,0 м, удаление известковых подушек, обрезка обсадных труб скважин до глубины 1,0 м).

- Аварийные скважины, пройденные на базальтовый горизонт:

- разбурить 2 трубы;

- засыпать фильтр гравием;

- зацементировать ствол скважины.

- Для устранения перетоков растворов между смежными горизонтами и  ликвидации притока воды в ствол скважины со смежных горизонтов, где стволы скважин имеют ледяные пробки, необходимо:

- пройти ледяную пробку породо-разрушающим инструментом;

- выполнить закачивание тампонажной смеси (глино-цементного раствора) через фильтр и цементировочное окно при загерметизированном устье;

- продавить цементный и тампонажный раствор технической водой;

- залить ствол скважины густым глинистым раствором до глубины 80-90 м;

- далее действовать по проекту (окапывание устья на глубину 1,0 м, удаление известковых подушек, обрезка обсадных труб скважин до глубины 1,0 м).

- Всего планируется подготовить к перебуриванию 36 скважин.

| Директор по производству | В.П. Савинов |
| --- | --- |
| Главный геолог | А.В. Гладышев |
| Начальник ПТО | В.В. Макшанинов |
| Ведущий инженер-геотехнолог | Н.К. Каргина |
| Заместитель генерального директора по капитальному строительству | В.Г. Коломиец |