	
	Приложение № 1

К Спецификации 

к Договору №___ от «__» _______20 __ г.


Техническое задание

на приобретение автомобиляГАЗ-33106с манипулятором
1. Общие требования 
Автомобиль с манипуляторной установкой предназначен для выполнения погрузочно разгрузочных работ в полевых условиях.

Эксплуатация оборудования производится при температурных режимах от -40˚С до +40˚С.

1. Место поставки:
г. Чита, ОСП «Буровой участок Хиагда» в соответствии с условиями, установленными в Спецификации к договору поставки
2. Год выпуска оборудования:
 не ранее 2011 г.

3. Обязательные документы: 

- ПТС;

- разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применяемом оборудовании на опасных производственных объектах;

- инструкция по эксплуатации;

- каталог запасных частей;

- сервисная книжка;

- сертификат соответствия ГОСТ Р, 

  ОТТС ( одобрение транспортного средства);

- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

4. Срок и объем гарантии:
12 месяцев.  не менее 2000 мото часов
( не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

5.  Срок поставки: до 31.03.2012 в соответствии с условиями, установленными в Спецификации к договору поставки
6. Количество: - 1шт.
7. Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара
	базовое шасси автомобиля
	ГАЗ-33106

	тип кузова
	бортовой

	колеснаяформула
	4(2

	грузоподъемность
	3,5 т

	число мест
	3

	число дверей
	2

	тип двигателя
	Cummins 3.9 140 CIV

	рабочий объем
	3,9 л

	мощность
	141 л.с.

	крутящий момент при 1700 об/мин
	413 Нм

	тип топлива
	дизельное

	емкость топливного бака
	105 л

	тип КПП
	механическая

	подвеска передняя
	зависимая рессорная

	подвеска задняя
	зависимая рессорная

	тормоза
	дисковые

	размер шин
	215/75 R17

	габариты
	6400(2230(2950

	полная масса
	7220 кг

	максимальная скорость
	100 км/час

	
	

	модель КМУ
	Amco Veba 807 1s

	грузоподъемность при минимальном вылете 
	1960 кг

	грузоподъемность при максимальном вылете
	1380 кг

	максимальный вылет (горизонтальный)
	5,41 м

	грузовой момент
	7,56 Тм


8. Дополнительные требования:

-Утеплитель решетки радиатора.

- Наличие предпускового подогревателя двигателя.

- Набор инструмента и ЗИП.

- Домкрат.

- Аптечка.

