ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

01.04.2014

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку промышленной электроники

Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») место нахождения: 456780, г. Озерск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31, на основании п.п. 14.5.2, 14.5.3.  Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 №46, от 25 сентября 2013 № 53, а также п. 4.3. документации по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку промышленной электроники настоящим вносит изменения в Документацию от 27.03.2014 года  № 193-21.2/2727

1. Раздел 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации

читать в следующей редакции

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Ед. изм | Кол-во поставляемого Товара | Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки | Срок поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок управления на базе СРС108-03 КПЕШ.422419.001-02.46 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): - габаритные размеры: 1600x600x600 мм; Дверь передняя с окном для монитора – 1 шт Дверь передняя – 1 шт Дверь задняя – 1 шт Полка для монитора Выдвижная полка для клавиатуры Полка для системного блока - питающее напряжение переменного тока: 220 В; - количество оптоизолированных каналов ввода: -дискретных сигналов постоянного тока: 56, - аналоговых сигналов: 32; - параметры оптоизолированного канала ввода дискретных сигналов: - длительность входных импульсов не менее 3 мс, - амплитуда входных импульсов от 4 до 30 В; количество каналов вывода: - оптоизолированных дискретных сигналов – 32, - аналоговых сигналов – 4; - параметры оптоизолированного канала вывода дискретных сигналов: - напряжение высокого уровня – 24 В, - напряжение низкого уровня – 0 В, - максимально допустимый ток нагрузки – 0,5 А; - параметры оптоизолированных каналов ввода аналоговых сигналов: - диапазон входного сигнала: по току: 0 -20 мА/ 4-20 мА, по напряжению: 0- 10 В, - гальваническая изоляция 3000 В; - параметры оптоизолированных каналов вывода аналоговых сигналов: - диапазон выходного сигнала: по току: 0 -20 мА/ 4-20 мА, по напряжению +/- 10 В, - гальваническая изоляция 3000 В. - количество портов RS-485: 4; - количество портов 10/100Base-TX: - 2; - объем флэш-памяти: 128 MB; - источники питания: 5В (5А), 24В (5А ); - защищённость от проникновения пыли и воды удовлетворяет требованиям степени защиты IP55 по ГОСТ 14254-96. - средний срок службы должен быть не менее - 10 лет. Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 50 С; – относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре плюс 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); - режим работы: непрерывный, круглосуточный. | шт. | 4 | Срок гарантии: 12 месяцев Полный комплект технической документации на русском языке. Поставляемое оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование поставляется комплектно. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 2 | Промышленная рабочая станция с электронным ключом КПЕШ.422419.001-02.47 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Вычислительный узел: – Процессор Intel Core 2 Duo; – ОЗУ 2ГБ DDR2 800МГц; – SSD-диск 128 ГБ; – кросс панель стандарта PICMG 1.0; – слоты 9-ISA,5 –PCI – интегрированная звуковая карта; - привод DVD-RW; - установка в 19” стойку; – клавиатура промышленная; – манипулятор мышь . Узел отображения: – тип - LCD; – диагональ - 19”; Стойка промышленной станции по защищённости от проникновения пыли и воды удовлетворяет требованиям степени защиты IP55 по ГОСТ 14254-96. Габариты:1600х600х600 Дверь передняя с окном для монитора – 1 шт Дверь передняя – 1 шт Дверь задняя – 1 шт Полка для монитора Выдвижная полка для клавиатуры Полка для системного блока Программное обеспечение –Монитор реального времени Plus 6 на 1023 канала( TRACE MODE 6 ) Средний срок службы должен быть не менее - 10 лет. Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха: от плюс 5 до плюс 50 С; – относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре плюс 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); - режим работы: непрерывный, круглосуточный. | шт. | 4 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 3 | Сборка программируемого стендового контроллера сигнализации ПСК-1СЗ КПЕШ.422419.021-01.36 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): - диапазон напряжения питания постоянного тока – от 9 до 36 В; - тип микроконтроллера – Atmega16 фирмы Atmel; - один интерфейс типа RS-485; - количество дискретных выходов с допустимой нагрузкой до 1 А и уровнем коммутируемого напряжения от 0 до 30 В – 7; - количество дискретных входов типа «сухой контакт» или с внешним питанием (задается переключателями) – 1; - двухцветный индикатор программно-управляемый модулем микроконтроллером; диапазон рабочих температур – от - 40 до + 85 °С. | шт. | 4 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 4 | Сборка программируемого стендового контроллера ПСК-4ДСЗ КПЕШ.422419.021-01.35 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): - количество число-импульсных входов с допустимой входной частотой следования импульсов до 50 кГц – 4; - количество дискретных выходов с допустимой нагрузкой до 1 А и уровнем коммутируемого напряжения от 0 до 30 В – 9; - количество дискретных входов, управляющих коммутацией интерфейса RS 485_1 –1; - диапазон напряжения питания постоянного тока – от 9 до 36 В; - максимально допустимый ток источника постоянного тока напряжением 12 В – 1,67 А; - максимально допустимый ток источника постоянного тока напряжением минус 12 В – 0,5 А; - максимально допустимый ток источника постоянного тока напряжением 5 В – 1 А; - выходы типа открытый коллектор контроля напряжений 12 В и минус 12 В (проверка абсолютного значения напряжения, которое должно быть в пределах от 11 до 13 В) – 2; - индикаторы наличия входного и выходных напряжений; диапазон рабочих температур – от - 40 до + 85 °С. | шт. | 4 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 5 | Станция управления электроприводами ПСУ-8.1 КПЕШ 422419.001-01.18 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Количество обслуживаемых электроприводов – 8. мощность электроприводов - от 0,1 до 0,3 кВт. Количество дискретных входов «сухой контакт» - 8. Интерфейс - RS-485, протокол BUS235. Степень защиты IP54. Напряжение – 220В. Габаритные размеры - 300х300х120. Реверсивный пуск и останов электроприводов в соответствии с заданным алгоритмом функционирования. Отключение электроприводов при неисправности силовой цепи. | шт. | 60 |  | До 28 июня 2014г. |
| 6 | Концентратор резервированный v2 КПЕШ.422419.001-02.51 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Размеры - 1200x600x400 Питающее напряжение переменного тока – 220 В Резервирование - полное Количество каналов ввода: - аналоговых сигналов – 8. Каналов RS-485 – 8. Количество портов Ethernet – 1. Источники питания: - 5В (5А) резервированный - 12В (2А) резервированный Время работы при отключении питания – не менее 25 мин Диагностика источников бесперебойного питания по Ethernet (протокол SNMP) Степень защиты IP54 Режим работы – непрерывный, круглосуточный | шт. | 1 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 7 | Станция измерительная СИ-8.1 КПЕШ.422419.001-02.50 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Количество подключаемых датчиков – 8. Типы датчиков - термопара (ПП, ТН, ХК, ХА), - термометр сопротивления (ТСП, ТСН, ТСМ) - 0-20мА, 0-10В Гальваническая изоляция всех входных и выходных цепей Период опроса – от 0,1с Интерфейс - RS-485, протокол Modbus. Возможность питания датчиков Источники питания: - 24В, 1А Степень защиты IP54. Напряжение – 220В. Габаритные размеры - 300х300х150 | шт. | 2 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 8 | Стойка промышленных компьютеров КПЕШ.422419.001-02.53 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Размеры - 2000x600x600 Охлаждающие вентиляторы – 3 Терморегулятор Питающее напряжение переменного тока – 220 В Промышленный системный блок – 3 Характеристики системного блока: - размеры – 19” 4U - процессор Intel G850; - ОЗУ – 2GB; - Жесткий диск - 500GB; - DWDRW; - Операционная система – Windows XP Системный блок повышенной надежности – 1 Характеристики системного блока: - размеры – 200х220х67мм - алюминиевый корпус с пассивным охлаждением - процессор Intel Atom N270; - ОЗУ – 2GB; - Жесткий диск – SSD 64GB; - Операционная система – Windows XP - Питание 24В Источники питания: - 24В (2,5А) Источники бесперебойного питания 650ВА - 4 Диагностика источников бесперебойного питания по Ethernet (протокол SNMP) Время работы при отключении питания – не менее 20 мин Количество портов 100/1000 Base-T- 24; Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха от 5 до 50 С; – относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Режим работы – непрерывный, круглосуточный | шт. | 1 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 9 | Статив коммуникационный КПЕШ.422419.001-02.49 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Размеры - 2000x600x600 Охлаждающие вентиляторы – 3 Терморегулятор Питающее напряжение переменного тока – 220 В Резервирование - полное Количество каналов ввода: - оптоизолированных аналоговых сигналов 0-5мА -48, - оптоизолированных аналоговых сигналов 4-20мА -64 - оптоизолированных аналоговых сигналов 0-10В -16 - оптоизолированных дискретных сигналов «сухой контакт» - 96; Количество каналов вывода: - оптоизолированных дискретных сигналов 24В – 48; количество портов 10/100Base-TX - 5; количество портов RS-485 - 8; Источники питания: - 5В (5А) резервированный - 12В (2А) резервированный - 24В (2,5А) резервированный Программное обеспечение управления технологическим процессом Время работы при отключении питания – не менее 20 мин Диагностика источников бесперебойного питания по Ethernet (протокол SNMP) Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха от 5 до 50 С; – относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Режим работы – непрерывный, круглосуточный | шт. | 1 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 10 | Пульт коммуникационный КПЕШ.422419.001-02.65 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Размеры - 2000x600x600 Охлаждающие вентиляторы – 3 Терморегулятор Питающее напряжение переменного тока – 220 В Резервирование - полное Количество каналов ввода: - оптоизолированных аналоговых сигналов 0-5мА -48, - оптоизолированных аналоговых сигналов 0-10В -16 - оптоизолированных дискретных сигналов «сухой контакт» - 24; - оптоизолированных импульсных сигналов - 24; Количество каналов вывода: - оптоизолированных дискретных сигналов 24В – 24; количество портов 10/100Base-TX - 5; количество портов RS-485 - 8; Источники питания: - 5В (5А) резервированный - 12В (2А) резервированный - 24В (1А) резервированный Программное обеспечение управления технологическим процессом Время работы при отключении питания – не менее 20 мин Диагностика источников бесперебойного питания по Ethernet (протокол SNMP) Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха от 5 до 50 С; – относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Режим работы – непрерывный, круглосуточный | шт. | 2 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 11 | Пульт управления исполнительными механизмами КПЕШ.422419.001-02.66 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Размеры - 2000x800x600 Охлаждающие вентиляторы – 3 Терморегулятор Питающее напряжение переменного тока – 380 В Частотный преобразователь – 2 шт. Характеристики частотного преобразователя: Мощность - 3кВт Напряжение питания – 380В Встроенный фильтр ЭМС класса А Шесть встроенных, свободно параметрируемых цифровых входа Два аналоговых входа (0…10 В, 0…20 мA), может по выбору быть использован в качестве 7 и 8-го цифрового входа Два аналоговых выхода (0… 20 мA) Три параметрируемых релейных выхода (30 B DC/5 A, активная нагрузка, 250 B AC/2 A, индуктивная нагрузка Защита от перенапряжения и пониженного напряжения Защита от перегрева преобразователя Векторное управление V/f управление, с параметрируемым начальным напряжением Встроенный PID регулятор ( с автоподстройкой) Расширенная панель управления Входной дроссель класс В 9А Выходной дроссель 10,4А Тормозной резистор 4,0 кВт Частотный преобразователь – 2 шт. Характеристики частотного преобразователя: Мощность – 1,1 кВт Напряжение питания – 380В Шесть встроенных, свободно параметрируемых цифровых входа Два аналоговых входа (0…10 В, 0…20 мA), может по выбору быть использован в качестве 7 и 8-го цифрового входа Два аналоговых выхода (0… 20 мA) Три параметрируемых релейных выхода (30 B DC/5 A, активная нагрузка, 250 B AC/2 A, индуктивная нагрузка Защита от перенапряжения и пониженного напряжения Защита от перегрева преобразователя Векторное управление V/f управление, с параметрируемым начальным напряжением Встроенный PID регулятор ( с автоподстройкой) Расширенная панель управления Фильтр ЭМС класса А 6А Входной дроссель класс В 4,8А Выходной дроссель 4А Тормозной резистор 2,0 кВт Частотный преобразователь – 4 шт. Характеристики частотного преобразователя: Мощность – 0,55 кВт Напряжение питания – 380В Шесть встроенных, свободно параметрируемых цифровых входа Два аналоговых входа (0…10 В, 0…20 мA), может по выбору быть использован в качестве 7 и 8-го цифрового входа Два аналоговых выхода (0… 20 мA) Три параметрируемых релейных выхода (30 B DC/5 A, активная нагрузка, 250 B AC/2 A, индуктивная нагрузка Защита от перенапряжения и пониженного напряжения Защита от перегрева преобразователя Векторное управление V/f управление, с параметрируемым начальным напряжением Встроенный PID регулятор ( с автоподстройкой) Расширенная панель управления Фильтр ЭМС класса А 6А Входной дроссель класс В 4,8А Выходной дроссель 4А Тормозной резистор 2,0 кВт Рабочие условия эксплуатации: – температура окружающего воздуха от 5 до 50 С; – относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; – атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Режим работы – непрерывный, круглосуточный | шт. | 1 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 12 | Модуль центрального процессора МЦП-01 КПЕШ.422419.004-01.09 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): - Частота тактовых сигналов 16 МГц. - Тип микросхемы ATMEGA1280. - Кол-во гальванически не изолированных входов / выходов – 60. - Кол-во аналоговых входных сигналов – 2. - Кол-во гальванически изолированных цифровых входов с параметрами: напряжение изоляции 2500 В, минимальная длительность импульса 11,1 нс – 4. - Кол-во гальванически изолированных дискретных выходов типа "сухой контакт" с параметрами: напряжение изоляции 4000 В, коммутируемое напряжение не более 60 В, коммутируемых ток не более 1 А, – 4. - Кол-во линий гальванически изолированного интерфейса RS-845 (напряжение изоляции 2500 В) – 1. - Наличие интерфейсов: ISP, JTAG - Диапазон входного напряжения питания от 4,5 до 5,5 В. - Потребляемый ток при напряжении питания 5 В - не более 20 мА. - Масса модуля не более 25 г. - Габаритные размеры модуля не более 100 × 32 × 10 мм. - Средняя наработка на отказ модуля не менее 30000 ч. - Рабочие условия эксплуатации модуля: - температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 85 С; - относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % при температуре 35 С и более низких температурах без конденсации влаги; - атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). - Режим работы модуля – непрерывный, круглосуточный. - Наличие 2-х разъемов расширения типа KX15-40K3DE. Вибростойкость по группе М4 по ГОСТ 17516.1-90. | шт. | 6 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 13 | Модуль детектирования МДК-20 КПЕШ.422419.021-02.26 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Модуль детектирования кремниевый спектрометрический для регистрации альфа-излучения с энергиями до 10 МэВ. Диаметр рабочей поверхности 50 мм. Выходные сигналы импульсы напряжений положительной полярности до 2 В. Напряжение питания детектирующей структуры не более 70 В. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5 до 40 °С, относительная влажность не более 95 % при 30 °С. Габаритные размеры: диаметр 65 мм, высота 45 мм. | шт. | 6 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 14 | Модуль процессорный МПР-07 КПЕШ.422419.004-01.08 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Усиление импульсных сигналов с модуля блока детектирования МДК-20, обработка информации и вычисление физических величин согласно алгоритму контроля активности источников альфа-излучения, выбор и задание рабочего режима измерения в двух окнах дискриминации амплитуд импульсов от 0 до 5 В, с шагом 5 мВ, формирование сигнала интерфейса RS-485. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5 до 50 °С, относительная влажность не более 95 % при 30 °С. Габаритные размеры, мм: 150 х 55. | шт. | 6 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 15 | Модуль напряжений питания МНП-02 КПЕШ.422419.020-03.09 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Формирование напряжений питания модуля блока детектирования МДК-20, модуля процессорного МПР-07: ± 5 В,± 12 В, регулируемого гальванически изолированного напряжения ± 100 В. Реализация алгоритма взаимосвязанного включения и выключения напряжений питания. Реализация функции устойчивости к воздействию электромагнитных помех по критерию А для жесткой электромагнитной обстановки класс IV по ГОСТ Р 50746-2000. Диапазон входных напряжений питания от 12 до 36 В. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5 до 50 °С, относительная влажность не более 95 % при 30 °С. Габаритные размеры, мм: 150 х 55. | шт. | 6 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |
| 16 | Плата усилителя КПЕШ.422419.006-01.21 (или «эквивалент» или «аналог») Технические характеристики (критерии определения соответствия аналога (эквивалента)): Плата предназначена для усиления импульсов отрицательной полярности с амплитудами от 0,1 до 5мВ. Коэффициент усиления – 20; Полоса пропускания – 1МГц; Плата должна удовлетворять требованиям по устойчивости к воздействию электромагнитных помех по критерию А для жесткой электромагнитной обстановки класс IV по ГОСТ Р 50746-2000. Диапазон входных напряжений питания от 12 до 36 В. Условия эксплуатации: температура окружающей среды от 5 до 50 °С, относительная влажность не более 95 % при 30 °С. Габаритные размеры, мм: 50 х 20. | шт. | 8 |  | В течение 16 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки |

Закупочная комиссия:

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |  |
| Щербаков Евгений Юрьевич | Директор по управлению деятельностью обеспечивающих подразделений |  |
| Члены закупочной комиссии: |  |  |
| Жигмонт Татьяна Борисовна | Начальник ОПРА УЗУ |  |
| Говырин Владимир Вячеславович | Ведущий юрисконсульт ОПРА УЗУ |  |
| Лучникова Лариса Владимировна | Начальник ОКОиМ УЗУ |  |
| Синицына Людмила Владимировна | Специалист по обеспечению экономической безопасности ОЭБ |  |
| Секретарь закупочной комиссии без права голоса: |  |  |
| Клепалова Наталья Михайловна | Специалист по конкурсным торгам |  |