|  |  |  | Ремонтная ведомость № РВ-389/2011 от 15.11.2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию… инв.№ 100099 является:

1. Ведомость дефектов от 31.01.2011 № 56-19/52;

2. Акт общего весеннего  осмотра от 26.03.2011№2.7.1/3559

| № п/п | Номер позиции нормати ва | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Ед. изм. | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Второй этаж административная часть |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Счистка старой краски с потолков и стен в пом.214 | 100м2 | 0,435 |  |
| 1.1.2 |  | Разборка деревянного плинтуса | 100пм | 3,10 |  |
| 1.1.3 |  | Разборка деревянных заполнений дверей | 100м2 | 0,30 |  |
| 1.1.4 | 08-04-002-3 | Разборка перегородки из стеклоблоков | 100м2 | 0,10 |  |
| 1.1.5 |  | Разборка полов из плитки ПХВ | 100м2 | 0,57 |  |
| 1.1.6 |  | Разборка полов из линолеума | 100м2 | 2,43 |  |
| 1.1.7 |  | Разборка деревянных шкафов и стеновых ограждений | 100м2 | 0,86 |  |
| 1.1.8 |  | Укладка строительного мусора в мешки | т | 6 |  |
| 1.1.9 |  | Мешки бумажные | 1000шт | 0,14 |  |
| 1.1.10 |  | Погрузка и вывоз мусора | т | 6 |  |
| 1.2 |  | Отделка помещений 2 этажа |  |  |  |
| 1.2.1 | 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков на отм 3,600 типа «Армстронг» | 100м2 | 2,95 |  |
| 1.2.2 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения потолков в пом.214 | 100м2 | 0,056 |  |
| 1.2.3 |  | Шпатлевка потолков за 2 раза пом214 | 100м2 | 0,056 |  |
| 1.2.4 |  | Окраска потолка акриловыми красками за 2 раза пом214 | 100м2 | 0,056 |  |
| 1.2.5 |  | Облицовка стен помещений и коридоров листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством | 100м2 | 12,30 | Высота потолка 3,6м |
| 1.2.6 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза | 100м2 | 12,70 |  |
| 1.2.7 |  | Шпатлевка стен за 2 раза | 100м2 | 12,70 |  |
| 1.2.8 |  | Окраска стен акриловыми красками за 2 раза пом.214 | 100м2 | 0,40 |  |
| 1.2.9 |  | Отделка стен коридора № 7;25 составом «Кора дуба» | 100м2 | 1,77 |  |
| 1.2.10 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза стен в коридорах №7,25 | 100м2 | 1,77 |  |
| 1.2.11 |  | Оклейка стен обоями флизелиновыми под окраску в кабинетах | 100м2 | 10,53 |  |
| 1.2.12 |  | Окраска потолков акриловой краской | 100м2 | 10,53 |  |
| 1.2.13 | 10-05-001-1 | Устройство перегородки из гкл | 100м2 | 0,10 | ПН,ПС, Урса |
| 1.3 |  | Окна 2 этажа |  |  |  |
| 1.3.1 | 15-01-050-1 | Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями к существующим откосам из пластика | 100м2 | 0,188 | Ширина панели 150мм (22окна) окно h2,3х1,1 |
| 1.3.2 | 201-9004-3 | l-профиль | м | 125,4 |  |
| 1.3.3 | 101-9001-16 | Панели декоративные пластиковые 2700х150х10мм | М2 | 18,8 |  |
| 1.3.4 | 11-01-040-1 | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее | 100м | 1,254 |  |
| 1.3.5 | 101-9001-10 | Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей | м | 125,4 | 20х20 в рулоне |
| 1.3.6 | 11.03.564 | Клей «Титан» | шт | 6,5 |  |
| 1.4 |  | Двери 2 этажа |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Установка металлических дверных блоков с фалевыми ручками и замками | М2 | 30,16 | Двери внутренние: 2,3х1,0-5шт 2,3х1,5-1шт 2,1х0,9-4шт 2,1х1,0-2шт 2,3х1,5-1шт-Гардиан» |
| 1.4.2 |  | Герметизация коробок дверей монтажной пеной | 100м | 0,85 |  |
| 1.4.3 |  | Установка наличников на двери | 100п/м | 1,42 |  |
| 1.4.4 |  | Установка доводчиков гидравлических в пом секр.части | шт | 1 |  |
| 1.5 |  | Полы 2 этажа |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1м2 | 100шт | 0,10 |  |
| 1.5.2 |  | Обеспылевание поверхности | М2 | 300 |  |
| 1.5.3 | 57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий пола | 100м2 | 3,00 | Винты самонарезающие с уплотненной прокладкой 4,8х80мм (15шт на 1м2) |
| 1.5.4 | 101-1735-3 | Винты самонарезающие с уплотненной прокладкой 4,8х80мм | шт | 4500 |  |
| 1.5.5 | 57-11-6 | Устройство основания под покрытие пола из листов влагостойкой фанеры толщиной 9,5мм в 2 слоя | 100м2 | 3,00 | Винты самонарезающие с уплотненной прокладкой 4,8х80мм (50шт на 1м2) |
| 1.5.6 | 101-1735-3 | Винты самонарезающие с уплотненной прокладкой 4,8х80мм | шт | 15000 |  |
| 1.5.7 |  | Огнезащитная обработка листов фанеры с двух сторон | 100м2 | 6,00 | «терминус» |
| 1.5.8 | 11-01-036-2 | Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого на клее | 100м2 | 3,00 | Клей thomsit UK4000 расход 0,35 кг/м2 |
| 1.5.9 |  | Устройство деревянного плинтуса высотой 75мм | 100п/м | 3,10 |  |
| 1.5.10 |  | Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов | М2 | 24,87 | 1,14х0,98-17шт 1,2х0,98-5шт |
| 1.5.11 |  | Устройство пластиковых решеток на короба в коридоре | М2 | 1,44 | 0,4х1,2-3шт |
| 1.5.12 |  | Окраска труб и радиаторов | 100м2 | 0,65 | ПФ-115 |
| 2 |  | Второй этаж кабинеты производственной части |  |  |  |
| 2.1 |  | Окна 2эт произв.часть |  |  |  |
| 2.1.1 | 58-3-1 | Разборка подоконных отливов | 100м | 0,135 |  |
| 2.1.2 | 46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100м2 | 0,204 |  |
| 2.1.3 |  | Строительный мусор | т | 0,975 |  |
| 2.1.4 | 10-01-027-3А | Установка блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской в каменных стенах площадью проема более 2м2 в пом.211,213,211а,212 | 100м2 | 0,077 | 2,3 hх1,20-8шт |
| 2.1.5 |  | Установка блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской в каменных стенах площадью проема до 2м2 в пом.200 | 100м2 | 0,016 | 1,35hх1,20-1шт |
| 2.1.6 | 207-9001 | Оконный блок из ПХВ с 2-хкамерным стеклопакетом (3 стекла),2 створки,одна –глухая, другая поворотно – открывающиеся,белые, верхняя часть окна глухая | М2 | 23,7 |  |
| 2.1.7 | 207-9002 | Доски подоконные пластиковые толщ.30мм, шириной 400мм | м | 10,8 |  |
| 2.1.8 | 53-21-8А | Утепление внутренних откосов коробок окон и подоконных досок монтажной пеной | 100м | 0,503 |  |
| 2.1.9 | 101-1921 | Пена монтажная | шт | 9 |  |
| 2.1.10 | 15-01-050-1 | Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями | 100м2 | 0,201 | Ширина откоса400мм |
| 2.1.11 | 201-9004-3 | l-профиль | м | 50,3 |  |
| 2.1.12 | 101-9001-16 | Панели декоративные пластиковые 2700х400х10мм | М2 | 20,1 |  |
| 2.1.13 | 11-01-040-1 | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее | 100м | 0,503 | 20х20 в рулоне |
| 2.1.14 | 101-9001-10 | Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей | м | 50,3 |  |
| 2.1.15 | 11.03.564 | Клей «Титан» | шт | 3 |  |
| 2.1.16 | 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных откосов | 100м2 | 0,118 |  |
| 2.1.17 |  | Строительный мусор | т | 1,14 |  |
| 2.1.18 | 62-25-1 | Огрунтовка откосов наружных | 100м2 | 0,118 |  |
| 2.1.19 | 101-9732-304 | Пропитка ВД-АК-004 за 2 раза | кг | 2,832 |  |
| 2.1.20 | 62-27-1 | Сплошная шпатлевка поверхностей откосов | 100м2 | 0,118 |  |
| 2.1.21 | 101-1867-1 | Шпатлевка акриловая ВД-АК-005 за 2 раза | т | 0,00531 |  |
| 2.1.22 | 62-25-1 | Огрунтовка откосов наружных | 100м2 | 0,118 |  |
| 2.1.23 | 62-26-4 | Окраска акриловыми красками откосов за 2 раза | 100м2 | 0,118 |  |
| 2.1.24 | 12-01-010-1 | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм | 100м2 | 0,07 |  |
| 2.1.25 | 101-2411 | Водоотлив толщ.0,5мм ,шириной 600мм,длина 1,3м | шт | 9 |  |
| 2.1.26 | 101-1735-4 | Винты самонарезающие 3,5х9мм | 10шт | 5 |  |
| 3 Центральная лестница |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Установка внутренних лесов | 100м2 гор.пр | 1,35 |  |
| 3.2 |  | Облицовка стен листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством | 100м2 | 2,39 | Высота потолка 3,6м |
| 3.3 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза | 100м2 | 2,39 |  |
| 3.4 |  | Шпатлевка стен за 2 раза | 100м2 | 2,39 |  |
| 3.5 |  | Отделка стен составом «Кора дуба» | 100м2 | 2,39 |  |
| 3.6 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза стен | 100м2 | 2,39 |  |
| 3.7 |  | Замена плиток подвесного потолка «Армстронг» | шт | 10 |  |
| 3.8 |  | Установка пластиковых решеток ограждения на радиаторы | шт | 2 | 0,6х0,9 |
| 3.9 |  | Облицовка потолка листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством и косоуров лестницы на 3 слоя | 100м2 | 2,41 |  |
| 3.10 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения потолков за 2 раза | 100м2 | 0,84 |  |
| 3.11 |  | Шпатлевка потолков за 2 раза | 100м2 | 0,84 |  |
| 3.12 |  | Окраска потолков акриловой краской | 100м2 | 0,84 |  |
| 4 Окна центральной лестницы 3шт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 15-01-050-1 | Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями к существующим откосам из пластика | 100м2 | 0,027 | Ширина панели 150мм |
| 4.2 | 201-9004-3 | l-профиль | м | 18 |  |
| 4.3 | 101-9001-16 | Панели декоративные пластиковые 2700х150х10мм | М2 | 2,7 |  |
| 4.4 | 11-01-040-1 | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее | 100м | 0,18 |  |
| 4.5 | 101-9001-10 | Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей | м | 18 | 20х20 в рулоне |
| 4.6 | 11.03.564 | Клей «Титан» | шт | 1 |  |
| 5 Окна производственной части кабинетов 115(2шт),116(2шт),124(4шт),125(1шт) первого этажа |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 58-3-1 | Разборка подоконных отливов | 100м | 0,135 |  |
| 5.2 |  | Разборка проемов оконных из стеклоблоков в пом.124 | 100м2 | 0,051 |  |
| 5.3 | 46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконной доской | 100м2 | 0,248 | 9шт 2,3х1,2 |
| 5.4 |  | Строительный мусор | т | 0,8319 |  |
| 5.5 | 10-01-027-3А | Установка блоков оконных из ПВХ профилей совместно с подоконной доской в каменных стенах площадью проема более 2м2 в пом. | 100м2 | 0,30 | 11шт 2,3х1,2 |
| 5.6 | 207-9001 | Оконный блок из ПХВ с 2-хкамерным стеклопакетом (3 стекла),2 створки,одна –глухая, другая поворотно – открывающиеся,белые, верхняя часть окна глухая | шт | 11 |  |
| 5.7 | 207-9002 | Доски подоконные пластиковые толщ.30мм, шириной 400мм | м | 13,2 |  |
| 5.8 | 53-21-8А | Утепление внутренних откосов коробок окон и подоконных досок монтажной пеной | 100м | 0,638 |  |
| 5.9 | 101-1921 | Пена монтажная |  | 9 |  |
| 5.10 | 15-01-050-1 | Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями | 100м2 | 0,26 | Ширина откоса 400мм |
| 5.11 | 201-9004-3 | l-профиль | м | 63,8 |  |
| 5.12 | 101-9001-16 | Панели декоративные пластиковые 2700х400х10мм | М2 | 26,42 |  |
| 5.13 | 11-01-040-1 | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее | 100м | 0,638 | 20х20 |
| 5.14 | 101-9001-10 | Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей | м | 63,8 | В рулоне |
| 5.15 | 11.03.564 | Клей «Титан» | шт | 3 |  |
| 5.16 | 61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных откосов | 100м2 | 0,20 |  |
| 5.17 |  | Строительный мусор | т | 1,6 |  |
| 5.18 | 62-25-1 | Огрунтовка откосов наружных за 2 раза | 100м2 | 0,20 |  |
| 5.19 | 62-27-1 | Сплошная шпатлевка поверхностей откосов | 100м2 | 0,20 |  |
| 5.20 | 62-26-4 | Окраска акриловыми красками откосов за 2 раза | 100м2 | 0,20 |  |
| 5.21 | 12-01-010-1 | Устройство водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 600мм | 100м2 | 0,086 | 11шт длина1,3м |
| 5.22 | 101-2411 | Водоотлив толщ.0,5мм ,шириной 600мм,длина 1,2м | шт | 11 |  |
| 5.23 | 101-1735-4 | Винты самонарезающие 3,5х9мм | 10шт | 3 |  |

Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях.

Условия производства работ персонала завода: Условия труда – допустимые, класс 2 (руководство Р 2.2.2006-05). Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.