Техническое задание

на устройства оптической сигнализации

(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия 
«Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова»,
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Технические характеристики

	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
произво​дитель
	Ед.
изм.
	Коли​чество

	Устройство оптической сигнализации

Типа УОС-142-2 
956-0763-99
или эквивалент.
	Устройство предназначено для представления информации в виде оптических сигналов: «НЕ ВХОДИТЬ».
Диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 50.

Верхнее значение относительной влажности воздуха 95% при 35°С.

Рабочий диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

Оптические сигналы устройства воспринимаются визуально с расстояния 10 метров.

Питание устройств осуществляется постоянным напряжением (24±0,72) В.

Ток, потребляемый устройствами, мА:

-- УОС-142-2  – 250.
Устройство является устойчивым к воздействию  дозой смешанного нейтронного и гамма-излучения от СЦР не более 100 Гр.

Степень защиты и группа исполнения изделия IP64, категория оболочки 2.

Габаритные размеры, мм, не более: 190×234×35.

Масса, кг, не более: 1,5.

Устройство допускает круглосуточную работу .

Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов.
Эксплуатационная документация.
	
	шт.
	3

	Устройство оптической сигнализации

Типа УОС-142-4 
956-0763-99
или эквивалент
	Устройство предназначено для представления информации в виде оптических сигналов: «ВЫХОД» и стрелка налево;

Диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 50.

Верхнее значение относительной влажности воздуха 95% при 35°С.

Рабочий диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7.

Оптические сигналы устройства воспринимаются визуально с расстояния 10 метров.

Питание устройств осуществляется постоянным напряжением (24±0,72) В.

Ток, потребляемый устройствами, мА:

-- УОС-142-4  – 350.

Устройство является устойчивым к воздействию  дозой смешанного нейтронного и гамма-излучения от СЦР не более 100 Гр.

Степень защиты и группа исполнения изделия IP64, категория оболочки 2.

Габаритные размеры, мм, не более: 190×234×35.

Масса, кг, не более: 1,5.

Устройство допускает круглосуточную работу .

Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов.
Эксплуатационная документация.
	
	шт.
	2


