| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке и производству. ______________/Е. В. Скачков/. |  | Заместитель директора по капитальному строительству. ___________/ Н.А. Гришков/. |
| « __ » _______________ 2013 года |  | « __ » ____________ 2013 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». _____________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2013 года |  | « __ » ____________ 2013 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку модуля синтеза для РФП на основе С-11

# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот №1

Наименование лота:

Модуль синтеза РФП на основе С-11.

- Предмет контракта.

Поставка модуля синтеза для РФП на основе С-11.

- Цели использования результатов работ:

Поставка модуля синтеза для РФП на основе С-11 (далее – товар) в целях реализации мероприятия «Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

- Порядок формирования цены:

В цену включено:

- стоимость материалов и инструментов, транспортировка, запчасти, хранение, оплата всех обязательств Поставщика по выполнению поставки оборудования, в том числе оплата налогов (в том числе – НДС 18%), сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

- Источник финансирования.

Источник финансирования – собственные средства ОАО «НИИТФА».

- Требования к выполнению работ.

  - Наименование выполняемых работ:

Таблица №1

Ведомость работ

| №п/п | Наименование работ (укрупненно) |
| --- | --- |
| 1 | Поставка |

  - Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования

Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Поставщик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с графиком поставки.

  - Технические характеристики оборудования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок гарантии | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль синтеза РФП на основе С-11 | Модуль синтеза Synthra или аналог Количество: 1 шт. Обязательные технические характеристики оборудования Время, необходимое для подготовки модуля синтеза: ≤ 20 мин. Продолжительность синтеза: ≤ 15 мин. Выход: ≥ 35% (рассчитывается в конце облучения мишени) Воспроизводимость (время между двумя соседними синтезами): 1 ч. Надежность: ≥ 95%. Максимальная разрешенная исходная активность 11C: 5 Ки Максимальное давление инертного газа в системе: 2 бар Точность регулирования температуры: ± 2 °C. Материалы, находящиеся в контакте с продуктом: ПЭЭК (полиэфироэфирокетон), ПТФЭ (политетрафторэтилен), кварц, боросиликатное стекло, ПЭ (полиэтилен), ПП (полипропилен) Электропитание системы контроля и управления: 220-240 В, 50-60 Гц Габариты модуля (части, устанавливаемой в «горячую камеру»): ≤ 550×500×550 мм (ширина х глубина х высота) Масса модуля (части, устанавливаемой в горячую камеру): ≤ 25 кг. Язык интерфейса пользователя и инструкции: русский Обязательные технические характеристики продукта 10 мл стерильного апирогенного изотонического раствора в одной ампуле. Радиохимическая чистота: ≥ 95% Радионуклидная чистота: ≥ 99% Обязательный перечень документации, предоставляемый после выполнения работ Инструкция по эксплуатации Акт сдачи – приемки Дополнительная информация Процесс синтеза радиофармпрепарта должен включать следующие стадии: Пропускание [11C]-CO2, полученного облучением смеси 99% N2/1% O2 в мишени циклотрона, через адсорбент при комнатной температуре для удерживания на нём только [11C]-CO2 Десорбция [11C]-CO2 из адсорбента с помощью термического нагрева Перенос [11C]-CO2 в потоке гелия в камеру, наполненную катализатором и водородом для получения продукта [11C]-CH4 при термическом нагреве Перенос [11C]-CH4 в камеру с адсорбентом Адсорбция [11C]-CH4 в камере с адсорбентом при термическом охлаждении Нагрев камеры с адсорбентом для десорбции [11C]-CH4 Перенос в потоке гелия [11C]-CH4 в реакционную камеру, наполненную газообразным йодом для получения продукта [11C]-CH3I при термическом нагреве Перенос в потоке гелия [11C]-CH3I в адсорбционную камеру Адсорбция [11C]-CH3I в реакционной камере с помощью адсорбента Десорбция [11C]-CH3I с помощью термического нагрева Перенос [11C]-CH3I в потоке гелия [11C]-CH3I в камеру синтеза [11C]-MET Синтез [11C]-MET Очистка и фильтрация конечного продукта | 12 месяцев | 1 |

Таблица № 2.

  - Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию оборудования

| № п/п | Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев |
| 2. | Техническая документация на русском языке (на электронном и бумажном носителях) | соответствие |
| 3. | В период гарантийного обслуживания все необходимые ремонтные работы, устранение дефектов, замена деталей должны осуществляться бесплатно для Заказчика, в случае если поломка произошла не по его вине | соответствие |

  - Общие требования к поставке товара:

Поставщик обязан выполнить поставку товара в объеме технического задания.

  - Порядок сдачи и приемки товара:

Приемка поставляемого товара производится приемочной комиссией.

Выполнение работ по поставке товара подтверждается двусторонними актами приема-передачи товара.

После завершения выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в письменном виде (предъявительской запиской).

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика предъявительской записки Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ. В случае непринятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков, составляется Акт (перечень замечаний), который подписывается представителями Заказчика, подрядной и эксплуатирующей организаций. Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом и представителями эксплуатирующей организации.

  - Требования по предоставлению документации:

Товар должен соответствовать требованиям заказчика и требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными документами.

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Ввод товара в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорта на товар, сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ (копия), счета-фактуры, товарные накладные и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

  - Требования по сроку гарантий качества:

Исполнитель гарантирует качество поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.

Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьих лиц.

- Место поставки товара:

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.

- Требования к рабочему персоналу:

Рабочий персонал Поставщика, задействованный на объекте должен иметь гражданство Российской Федерации.

- Сроки  выполнения работ:

Поставщик обязан выполнять все работы по договору в установленный срок. Срок поставки товара – не позднее 30 ноября 2013 года.