АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме 

без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку соединителей СНЦ28
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
Техническое задание
на поставку соединителей СНЦ28
для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1) Соединитель СНЦ28-7/18В-1-В;

2) Соединитель СНЦ28-10/18В-1-В.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Соединители (вилки) СНЦ28 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и

импульсного токов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Вилки изготавливаются для внутреннего монтажа во всеклиматическом исполнении.
Механические факторы
Синусоидальная вибрация:

Диапазон частот, Гц 1-5000

Повышенная рабочая

температура среды, 0С 155

Ускорение, м/с2 (g) 400 (40) Пониженная рабочая

температура среды, 0С минус 60

Механический удар:

Одиночного действия:

Ускорение, м/с2 (g)

Климатические факторы
Многократного действия:

Ускорение, м/с2 (g)

15000 (1500)

1500 (150)

Атмосферное пониженное

давление, Па (мм рт.ст.) 1,3·10-10 (10-12)

Минимальная наработка в зависимости от температуры соединителя

Минимальная наработка вилок                        Температура соединителя, 0С

с теплостойкостью 2000С, ч

1000                                                                                          200

3000                                                                                          175

5000                                                                                          160

7500                                                                                          155

10000                                                                                        150

15000                                                                                        140

20000                                                                                        135

25000                                                                                        130

40000                                                                                        125

50000                                                                                        120

80000                                                                                        110

100000                                                                                      105

Примечание. Температура соединителя равна сумме рабочей температуры среды и

температуры перегрева контактов.




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Приборные вилки СНЦ28 изготавливаются в герметичном исполнении без кожуха и сочленяются с розетками СНЦ23.

Вилки имеют многошпоночную поляризацию корпуса и многопозиционную установку изолятора в корпусе.
Сочленение соединителей - байонетное.
Условный размер корпусов, схемы расположения контактов и их количество приведены в таблице 
Монтаж проводов - пайкой.
Вилкам присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:
СНЦ28

7(10)

18

В

1

а (б, в, г)

В

(В)

Тип соединителя

Количество контактов

Условный размер корпуса

В-вилка

Конструктивное исполнение
1 - приборная вилка без кожуха

а (б, в, г) угловое положение излятора в корпусе вилки (при нормальном 
положении изолятора буквенный индекс не проставляется)

В - всеклиматическое исполнение

Герметичность вилок по воздуху

Герметичность вилок по гелию (при необходимости)



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Согласно требованиям указанным в ТУ

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Покрытие контактов - хим. никель.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Наименование соединителя, дата выпуска, вид приемки (ВП)

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Материалы должны быть в упаковке производителя с этикеткой и паспортом с отметками о прохождении ОТК и ВП


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	ОТК и Военная Приемка

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 15 лет



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Военная Приемка


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1) Соединитель СНЦ28-7/18В-1-В; - 1500 шт.

2) Соединитель СНЦ28-10/18В-1-В. – 1500 шт.
Срок поставки – не позднее 90 дней с даты подписания договора. Допускается поставка партиями.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов ___________ С.А. Каравцев

Исполнитель                                                        ___________ М.С. Дроздов
