Приложение №____ к Договору поставки ТМЦ № 100-10-05/_________

от «___»___________2015 г.

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка кислоты ДИ(2-этилгексил)фосфорной.

Краснокаменск

2015

Техническое задание на поставку  кислоты ДИ(2-этилгексил)фосфорной.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических или иных документов при поставке товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Кислота ДИ(2-этилгексил) фосфорная ТУ – 2435-259-05763458-98, ТУ-2435-028-82006400-2008 Формула - C16 H35 P04. Молекулярная масса – 322,28.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Кислота ДИ(2-этилгексил) фосфорная должна быть новой, не позднее 1 месяца с даты выпуска, не используемой ранее, не эксплуатируемой, не выставочным образцом. Аналог или эквивалент допустим - в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.1 ЕОСЗ ГК «Росатом», при соблюдении технических характеристик указанных в данном ТЗ.

Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

В соответствии со сроками указанными в спецификации к договору поставки.

Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

Кислота ДИ(2-этилгексил) фосфорная должна изготавливаться в соответствии с требованиями технических условий и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Подраздел 1.5 Код ОКП

ОКП 20.14.53.110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве компонента тройной органической смеси, используемой на переделе экстракции ГМЗ.

РАЗДЕЛ. 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В составе органической смеси, в условиях перемешивания и отстаивания органической и водной фаз, в контакте с сернокислыми и карбонатными растворами, при температуре до 40°С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Таблица№1- Технические характеристики материала Показатели; Значение. Внешний вид; Прозрачная маслянистая жидкость от светло желтого до светло-коричневого цвета. Массовая доля кислоты ди(2-этилгексил)-фосфорной ,% не менее, %; 64. Массовая доля кислоты моно(2-этилгексил)-фосфорной ,% не более, %; 7. Плотность при 20°С, г/см³, в пределах; 0,94÷1,00. Проба на эмульгируемость; выдерживает.

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192-77 ( класс 9, подкласс 9.1, классификационный шифр 9153). При упаковке в бутыли, манипуляционный знак « Осторожно, хрупкое». По ГОСТ 19433-88 продукт не классифицируется. К горловине каждой бутыли, полиэтиленовой канистры крепится бирка; а на днище каждой бочки маркировку наносят при помощи трафарета или приклеивают бумажную этикетку с указанием: наименования предприятия-изготовителя или его товарный знак; наименования продукта; номер партии массы нетто; даты изготовления; номера настоящих технических условий.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Д2ЭГФК должен быть расфасован в стеклянные бутыли по ТУ 6-09-108 вместимостью 20 дм³, полиэтиленовые канистры по ОСТ 6-19-35 вместимостью 10-20 дм³ или бочки стальные 200 дм³ по ТУ 1415-001-41496119. Допускается использование других видов тары. Горловина бутыли закрывается стеклянными пробками или завинчивающимися полиэтиленовыми крышками. Бутыли устанавливают в деревянные обрешетки по ГОСТ 12082 тип 11-3, выложенные внутри деревянной стружкой или другим упаковочным материалом, или в барабаны полиэтиленовые по ОСТ 6-19-501.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка кислоты ДИ(2-этилгексил) фосфорной ведется в пересчете на 100% содержание основного вещества. Готовый продукт поставляют партиями. Масса партии не более 2,0 т. В партию включают продукт однородный по показателям качества, отправляемый в один адрес и сопровождаемый одним документом о качестве, который содержит: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта, номер партии, количество мест, масса брутто, нетто, дата изготовления, номер настоящих ТУ, результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ТУ. Пробы отбирают при помощи чистой стеклянной трубки диаметром 9-15 мм и груши. Масса средней пробы должна быть не менее 500 г. Пробу делят на две равные части и помещают в две сухие чистые банки с притертыми пробками. Одну банку передают в лабораторию для испытаний, а другую пробу хранят в течение 3-х месяцев на случай арбитражного анализа. На банки наклеивают этикетки с указанием: наименования продукта; номера партии; даты отбора проб; фамилии лица, отобравшего пробу; номера настоящих ТУ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику должны быть переданы следующие технические документы: - паспорт-сертификат на Д2ЭГФК; - паспорт безопасности; - сертификат соответствия санитарно-гигиенического заключения.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Д2ЭГФК транспортируют в упакованном виде. Упакованный продукт транспортируют автомобильным и железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Класс опасности при транспортировании – 8. Бутыли допускается переносить или перевозить только в плетеных корзинах или деревянных обрешетках на специально приспособленных носилках или ручных грузовых тележках. Не допускается переноска бутылей без обрешетки ( корзины) или в неисправной таре. В случае упаковки бутылей в корзины переноска их за ручки допускается только после предварительной проверки прочности ручек и дна корзины. Запрещается переносить бутыли на спине, плече или перед собой.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Д2ЭГФК хранят в крытых неотапливаемых помещениях, в стальных емкостях, в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре окружающей среды. Бутыли, поставленные в плетеные корзины с прочными ручками или в деревянные обрешетки, должны устанавливаться в местах хранения группами ( одного наименования) в 2 - 4 ряда и не более 100 штук.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие поставляемого продукта требованиям технических условий, при соблюдении изложенных требований хранения и транспортирования. Гарантийный срок хранения-4 месяца со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Д2ЭГФК горючая жидкость. Температура вспышки в закрытом тигле 79°С. Температура вспышки в открытом тигле 87°С. Температура самовоспламенения 250°С. Температурные пределы воспламенения нижний-78 °С верхний-132 °С. Д2ЭГФК обладает раздражающим действием на слизистую глаз, кожу. Опасно попадание Д2ЭГФК в пищеварительный тракт. При попадании продукта на кожу или в глаза следует смыть его водой с мылом. При попадании паров продукта в дыхательные пути пострадавшего вывести на свежий воздух и вызвать врача. В случае попадания Д2ЭГФК в пищеварительные органы необходимо пострадавшему промыть желудок и обратиться за помощью к врачу. По степени воздействия на организм человека Д2ЭГФК относится согласно ГОСТ 121.007-76 к третьему классу опасности ( вещества умеренно-опасные). Производственные помещения ,в которых проводят работы с Д2ЭГФК,должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. В случае загорания для тушения Д2ЭГФК применяется песок, огнетушители ОХП-10, передвижные углекислотные установки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенный им материал отвечает требованиям технических условий.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии со спецификацией.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке.

| РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| 1 2 3 4 5 6 | Д2ЭГФК ЕОСЗ ГК «Росатом» ТУ ГМЗ ОСТ | ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) фосфорная кислота Единый отраслевой стандарт закупок Государственная корпорация по атомной энергии Технические условия Гидрометаллургический завод Отраслевой стандарт |

| РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |

Руководитель заказчика

Директор ГМЗ

Заказчик

Начальник цеха №2

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель технического центра аналитики

От Поставщика                                                 От Покупателя

___________________                                         Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/