Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Источник питания для зарядки конденсаторной батареи TDK-LAMBDA серия ALE 802-10 kV-POS-400VAC или (эквивалент) | №; Параметр; Величина. 1; Входное напряжение:; 400 В переменного тока, 3-х фазная сеть, частота 50/60 Гц.. Входной ток; 25 А. Устойчивость; 0.2% в час после одного часа прогрева. 2; Средняя скорость заряда:; 8000 Дж/с.. 3; Значение выходного напряжения источника питания:; 10 кВ. Эффективность; Более 85% при полной нагрузке. Частота повторения импульсов; ± 2% до 1000 Гц,. 4; Полярность:; Положительная. Высоковольтный кабель; Коаксиальный кабель напряжением 50-40 кВ DS2214 с встроенным высоковольтным конектором. Высоковольтная изоляционная среда; Exxon Mobil Univolt N61B или нефтяное масло в качестве электроизоляционного материала. Защита; Короткого замыкания, перегрузки, дуг, при перегрузке,. Наличие органов управления и отображения информации на лицевой панели - 802L; Контроль напряжения, датчики напряжения и тока, индикаторы состояния.. 5; Коэффициент полезного действия; 85 %. Запасаемая энергия; Менее 0.3 Дж на всех моделей. 6; Габариты, мм:; 483х222х432. Вес - фунты (кг); 80 (37). Комплектация: №; Наименование; Количество. 1; Источник питания серия ALE 802L-10kV-POS-400VAC; 1. 2; Руководство по эксплуатации; 1. 3; Съёмный высоковольтный кабель длиной 3 метра; 1. 4; Ответная часть для кабеля управления 15-контактный соединитель типа “D”; 2. Наличие протокола заводских испытаний. Прибор должен иметь протокол калибровки | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  940 038,96 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/