ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Устройство геодезических пунктов и подъездных дорог».
Проектом предусматривается:
Расчистка трасы, устройство асфальтобетонных и щебеночных дорог и проездов, устройство 15 геодезических пунктов (реперных точек).
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
	АС

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	3
	4

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
(1000 м3 грунта)
	0.23


	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 (доработка)
(100 м3 грунта)
	0.1


	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)
	2.1


	4
	Устройство бетонной подготовки под фундамент Ф1
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.004


	5
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)    БСМ В7,5 П1F100W4
(м3)
	4.1


	6
	Надбавка по морозостойкости (F) за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания(за неполные 50 циклов пересчет не производится), МРз до 200
(м3)
	4.1


	7
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (фундамент Ф1)
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.015


	8
	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.015


	9
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	1.53


	10
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	1.53


	11
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
(т)
	0.088


	12
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
(т)
	0.088


	13
	Установка стойки из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм (стойка СТ1)
(1 км трубопровода)
	0.03


	14
	Бетонирование стойки СТ1 (труба а/ц) и фундамента Ф-1
(1 м3 конструктивного объема свай)
	0.1


	15
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)   БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	0.1


	16
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	1.1


	17
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (каркас КП1)
(1 т)
	0.086


	18
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (закладная деталь МК1)
(1 т)
	0.0076


	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.01


	20
	Постановка болтов: высокопрочных (крепление марки М1 из нержавейки к МК1)
(100 шт. болтов)
	0.2


	21
	Болты анкерные М 28х60
(шт.)
	20


	22
	Марка репера М1 из нержавеющей стали
(шт)
	10


	23
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного   (под плиту ж/б П1)
(1 м3 основания)
	5


	24
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (П1)
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.33


	25
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)   БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	34


	26
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	34


	27
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
(т)
	1.008


	28
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
(т)
	1.008


	29
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (кольцо КО1)
(1 т)
	0.131


	30
	Устройство Гидроизоляции из унифлекса (деформационный зазор) между плитой П1 и стойкой СТ1
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.3


	31
	Унифлекс ТПП
(м2)
	33


	32
	Засыпка песком (деформационный зазор) между плитой П1 и стойкой СТ1
(1 м3 основания)
	1


	33
	Устройство ступени для подъема на плиту
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.005


	34
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)   БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	0.51


	35
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	0.51


	36
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (щебеночная отсыпка по периметру плиты П1)
(1 м3 подстилающего слоя)
	6.5


	37
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.7


	38
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
(1000 м3 грунта)
	0.069


	39
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 3 (доработка)
(100 м3 грунта)
	0.03


	40
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
(100 м3 грунта)

	0.63


	41
	Устройство бетонной подготовки под фундамент Ф1
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.0012


	42
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)    БСМ В7,5 П1F100W4
(м3)
	0.39


	43
	Надбавка по морозостойкости (F) за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания(за неполные 50 циклов пересчет не производится), МРз до 200
(м3)
	0.39


	44
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (фундамент Ф1)
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.0045


	45
	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.0045


	46
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200) БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	0.459


	47
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	0.459


	48
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
(т)
	0.0264


	49
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
(т)
	0.0264


	50
	Установка стойки из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм (стойка СТ1)
(1 км трубопровода)
	0.009


	51
	Бетонирование стойки СТ1 (труба а/ц) и фундамента Ф-1
(1 м3 конструктивного объема свай)
	0.06


	52
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)   БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	0.06


	53
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	0.06


	54
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (каркас КП1)
(1 т)
	0.0258


	55
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (закладная деталь МК1)
(1 т)
	0.00228


	56
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.003


	57
	Постановка болтов: высокопрочных (крепление марки М1 из нержавейки к МК1)
(100 шт. болтов)
	0.06


	58
	Болты анкерные М 28х60
(шт.)
	6


	59
	Марка репера М1 из нержавеющей стали
(шт)
	3


	60
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного   (под плиту ж/б П1)
(1 м3 основания)
	1.5


	61
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (П1)
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.132


	62
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)   БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	13.5


	63
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	13.5


	64
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
(т)
	0.3024


	65
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
(т)
	0.3024


	66
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (кольцо КО1)
(1 т)
	0.0393


	67
	Устройство Гидроизоляции из унифлекса (деформационный зазор) между плитой П1 и стойкой СТ1
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.09


	68
	Унифлекс ТПП
(м2)
	9.9


	69
	Засыпка песком (деформационный зазор) между плитой П1 и стойкой СТ1
(1 м3 основания)
	0.6


	70
	Устройство ступени для подъема на плиту
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.012


	71
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)   БСМ В15 П1F100W4
(м3)
	1.23


	72
	Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4
(м3)
	1.23


	73
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (щебеночная отсыпка по периметру плиты П1)
(1 м3 подстилающего слоя)
	6.5


	74
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
	0.28


	75
	Монтаж элемента реперной точки РТ2 и элемента крепления МК2
(1 т конструкций)
	0.054496


	76
	Стоимость элемента реперной точки РТ2 и элемента крепления МК2
(т)
	0.055

	77
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой фосфатирующая ВЛ-02
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05
5/100

	78
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АС-071 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05
5/100

	79
	Грунтовка АС-071 (0,2кг/м2)
(кг)
	2


	80
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью АС-554 (оранжево-красной) чередуя с белой эмалью за 1 раз
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05


	81
	Эмаль АС-554 (0,2кг/м2)
(кг)
	1


	82
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: лаком АС-523 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.05


	83
	Защитный лак  АС-523
(кг)
	1


	ГП

	  №      п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см
(100 деревьев)
	0.07


	2
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
(100 хлыстов)
	0.07


	3
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов: до 32 см
(100 деревьев)
	0.07


	4
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см
(100 деревьев)
	0.07


	5
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
(100 пней)
	0.07


	6
	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)
	0.07


	7
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)
	0.07


	8
	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: свыше 32 см (до 500м)
(100 пней)
	0.07

	9
	При вывозке пней на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-110-02
(100 пней)
	0.07

	10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (растит. грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.021


	11
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01
(1000 м3 грунта)
	0.021


	12
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0.021


	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	29.4


	14
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
(1000 м3 грунта)
	0.021


	15
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.0808


	16
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.0808


	17
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.283


	18
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0808


	19
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.0808


	20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4  (недостающий грунт для насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0592


	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I (от ОП4)
(т)
	58.5


	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
(т)

	56.94


	23
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.059


	24
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0592


	25
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03
(1000 м3 грунта)
	0.0592


	26
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.27


	27
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.2


	28
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	19.32

	29
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.2


	30
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.2

	31
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	2


	32
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.2


	33
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.033


	34
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3.3


	35
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.18


	36
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	17.4

	37
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.18

	38
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.18

	39
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.8


	40
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.18


	41
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.06


	42
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3
	6


	43
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (ПДН6х2-1,68м3)-3шт
(100 м3 сборных железобетонных плит)
	0.0504


	44
	Плиты дорожные: ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)
(шт.)
	3

	45
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (расход каменной пыли 1,27м3 на 1м3 )
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0.04572


	46
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	4.572


	47
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.036


	48
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.032


	49
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.4064


	50
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.036


	51
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.017


	52
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.017


	53
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.0825


	54
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.02


	55
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.02


	56
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.106


	57
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (недостающий грунт для насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.003


	58
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I (от ОП4)
(т)
	5.85


	59
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.003


	60
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.13


	61
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	12.6

	62
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.13


	63
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.13

	64
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.3


	65
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.13


	66
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.03


	67
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3


	68
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.075


	69
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.9525


	70
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0075


	71
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.038


	72
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.038


	73
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.155


	74
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.005


	75
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.03


	76
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (недостающий грунт для насыпи  ОП1, ОП2)
(1000 м3 грунта)
	0.033


	77
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 2 км, класс груза I (к ОП1,ОП2)
(т)
	64.35


	78
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.033


	79
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	80
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	15

	81
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	82
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.155

	83
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.55


	84
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.155


	85
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.03


	86
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3


	87
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.03


	88
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.381


	89
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.003


	90
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (растит. грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.0133


	91
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01
(1000 м3 грунта)
	0.0133


	92
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0.0133


	93
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	18.62


	94
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
(1000 м3 грунта)
	0.0133


	95
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.036


	96
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.036


	97
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.155


	98
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.011


	99
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.011


	100
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.051


	101
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (недостающий грунт для насыпи ОП1, ОП2)
(1000 м3 грунта)
	0.025


	102
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
(т)
	48.75


	103
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.059


	104
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	105
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	15

	106
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	107
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.155

	108
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.55


	109
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.155


	110
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.03


	111
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3


	112
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.02


	113
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.254


	114
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.002


	115
	Укрепление насыпи щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.006


	116
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	0.6


	117
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1  (растит. грунт)
(100 м3 грунта)
	0.007


	118
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (растит. грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.0007


	119
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0.007


	120
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	9.8


	121
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
(1000 м3 грунта)
	0.007


	122
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (устройство насыпи)
(100 м3 грунта)
	0.02


	123
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4  (выемка)
(100 м3 грунта)
	0.006


	124
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (недостающий грунт для насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0014


	125
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	2.73


	126
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.0014


	127
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.022


	128
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.2794


	129
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0022


	130
	Укрепление насыпи щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.005


	131
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	0.5


	132
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1  (растит. грунт)
(100 м3 грунта)
	0.007


	133
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (растит. грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.0007


	134
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	0.007


	135
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	9.8


	136
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
(1000 м3 грунта)
	0.007


	137
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (устройство насыпи)
(100 м3 грунта)
	0.035


	138
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4  (выемка)
(100 м3 грунта)
	0.005


	139
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (недостающий грунт для насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.003


	140
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	5.85


	141
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.003


	142
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.023


	143
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.2921


	144
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0023


	145
	Укрепление насыпи щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.005


	146
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	0.5


	147
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.0478


	148
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.0478


	149
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.158


	150
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0035


	151
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.0035


	152
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)

	0.02


	153
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (лишний грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.0443


	154
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	86.385


	155
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.059


	156
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	157
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	15

	158
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	159
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.155

	160
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.55


	161
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.155


	162
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.03


	163
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3


	164
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.03


	165
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.381


	166
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.003


	167
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.036


	168
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.036


	169
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.1345


	170
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.017


	171
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.017


	172
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.072


	173
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (лишний грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.1175


	174
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	229.125


	175
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.1175


	176
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	177
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	15

	178
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	179
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.155

	180
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.55


	181
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.155


	182
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.03


	183
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3


	184
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.045


	185
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.5715


	186
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0045


	187
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4  (выемка)
(100 м3 грунта)
	0.005


	188
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.012


	189
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.1524


	190
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0012


	191
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4  (выемка)
(100 м3 грунта)
	0.014


	192
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.055


	193
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.6985


	194
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0055


	195
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.0615


	196
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.0615


	197
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.168


	198
	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
	0.055


	200
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (лишний грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.067


	201
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	130.65


	202
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.067


	203
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	204
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	15

	205
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.155


	206
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.155

	207
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.55


	208
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.155


	209
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.03


	210
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3


	211
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.13


	212
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	1.651


	213
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.013


	214
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
(10 м3 основания)
	0.015


	215
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 300 мм
(1 км трубопровода)
	0.002


	216
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 5 мм
(м)
	2

	217
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.114


	218
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.114


	219
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.2605


	220
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (лишний грунт)
(1000 м3 грунта)
	0.114


	221
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	222.3


	222
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.114


	223
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.107


	224
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	10.4

	225
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.107


	226
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.107

	227
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.07


	228
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.107


	229
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.036


	230
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3.6


	231
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (ПДН6х2-1,68м3)-4шт
(100 м3 сборных железобетонных плит)
	0.0672


	232
	Плиты дорожные: ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)
(шт.)
	4

	233
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (расход каменной пыли 1,27м3 на 1м3 )
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0.06096


	234
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	6.096


	235
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.048


	236
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.155


	237
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	1.9685


	238
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0155


	239
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
(10 м3 основания)
	0.015


	240
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
(100 м трубопроводов)
	0.24


	241
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(м)
	24

	242
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(выемка)
(1000 м3 грунта)
	0.02


	243
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.02


	244
	Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.1


	245
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4  (выемка под покрытие)
(100 м3 грунта)
	0.007


	246
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 4(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0207


	247
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-04
(1000 м3 грунта)
	0.0207


	248
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 (недостающий грунт для насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0383


	249
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	74.685


	250
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
	0.0383


	251
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3(устройство насыпи)
(1000 м3 грунта)
	0.0383


	252
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-03
(1000 м3 грунта)
	0.0383


	253
	Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
(1000 м2 спланированной площади)
	0.125


	254
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0.107


	255
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
(т)
	10.4

	256
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см (толщ. 15см)
(1000 м2 покрытия)
	0.107


	257
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
	-0.107

	258
	Песок природный для строительных: работ средний(дополнит. на 1 см)
(м3)
	1.07


	259
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.107


	260
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (ПДН6х2-1,68м3)-4шт
(100 м3 сборных железобетонных плит)
	0.0672


	261
	Плиты дорожные: ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1)
(шт.)
	4

	262
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (расход каменной пыли 1,27м3 на 1м3 )
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0.06096


	263
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	6.096


	264
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.048


	265
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.034


	266
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	3.4


	267
	Устройство  покрытий из каменной пыли толщ.  10 см
(100 м2 основания или покрытий)
	0.026


	268
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
(м3)
	0.3302


	269
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных
(1000 м2 основания)
	0.0026


	270
	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
(1000 м2 покрытия полосы и обочин)
	0.01


	271
	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм
(м3)
	1


	272
	Устройство основания под трубопроводы: щебеночного
(10 м3 основания)
	0.015


	273
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
(100 м трубопроводов)
	0.24


	274
	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм
(м)
	24


Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической частью, ПУЭ,  ГОСТ, ТУ, регламентами, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, протоколы , акты испытаний оформленные в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

2. Требования к организации.
 Наличие свидетельства о саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации либо подвергнут процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

3.Стоимость и сроки выполнения работ.

В стоимость лота включены все расходы, в том числе стоимость оборудования, материалов, командировочные расходы, перевозки, перебазировка механизмов, затраты на проживание, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4.Оплата работ.

Без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.    
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
13
15

