акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку устройств кнопочных

том 2 «ТЕХНИЧЕСкАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на поставку устройств кнопочных

для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Устройство кнопочное КТ-4УК (или эквивалент)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство должно быть предназначено для установки в нишах любой конструкции.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура не менее чем от -50°С до +50 °С При относительной влажности воздуха до 98% При температуре +25°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры Высота не более 37 мм рамка – не более 200x260мм; насадка - диаметр 70мм, 100х100мм Сопротивление в рабочем состоянии кнопки (между контактами): 1-2 не более 0,1 Мом 1-4 не более 50 Мом 3-4 6,8КОм(±20%) Сопротивление в не рабочем состоянии кнопки (между контактами): 1-2 не более 50 Ом 1-4 не менее 0,1 МОм 2-3 6,8 Кoм(±20%)

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Контакты магнитные 4шт Контакты магнитоуправляемые герметизированные (МК-10-3А) 2шт Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 Ком(+-)10% ОЖО.467.107ТУ 1шт

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок службы не менее 10 лет

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не требуется

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Содержание золота на контакте магнитоуправляемом герметизированном МК-10-3А ДеО.483.000 ТУ не менее 5,8822 мг для одного контакта

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Рабочее напряжение: постоянное до 30В при токе 3-100МА. Переменное до 30В частотой 500ГЦ.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1. Устройство кнопочное КТ-4УК (или эквивалент) 1шт 2. Винт АМЗ-6g x 7.32.136 ГОСТ 17475-80 4шт 3. Шуруп 3-3x25.01.15 ГОСТ 1145-80 4шт 4.Лепесток 005 ОСТ 95 1358-73 8шт 5.Провод МГТФ 0,07 ТУ 16-505.185-71 0,15м 6.Трубка 3,31ТВ-40.230.1 белая 1 сорт ГОСТ 19034-82 0,08м 7.Винт АМЗ-6g x 16.32.036 ГОСТ 17475-80 4шт 8.Гайка М3-7Н.5.026 ОСТ 95 1452-73 4шт 9.Шайба 3.32.0-С (69) 9 ОСТ 95 1462-73 8шт 10.Шайба 3Т 65Г 029 ГОСТ 6402-70 4шт

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Товар должен иметь маркировку в соответствии с действующими нормативными документами на данный вид товара

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения. Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка производится на складе заказчика по адресу: Москва, ул.Генерала Белова 14

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию(паспорта, инструкцию по эксплуатации и т.д.) Оригиналы счета, счет-фактуры, ТТН(форма 1-Т, другие документы, необходимые для приемки товара, документы о сертификации товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставка в собранном и полностью укомплектованном виде или сборка силами поставщика на территории заказчика.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не менее 3лет хранения в неотапливаемом помещении в соответствии с ГОСТ В.9.003-72

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Дата выпуска не ранее 2015 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется без каких-либо расходов со стороны Заказчика производить замену или ремонт неисправных деталей, вызванных производственным дефектом или браком по вине производителя.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Наименование; Количество; Единица измерения. - Устройство кнопочное КТ-4УК (или эквивалент); 1400; к-т. СРОК ПОСТАВКИ Срок поставки – не позднее 6 месяцев с даты подписания договора. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращения отсутствуют. |  |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения отсутствуют. |  |

Начальник отдела снабжения ДМТО _______________ Д.П. Давыдов

Исполнитель                                         _______________  Р.И. Ларионов