
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер

_______________ Г.В. Кондратьев

«_____» _______________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: Порошковая установка. 
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

	 Порошковая лабораторная установка PEM-X1 CG или эквивалент.
	не менее 24 месяцев
	1 к-т

	Назначение

	Нанесение органических порошковых покрытий на изделия под воздействием электростатического разряда. 

	Технические характеристики

	Сеть,  В
	250

	Частота, Гц
	50

	Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт
	40

	Максимальное выходное напряжение, менее, В
	22

	Максимальный выходной ток, не менее, А
	0,9

	Ограничение тока разряда, диапазон, не менее, А
	5×10-3.. 120×10-6

	Подключение сжатого воздуха 
	G1/4”

	Диаметр подключаемого шланга,  мм
	18,5×12,5

	Диапазон давления входной воздух, МПа
	0,6 ..0,8

	Максимальное потребление сжатого воздуха, не более, м3/ч
	20

	Сумма подающего и дозирующего сжатого воздуха, диапазон, не менее, м3/ч
	2 .. 12

	Расход сжатого воздуха на пистолет, диапазон, не менее, м3/ч
	0,05 .. 4,5

	Предустановленные программы окраски, не менее, шт
	4

	Количество добавляемых программ окраски, не менее, шт
	46

	Возможность настройки высоковольтного каскада электростатического поля 
	Есть

	Система продувки внутренних полостей шланга и пистолета
	Есть

	Система автоматической регулировки потоков воздуха в замкнутом контуре
	Есть

	Максимальная величина выхода порошка, не  менее, г/мин 

	200

	Рабочая температура окружающей среды, диапазон, не менее, °С
	5 .. 45,   при относительной влажности воздуха не более 75%

	Комплектация

	Пистолет с воронкой для порошка PEM-X1 CG
	1 к-т

	Комплект форсунок
	1 к-т

	Заявление о соответствии
	1 к-т

	Инструкция по эксплуатации на немецком языке
	1 к-т

	Инструкция по эксплуатации на соответствующем национальном языке
	1 к-т

	Шланг подачи дозирующего воздуха от устройства управления
	1 шт

	Шланг подачи подающего воздуха от устройства управления
	1 шт

	Шланг распыляющий воздух от устройства управления
	1 шт


2. Условия поставки (согласно  «Инкотермс 2000») DDP, склад Заказчика.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, пусконаладочные работы, проведение обучения.
3. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

4. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, паспорта на оборудование, руководство по эксплуатации, документацию в соответствии с требованиями федерального закона от 27.12.2002 №187-ФЗ (ред.от 23.06.2014) «О техническом регулировании» и технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), каталог запасных частей. 

Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладки оборудования (подготовка производственных помещений, электричества, подачи воздуха и схемы фундамента) в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после поступления Поставщику суммы предоплаты по платежу.

5. Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. 
В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период.

6. Требования к поставщику
Поставщик обязуется провести пуско-наладочные работы и обучение исполнителей на территории предприятия-потребителя.
7. Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный, пр-т Мира д.1.

Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

8. Условия оплаты

100% по факту поставки на склад Заказчика и проведения пуско-наладочных работ в течение 30 банковских дней.
9. Срок поставки

 Не позднее 10(десяти) рабочих дней.
