ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мазута

(номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов))

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку мазута

(номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов))

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

Техническое задание

на поставку мазута

г. Мурманск 	«____» _______________ 20 __ г.

  - Предмет договора

Поставка поставку мазута (номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топливо мазутное средневязкое ИФО-380 или эквивалент | - вязкость кинематическая при 50С: не более 180 мм²/с - зольность: не более 0,10% - массовая доля мех. примесей: не более 0,10% - массовая доля воды: не более 0,80% - массовая доля серы: не более 2,5% - температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 62С - температура текучести: не выше 20С - коксуемость: не более 12% - плотность при 15С: не более 975 - массовая доля ванадия: не более 200 мг/кг продукта - ТУ-0252-014-00044434-2001 | 900,00 | тонн. |

  - Требования по правилам сдачи и приемки

- Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификат на материал, паспорт на изделие. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

- На продукцию должны быть предоставлены:

- копия паспорта завода изготовителя на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика;

- копия лабораторного анализа на соответствие мазута марки ИФО – 380 (или аналог) ТУ- 0252 –014 – 00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.

- Дата и время поставки согласовывается не менее, чем за три дня до поставки топлива

  - Требования к транспортированию

Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего

  - Дополнительные (иные) требования

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включены транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет, оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

  - Требования к месту и сроку (периодичности) поставки

  - Место поставки товара

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

  - Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена согласно утверждённому Графику поставки, в срок не позднее «25» ноября 2014г.

  - ПОДПИСИ

| Начальник котельной |  |  |  | Р.В. Медунецкий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАННО:

| Начальник ЭМС |  |  |  | А.А. Тимченко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главного инженера - начальник УБ |  |  |  | С.Д. Попович |