ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку сетевого оборудования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

            Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Подраздел 7.1 Требования к количеству
Подраздел 7.2 Срок поставки

            Подраздел 7.3 Место поставки продукции
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Коммутатор Allied telesis IX5-28GPX (или эквивалент)
Источник питания Allied telesis PWR800 (или эквивалент)
Интерфейсный модуль Allied telesis SP10SR (или эквивалент) 

Интерфейсный модуль Allied Telesis SPSX (или эквивалент)
Камера AXIS P3384-V (или эквивалент)
Камера AXIS P3384-VE (или эквивалент)
Камера AXIS P3364-LV (или эквивалент)
Кронштейн AXIS T91D61 (или эквивалент)
Адаптер AXIS AX5502-351 (или эквивалент)
Адаптер AXIS AX5502-321 (или эквивалент)
ИК-прожектор AXIS T90A40 (или эквивалент)
Какмера AXIS Q6042-E  (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Коммутатор Allied telesis IX5-28GPX (или эквивалент)
Рабочий диапазон температур 0~50C

2 сменных блока питания с балансировкой нагрузки

POE+ бюджет не менее 740Вт (24 порта по 30Вт)

Поддержка кольцевого протокола быстрого восстановления (50мс) (EPSR)

Стекирование используя SFP+, не менее 4-х устр-в

Возможность удаленного стекирования через оптические каналы с модулями SFP+

4 порта 10G SFP+

Централизованное управление (AMF)

Статическая маршрутизация

Двойное тегирование VLAN QinQ 802.1ad
2. Источник питания Allied telesis PWR800 (или эквивалент)
AT-PWR800 мощностью 800 Вт – обеспечивает системное питание на 250 Вт и до 480 Вт для оборудования PoE.

Модули AT-PWR800 могут использоваться в опциональном блоке резервного питания, обеспечивая дополнительное питание PoE для существующего стека коммутаторов и/или источник аварийного питания на случай сбоя основного модуля.

3. Интерфейсный модуль Allied telesis SP10SR  (или эквивалент)
Модуль SFP+ 10GE  для многомодового оптоволокна (300м), длина волны 850нм,

Рабочий диапазон температур 0~70C

4. Интерфейсный модуль Allied Telesis SPSX (или эквивалент)
модуль SFP 1 GE  для многомодового оптоволокна (220м), длина волны 850нм,

Рабочий диапазон температур 0~70C

5. Камера AXIS P3384-V (или эквивалент)
Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
Общие характеристики:

Корпус: Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10;

Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

Питание: Power over Ethernet , не более 5.9 Вт;

Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход

Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85%.

Вес: не более 700 г.

Камера:

Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

Объектив: диапазон f не менее  3 – 9 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 300 – 840 ;

Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей;

Минимальная освещённость: 
Цветное изображение – не менее 0,5 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,08 люкс при F1.2 с динамическим захватом(WDR); 
Цветное изображение: 0,15 люкс при F1.2, черно-белое: 0,03 люкс, при F1.2 с технологией Lightfinder

Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1600, вращение 3400;

Диапазон времени срабатывания затвора: WDR с динамическим захватом: от 1/192 с до 1/37 с при частоте линии питания 50 Гц, Технология Lightfinder: от 1/24 500 с до 2 с при частоте линии питания 50 Гц

Видео:

Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG

Разрешение 720p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1040х1050
Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; WDR с динамическим захватом: до 120 дБ (0,5–500 000 люкс) в зависимости от сюжета в кадре
Звук:

Передача звука: в двух направлениях
Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт
Ввод/вывод звука, вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)

Сеть:

Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
6. Камера AXIS P3384-VE (или эквивалент)
Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
Общие характеристики:

Корпус: Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10; IP66 и NEMA 4X
Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

Питание: Power over Ethernet , не более 12.1 Вт;

Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход

Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

Диапазон рабочих температур с нижним пределом  -400С и верхним пределом не меньше +550С

Диапазон работы во влажной среде 10 -100% (с конденсатом)
Вес: не более 1.7 кг.

Камера:

Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

Объектив: диапазон f не менее  3 – 9 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 300 – 840 ;

Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей;

Минимальная освещённость: 
Цветное изображение – не менее 0,5 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,08 люкс при F1.2 с динамическим захватом(WDR); 
Цветное изображение: 0,15 люкс при F1.2, черно-белое: 0,03 люкс, при F1.2 с технологией Lightfinder

Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1600, вращение 3400;

Диапазон времени срабатывания затвора: WDR с динамическим захватом: от 1/192 с до 1/37 с при частоте линии питания 50 Гц, Технология Lightfinder: от 1/24 500 с до 2 с при частоте линии питания 50 Гц

Видео:

Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG

Разрешение 720p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1040х1050
Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; WDR с динамическим захватом: до 120 дБ (0,5–500 000 люкс) в зависимости от сюжета в кадре
Звук:

Передача звука: в двух направлениях
Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт
Вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход
Сеть:

Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
7. Камера AXIS P3364-LV (или эквивалент)
Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
Общие характеристики:

Корпус: Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10;

Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

Питание: Power over Ethernet , не более 5.9 Вт; со включенной ИК-подсветкой не более 12,1 Вт
Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход
ИК подсветка: светодиоды с низким энергопотреблением, увеличенным сроком службы, регулируемым углом и интенсивностью подсветки. Дальность до 30 м в зависимости от обстановки

Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85%.

Вес: не более 670 г.

Камера:

Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;

Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей; регулируемый угол и интенсивность инфракрасной подсветки

Минимальная освещённость: Цветное изображение – не менее 0,12 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,03 люкс при F1.2; 0 люкс со включенной ИК-подсветкой
Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1700, вращение 3400;

Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/24 500 с до 2 с при частоте линии питания 50 Гц
Видео:

Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG

Разрешение 720p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1040х1050
Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; 
Звук:

Передача звука: в двух направлениях
Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт
Ввод/вывод звука, вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)

Сеть:

Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
8. Кронштейн AXIS T91D61 (или эквивалент)
Включает в себя монтажную пластину и настенный кронштейн

Нагрузка не менее 25 кг

Размеры монтажного основания не более 196 х 137 мм

9. Адаптер AXIS AX5502-351 (или эквивалент)
Адаптер для подвесного крепления AXIS P33/-V серий

10. Адаптер AXIS AX5502-321 (или эквивалент)
Адаптер для подвесного крепления AXIS P33/-VЕ серии

11. ИК-прожектор AXIS T90A40  (или эквивалент)
Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
Питание: вход: 100–240 В переменного тока (автоопределение), потребляемая мощность 80 Вт, длина кабеля 2,5 м, регулируемая выходная мощность для эффективной работы светодиодов и выполнения телеметрического контроля

Тип:  ИК-прожектор 850 нм, полускрытый

Угол: от 120° до 180°

Расстояние: от 64 до 42 м

Условия эксплуатации: от -50 °C до +50 °C, класс защиты IP66

Принадлежности в комплекте поставки: U‐образный кронштейн, блок питания с регулируемым фотоэлементом

12. Камера AXIS Q6042-E  (или эквивалент)
Предлагаемое оборудование должно быть серийным.
Общие характеристики:

Корпус: металлический (алюминий), прозрачный купол из поликарбоната; IP66, IK10 и NEMA 4X
Память: ОЗУ – не менее 512 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

Питание: High Power over Ethernet  , не более 60 Вт;

Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

Диапазон рабочих температур: с нижним пределом  -500С и верхним пределом не меньше +500С, технология Arctic Temperature Control
Диапазон работы во влажной среде: 10-100 % (c конденсатом)
Вес: не более 3.7 кг.
Комплект поставки: адаптер питания High PoE 60 Вт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66);
Размеры: диаметр – не более 252.2 мм(с солнцезащитным козырьком), высота – не более 254.6 мм (с солнцезащитным козырьком).

Камера:

Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

Датчик изображения: 1/4 ПЗС, прогрессивная развертка;

Объектив: диапазон f не менее  3.3 – 119 мм, диапазон F не менее 1.4-4.2; автофокусировка, автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 1.70 – 57.20 ;

Дистанционное управление фокусировкой и зумом;

Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0.5 люкс при 30 IRE, F1.4; чёрно-белое изображение – не 0,008 люкс при 30 IRE, F1.4 
Панорамирование, наклон и масштабирование: автопереворот изображения, 256 предустановленных положений, запись тура, маршрут обхода охраны, настройка приоритетов управления, экранный направляющий указатель; поворот: неограниченный на 360°, 0.05–450 °/с; наклон: 220°, 0.05°–450 °/с ; 36-кратный оптический зум и 12-кратный цифровой зум, общий 432-кратный зум;
Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/30 000 до 1,5 с (50 Гц);

Видео:

Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
Разрешение: от 736 x 576 (Extended D1) до 176 x 144 (50 Гц);

Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG;
Параметры изображения: Широкий динамический диапазон; ручное управление скоростью срабатывания затвора; регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, баланса белого, экспозиции и участка экспонирования; компенсация фоновой засветки; тонкая настройка действий при слабом освещении; поворот; наложение текста и изображений; 32 индивидуальные трехмерные маски для закрытых зон; остановка изображения при PTZ, электронная стабилизация изображения
  Сеть:

Безопасность: Защита паролями, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPSa, контроль доступа по сети IEEE 802.1Xa, дайджест-проверка

подлинности, журнал доступа пользователей 
Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP;

Системная интеграция:

Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения, ONVIF S;

Интеллектуальное видео: Видеодетектор движения; автоматическое слежение; функция Active Gatekeeper
Срабатывание сигнала тревоги: Видеодетектор движения, удар, вентилятор, нагреватель, температура, поданный вручную сигнал, автоматическое слежение, перемещение, предустановка параметров PTZ, события, связанные с накопителями данных

Действия по тревоге: Отправка файлов: по FTP, HTTP, сети или электронной почте, рассылка уведомлений по: электронной почте, HTTP и TCP, предустановленные параметры PTZ, автоматическое слежение, режим «День/ночь», видеозапись в локальное хранилище, буферизация видео перед оповещением и после него

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

+ 10...+40 °С
Влажность хранения

20 ... 80%
Рабочая температура

+15 ...+32 °С
Рабочая влажность

20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Коммутатор Allied telesis IX5-28GPX (или эквивалент)

5

шт.

Источник питания Allied telesis PWR800 (или эквивалент)
10

шт.
Интерфейсный модуль Allied telesis SP10SR  (или эквивалент)

10

шт.
Интерфейсный модуль Allied Telesis SPSX (или эквивалент)

10

шт.
Камера AXIS P3384-V (или эквивалент)
39

шт.
Камера AXIS P3384-VE (или эквивалент)
1

шт.
Камера AXIS P3364-LV (или эквивалент)
22

шт.
Кронштейн AXIS T91D61 (или эквивалент)
58

шт.
Адаптер AXIS AX5502-351 (или эквивалент)
57

шт.
Адаптер AXIS AX5502-321 (или эквивалент)
1

шт.
ИК-прожектор AXIS T90A40 (или эквивалент)
4

шт.
Камера AXIS Q6042-E  (или эквивалент)
1

шт.


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 8 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  О.Ю. Грабенко

                                                                      подпись                                         

