«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка контрольно-измерительных приборов

Обнинск

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к комплектности

Подраздел 3.4. Требования к маркировке

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Контрольно-измерительные приборы в составе: - Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220; - Мультиметр APPA 99III; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ; - Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P. Указание на товарный знак контрольно-измерительных приборов не сопровождается словами «аналог» или «эквивалент» так как, контрольно-измерительные приборы входят в комплект инструмента и принадлежностей из состава газовой системы КГО реактора БН-600 согласно комплекту конструкторской документации АРТН.501317.301 и предназначены для поставки на блок №3 Белоярской АЭС.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220; - Мультиметр APPA 99III; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ; - Рабочая температура: от 0 С° до 50 С°. - Влажность воздуха-30-95%. - Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P. - Рабочая температура: от -10 С° до 50 С°. - Влажность воздуха-30-95%. -ударные нагрузки-20g в течении 10мс. -вибрация-50-10 Гц с амплитудой 10мм.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220; -диапазон задания постоянного тока- от 10-13 до 10-1 А; -точность задания значения, не хуже-0,5%; -выходное сопротивление, не менее-1014Ом; -максимальное выходное напряжение-110В. - Мультиметр APPA 99III; -базовая погрешность измерения напряжения постоянного тока-0,08%; -максимальное разрешение при измерении-0,1 мВ/0,01мА/0,1 Ом/0,1Гц/1нФ/0,1С°; -батарейное питание, индикация состояния источников питания-автовыключение; -ЖКИ индикатор с подсветкой дисплея; -ударопрочное пыле-влагозащищенное исполнение. - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ; Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ; -количество портов USB-1; -количество RS422/RS485-1; -максимальная скорость передачи USB, не менее-12Mbps; -максимальная скорость передачи RS422/RS485, не менее-921,6 Kbps; -гальваническая развязка-до 2КВ; -индикация активности портов; -программное обеспечение для Windows и Linux; -питание от порта USB. - Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P. -номинальное входное напряжение - от 10,8В до 16,5В; -диапазон выходных напряжений - от 0 до 1000В; -максимальный выходной ток-5Ма; -защита от короткого замыкания на выходе - да; -габаритные размеры, не более – 60х40х22 мм; -масса, не более - 65г.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Средняя наработка на отказ, не менее - 300000ч.

Подраздел 3.3 Требования к комплектности

В комплект поставки должны входить: - Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220-1шт; - Мультиметр APPA 99III-1шт; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ-2шт; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ-1шт; - Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P-3шт. паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке на программируемый источник постоянного тока Keithley и мультиметр APPA 99III, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.

Подраздел 3.4 Требования к маркировке

Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование товара; основные свойства и характеристики.

Подраздел 3.5 Требования к упаковке

Контрольно-измерительные приборы должны иметь заводскую упаковку, если предусмотрено производителем товара, в ином случае товар упаковывается в картонную коробку с плотным заполнением пространства между стенками и прибором прокладками из амортизирующего материала, после завершения укладки коробка закрывается и запечатывается клеевой лентой. На упаковке нанесены надписи, манипуляционные знаки которыми следует руководствоваться при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 4 Требования по передаче заказчику технических и

иных документов при поставке товаров

При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о поверке на программируемый источник постоянного тока Keithley и мультиметр APPA 99III, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений», выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии свидетельство о поверке средства измерений.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок закупаемого товара 18 месяцев.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Программируемый источник постоянного тока Keithley 6220-1шт; - Мультиметр APPA 99III-1шт; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1130 I MOXЛ-2шт; - Преобразователь USB/RS422/RS485 Uport 1150 I MOXЛ-1шт; - Высоковольтный преобразователь постоянного тока PHV 12-1.0K 5000P-3шт. Срок поставки: 10 апреля 2015г.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.