Техническое задание

на поставку, монтаж и наладку крана башенного (№1 по ПОС), грузоподъемностью 20т для строительства Балтийской АЭС.

- Введение.

Настоящее техническое задание является основанием для подготовки к проведению    конкурсных процедур по выбору поставщика и последующему заключению договора на поставку, монтаж и наладку башенного крана грузоподъемностью не менее 20т, используемого при строительстве Балтийской АЭС.

- Основание.

Проект организации строительства (ПОС) энергоблока №1 Балтийской АЭС чертеж №ВТ1Р.В.110.&.&&&&&&.&&&&&.015.DP.0001 лист 5.

- Цель задания.

Поставка, монтаж, испытание и документальное сопровождение пуска в работу крана башенного на территории стройплощадки Балтийской АЭС.

- Технические характеристики крана.

  - Тип – башенный верхнеповоротный стреловой с горизонтальной стрелой кругового действия, стационарно устанавливаемый на фундамент;

  - Питание крана от сети переменного тока напряжением 380В (-5% +10%);

  - Постоянная потребляемая максимальная мощность, не более - 165 кВа;

  - Высота крана не более 108,4м;

  - Высота подъема крюковой подвески, не менее  92,4м;

  - Максимальный вылет крюковой подвески крана 75,2м;

4.7 Грузовые характеристики крана:

| Вылет, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность (не менее), тн. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18,59 | 17,04 | 15,71 | 14,50 |

4.8   Расположение механизма поворота – верхнеповоротный;

4.9.  Температурный режим использования крана от -25°С до +40 °С;

4.10.  Скорость подъема при грузоподъемности 20т не менее - 27м/мин;

4.11. Максимальная скорость подъема не менее 140м/мин;

4.12. Мощность лебедки основного подъема не менее 110 кВт;

4.13. Кабина крановщика с отоплением и кондиционером;

4.14. Наличие системы защиты от молний;

4.15. Наличие интеллектуальной динамической защиты крана (система SMIE) от столкновения с другими кранами и возможностью контроля работы каждого крана с выводом на удаленный ПК (для диспетчерских служб);

4.16. Полная масса крана, не более 376т;

- Комплект поставки.

  - Кран башенный стреловой с горизонтальной стрелой кругового действия в полной заводской комплектации – 1 ед.;

  - Комплект анкеров для установки крана на фундамент – 2 комплекта;

  - Система телескопирования (монтажная клеть для проведения работ по монтажу/демонтажу крана) в комплекте – 1 ед.;

  - Пульт дистанционного управления краном в комплекте – 1 ед.;

  - Комплект запасных и быстроизнашивающихся частей и деталей крана для обеспечения бесперебойной работы крана (либо максимального сокращения времени простоя в ремонте) в соответствии с ведомостью на запасные части завода изготовителя (правила ПБ 10-382-00 Приложение 6 п.5.2ж.) – 1к-т;

  - Комплект смазочных материалов и рабочих жидкостей для проведения монтажа крана – 1 к-т;

  - Комплект ключей и приспособлений для проведения монтажа и дальнейшего обслуживания крана-1 комплект (в соответствии с ведомостью на инструменты и приспособления завода изготовителя – правила ПБ 10-382-00 Приложение 6 п.5.2ж);

  - Прожектор стрелы крана для освещения рабочей зоны (Р=2кВт) – 2ед.;

  - Лампа прожектора запасная (Р = 2кВт) – 2 шт.;

  - Сигнал звуковой (сирена) – 1ед.;

  - Комплект цепных стропов 4СЦ-26,5/6000 (г/п-26,5т., L-6000мм) – 1 к-т.

  - Контейнер 20 футов для хранения ЗИП и принадлежностей крана -1шт.

  - Противовес - 1 к-т.

- Основные требования к крану.

  - Кран должен быть новым, не бывшим в эксплуатации изготовленным не ранее 2013 года;

  - Расчетный срок эксплуатации крана – не менее 16 лет;

  - Кран в полном объеме должен удовлетворять требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00);

  - Кран должен быть укомплектован приборами и устройствами безопасности:

- Ограничитель грузового момента во всех режимах работы крана;

- Ограничитель грузоподъемности;

- Система весоизмерения на крюке во всех режимах работы крана;

- Указатель скорости ветра (анемометр), подающий звуковой сигнал при максимальной	   скорости ветра указанной в паспорте крана;

- Указатель положения грузовой тележки;

- Указатель положения крюковой подвески;

- Регистратор параметров крана, фиксирующий не менее 400 последних операций;

  - Наличие габаритных огней:

- верхней части крана,

- стрелы и консоли противовесов крана;

  - Обеспечение постоянного расчетного температурного режима работы электрооборудования крана;

  - Сейсмическая устойчивость крана не менее 6 баллов;

  - Лакокрасочное покрытие крана должно обеспечивать защиту обработанных металлических частей в течение всего срока службы крана;

  - Обеспечение переговорной связи между кабиной крановщика и модулем переговорного устройства у основания крана;

  - Возможность подключения потребителей электроэнергии 220В в кабине крановщика.

- Требования к поставщику.

7.1 Поставщик предоставит проект на фундамент башенного крана и  осуществит первоочередную поставку  анкерной группы и анкерной секции - в срок 30 календарных дней с момента заключения договора поставки.

7.2 Поставщик в полном объеме обеспечивает выполнение работ по монтажу крана, с консультацией специалистов Заказчика по работе с краном, наладочные работы и  испытания крана (с участием представителей Ростехнадзора РФ по необходимости) на территории стройплощадки Балтийской АЭС;

7.3  Завершающим этапом поставки крана является испытание крана (техническое освидетельствование) и пуск крана в работу;

- Документация, поставляемая с краном.

  - Паспорт крана оригинал (1экз.);

  - Паспорт крана (копия - 1экз.);

  - Комплект технической документации по монтажу и эксплуатации крана на русском языке (2 экз. на бумажных носителях, 1 экз. на цифровом носителе (компакт-диск);

  - Сертификат соответствия российским стандартам;

  - Разрешение на применение выданное Ростехнадзором РФ (п.4.5 ПБ-10-382-00);

  - Комплект документов на приборы и устройства безопасности (паспорта, сертификаты, инструкции по настройке, эксплуатации и обслуживанию приборов безопасности на русском языке).

  - Комплект чертежей с описанием запасных и быстроизнашивающихся частей и деталей крана.

  - Комплект чертежей и технология изготовления неподвижных противовесов.

  - Программа испытаний крана (полное техническое освидетельствование после завершения монтажа и наладки, в соответствии с требованиями правил ПБ 10-382-00 и РД 22-28-36-01).

8.10. Документы, подтверждающие выполнение монтажных и пусконаладочных работ, в соответствии с требованиями правил ПБ 10-382-00:

- акт выполненных монтажных работ;

- акт наладочных работ;

- протокол измерения сопротивления изоляции электрооборудования крана;

- протокол измерения сопротивления заземления крана;

- акт о проведении полного технического освидетельствования крана;

8.11.Проект на фундамент башенного крана.

8.12.Паспорт на стропа.

- Источник финансирования.

  - Собственные средства ОАО «НИАЭП» (инвестиционная программа «Механизация строительной площадки Балтийской АЭС для выполнения СМР»)..

- Срок поставки, монтажа и наладки крана.

  - Срок поставки крана – 150 календарных дней с момента заключения договора.

  - Срок выполнения работ по проведению монтажа, наладочных работ и испытания -30 календарных дней с момента передачи крана в монтаж.

- Гарантия.

  - Предприятие – поставщик гарантирует соответствие крана настоящему техническому заданию.  Гарантийный срок эксплуатации крана составляет 24 мес. с момента пуска крана в работу. В период гарантийного срока поставщик обязан обеспечить прибытие специалиста в течение 24 часов с момента уведомления.

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| От Продавца: | От Покупателя (Лизингодателя) | От Лизингополучателя |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________________________ | ____________________________________________________ | ____________________________________________________ |
| ______________/___________/ | ______________/___________/ | ______________/___________/ |
| М.П. | М.П. | М.П. |