УТВЕРЖДАЮ Начальник производства ОСП «Буровой участок №3» ____________А.С. Свинарев «___»__________2015 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7002/122

на поставку пневмоударника 8 дюймов

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Пневмоударник TD-80 (или аналог) работает на энергии сжатого воздуха и имеет бесклапанное воздухораспределение. Поршень-боёк пневмоударника за счёт поступательно-возвратного движения наносит удары по хвостовику, который является частью ударного долота. Пневмоударник должен обладать регулировкой системы Airselect (система настраиваемого воздухораспределения). Конструкция в пневмоударника должна позволять отводить весь дополнительный объем воздуха непосредственно на забой скважины через буровое долото и обеспечивать эффективную продувку скважины без снижения мощности работы ППУ. Кроме того система Airselect должна иметь четыре фиксированных положения системы перепускных клапанов позволяющих ступенчато регулировать объем воздуха направляемого в обход рабочего цикла ППУ на продувку скважины.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый пневмоударник должен быть не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при бурении технологических скважин в породах категории буримости не менее 8.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный режим от -40 до +40 градусов Цельсия

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Размер корпуса: 8”; Соединение с бурильной колонной: 4 ½” API Reg Pin; Тип: QL Std hammer; Рабочее давление: 6-30 bar. График зависимости давления от расхода воздуха в зависимости от положения в системе воздухораспределения

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Нет требований

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Поставляется в фанерных ящиках с защитой резьбы от ударов.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно спецификации. ТОРГ 12

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

К пневмоударнику должен прикладываться сертификат удостоверяющий его подлинность и качество (паспорт), и инструкция по эксплуатации на русском языке (действительные на момент поставки).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Продукт разрешен к перевозке любым видом транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет требований

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок - два года от даты изготовления либо наработка не менее 5000 п.м. на один пневмоударник.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Нет требований

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Нет требований

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Нет требований

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Нет требований

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- поставка в соответствии со спецификацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Начальник производства

ОСП «Буровой участок№3»                                                                                            А.С. Свинарев