Приложение № 1

К спецификации

по Договору

№ __________ от «___» ______20 ___ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на буровую установку для бурения технических скважин 
1. Общие требования
Буровая установка для бурения технических скважин (закладочных) из подземных горных выработок, год выпуска оборудования: - 2012г.
Горно-геологические условия:
Горные выработки будут проходиться в фельзитах, андезито-базальтах, лавобрекчиях и конглобрекчиях базальтов, трахидацитах и их туфах, в гранитах, которые в зонах тектонических нарушений в различной степени раздроблены, аргиллизированы, окварцованы и карботизированы. Возможно бурение через пустоты ранее заложенных слоев.
· Коэффициент крепости пород по шкале М.М. Протодьяконова 8-18.
· Категория пород по классификации ЕНВ 1984 г. VIII - XII.
· Средняя плотность вмещающих пород 2,5 т/м3.
Проектируемые горные выработки расположены в пределах депрессионной воронки, сформировавшейся под влиянием шахтного водоотлива, и практически будут сухими. Возможны кратковременные притоки в забои горных выработок трещино-пластовых вод до 1 – 2м3/час.
Вне зон тектонических нарушений породы большей частью средней устойчивости, лавобрекчии и конглобрекчии базальтов, а также все породы в зонах нарушений и в рудоносных участках в связи с повышенной трещиноватостью и ме гасоматическими изменениями (аргиллизацией) - неустойчивые.
Бурение должно производится ударно-вращательным способом погружными пневмоударниками.

Обязательные документы: разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия, гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю.
Срок и объем гарантии: 12 месяцев (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).
2. Технические характеристики бурового станка
Глубина бурения (м)



150
Диаметр бурения пневмоударником (мм):



105-250
Частота вращения шпинделя, реверсивная, (об/мин)



20-90
Максимальное усилие подачи (кгс)



3000
Номинальный крутящий момент на шпинделе (кгс.м)



120
Ход вращателя (мм)



1000

Масса бурового станка, без комплекта штанг, не более (кг.)


600
3. Комплектация буровой установки:
	№пп
	Наименование
	Количество инструмента, необходимое для бурения и расширения закладочных скважин, глубиной до 150м в объеме 1500м

	1
	Штанга буровая БП-89х812 МХ208.00
	200,00

	2
	Коронка буровая KHШ-106БШS40 МХ101.00
	3

	3
	Коронка буровая KHШ-108БШS40 МХ101.00
	3

	4
	Коронка буровая KHШ-110БШS40 МХ101.00
	3

	5
	Коронка буровая KHШ-112БШS40 МХ101.00
	3

	6
	Коронка буровая KHШ-114БШS40 МХ101.00
	3

	7
	Коронка буровая KHШ-156ВШS40 МХ175.00
	5

	8
	Коронка буровая KHШ-159ВШS40 МХ175.00
	5

	9
	Коронка буровая KHШ-163ВШS40 МХ175.00
	5

	10
	Коронка буровая KHШ-166ВШS40 МХ175.00
	5

	11
	Коронка буровая KHШ-169ВШS40 МХ175.00
	5

	12
	Пневмоударник П-110-3.2ШРБ МХ67.00
	2

	13
	Пневмоударник П-160-5.5Ш МХ68.00
	11

	14
	Расширитель Р 210BS/160Ш-110 МХ303.00
	5

	15
	Расширитель Р 215BS/160Ш-110 МХ303.00
	5

	16
	Расширитель Р 220BS/160Ш-110 МХ303.00
	5

	17
	Расширитель Р 225BS/160Ш-110 МХ303.00
	5

	18
	Расширитель Р-245/160III-160 МХ18.00
	9

	19
	Расширитель Р-250/160III-160 МХ18
	7

	20
	Расширитель Р-255/160III-160 МХ18
	7

	21
	Расширитель Р-260/160III-160 МХ18
	7

	22
	Переходник 72*110 В/з-102Н МХ224.00
	11


Комплектация может быть изменена в зависимости от предлагаемой участником конкурентной процедуры буровой установки при условии сохранения необходимого объема бурения (бурение и расширение закладочных скважин, глубиной до 150м в объеме 1500м) и предоставлении обоснования достаточности предлагаемой комплектации для выполнения необходимого объема бурения.
Основные показатели назначения станка:
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Направление 

- бурения полный веер, вертикальные скважины параллельно оси распорной колонки, град
	0 ... 360

	Размеры горной выработки (ширина х высота), м
- минимальные

- максимальные
	2,5 х 2,5

3,6 х 3,6

	Рабочее давление сжатого воздуха, кг/см2
	5,0-6,0

	Рабочее давление в водяной магистрали, кг/см2
	10 ... 12


· Вращатель - с плавным регулированием оборотов шпинделя.
· Плавная подача бурового инструмента на забой.
· Возможность установки центратора бурового става при бурении РС-250
· Наличие вспомогательной лебедки (ручная)
· Наличие пневматической лебедки для перемещения бурового станка по горизонтальным горным выработкам;
· Наличие гидравлической распорной колонки;
· Наличие раздельного подключения подачи воздуха на работу узлов станка и на бурение скважин (бурильные трубы, пневмоударник, очистка скважин), внутренний диаметр ввода не менее 50 мм. 
4. Требование к рабочему месту машиниста буровой установки
Устьевой герметизатор - для отвода шлама и пыли от устья скважины.
Наличие выносного пульта
5. Прочие требования:
комплект наборов ключей и приспособлений, предусмотренных заводом-изготовителем.
	Покупатель
	Поставщик

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	

	Генеральный директор 
	

	_____________________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________

	М.П.
	М.П.


