ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью 1,445 км и одного стрелочного перевода Заказчика, примыкающих к станции Нижняя Роста (номенклатурная группа № 6.2 - услуги по техническому обслуживанию ж/д путей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Первый заместитель генерального директора - главный инженер

	___________________
	М.М. Кашка

	«___» _______ 2013г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью 1,445 км и одного стрелочного перевода, примыкающих к станции Нижняя Роста (инв. № 080020901) 
г. Мурманск
08.10.2013г.

1. Предмет договора
Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожного пути необщего пользования, протяженностью 1,445 км и одного стрелочного перевода Заказчика, примыкающих к станции Нижняя Роста (номенклатурная группа № 6.2 - услуги по техническому обслуживанию ж/д путей) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование работ

	1. Работы по балласту

	1.1. 
	Исправление просадок и перекосов пути на щебеночном балласте подбивкой шпал электрошпалоподбойками ЭШП-9

	1.2. 
	Исправление просадок и перекосов пути подбивкой деревянных шпал торцевыми или маховыми подбойками

	1.3. 
	Вырезка, прогрохотка и заброска в путь щебеночного балласта

	2. Работы по шпалам

	2.1. 
	Смена деревянных шпал

	2.2. 
	Ремонт деревянных шпал или брусьев, лежащих в пути на щебеночном балласте

	2.3. 
	Регулировка шпал по меткам на величину до 10 см

	2.4. 
	Зачистка заусенцев на шпалах

	2.5. 
	Клеймение деревянных шпал

	3. Работы по рельсам и скреплениям

	3.1. 
	Регулировка рельсо - шпальной решетки в плане гидравлическим рихтовщиком ГР-12Б

	3.2. 
	Регулировка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением

	3.3. 
	Разгонка стыковых зазоров на пути со смешанным костыльным скреплением

	3.4. 
	Регулировка ширины рельсовой колеи при смешанном костыльном скреплении с применением стяжного прибора

	3.5. 
	Выправка пути по уровню до 10 мм укладкой или заменой регулировочных прокладок

	3.6. 
	Смена рельсов (одиночная)

	3.7. 
	Смена стыковых накладок (одиночная)

	3.8. 
	Смена подкладок при смешанном костыльном скреплении (одиночная)

	3.9. 
	Смена стыковых болтов (одиночная)

	3.10. 
	Смена костылей (одиночная)

	3.11. 
	Смена или поправка пружинных противоугонов (одиночная).

	3.12. 
	Смазка стыковых болтов в пути

	3.13. 
	Подтягивание гаек стыковых болтов

	3.14. 
	Добивка костылей

	3.15. 
	Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного перевода рельсошлифовальными станками

	4. Работы по стрелочным переводам

	4.1. 
	Смена рамного рельса.

	4.2. 
	Смена остряка стрелочного перевода.

	4.3. 
	Смена крестовины.

	4.4. 
	Смена контррельса стрелочного перевода.

	4.5. 
	Смена переводных брусьев (одиночная).

	4.6. 
	Регулировка стрелочного перевода в плане гидравлическими рихтовщиками ГР-12Б.

	4.7. 
	Регулировка ширины рельсовой колеи на стрелочном переводе с применением стяжного прибора.

	4.8. 
	Выправка стрелочных переводов на щебеночном балласте подбивкой брусьев электрошпалоподбойками ЭШП-9.

	4.9. 
	Одиночная смена переводной тяги.

	4.10. 
	Одиночная смена переводного (флюгарочного) механизма.

	4.11. 
	Одиночная смена горизонтального болта серьги остряка.

	4.12. 
	Одиночная смена вертикального болта серьги остряка.

	5. Работы по путевым знакам

	5.1. 
	Замена путевых знаков.

	5.2. 
	Окраска путевых и сигнальных знаков.

	6. Работы по исправлению пути на пучинах

	6.1. 
	Очистка концов деревянных шпал или брусьев от снега.

	6.2. 
	Укладка или замена пучинных карточек карточками большей толщины.

	6.3. 
	Опускание пути с карточек на шпалы.

	6.4. 
	Исправление стрелочных переводов при росте пучин укладкой или заменой пучинных подкладок подкладками большей толщины при шурупном прикреплении.

	6.5. 
	Исправление стрелочных переводов при осадке пучин укладкой или заменой пучинных подкладок подкладками меньшей толщины при шурупном прикреплении


3. Порядок формирования цены

В соответствии с предоставляемой  калькуляцией на текущее содержание железнодорожного пути необщего пользования ФГУП "Атомфлот" на 2014-2016 г.г.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно равными частями, в течение 10 банковских дней после получения счета, счета-фактуры, выставленных Исполнителем на основании акта сдачи-приемки выполненных работ подписанного обеими сторонами.

5. Прочие условия

Систематический надзор, не реже одного раза в месяц, за комплексом сооружений пути и путевых устройств и содержание их в состоянии, гарантирующем безопасное и бесперебойное движение маневровых составов с максимальными допускаемыми скоростями.

Текущее содержание пути осуществлять ежемесячно в течение календарного года и на всем протяжении пути, включая участки, находящиеся в ремонте.

В зимний период производить очистку от снега и наледи участков пути, на которых требуется регулировка и выправка. 

Своевременно выявлять неисправности пути и выполнять работы по их устранению и предупреждению.

Текущее содержание пути осуществлять в соответствии с нормами и допусками, установленными Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, Инструкцией по текущему содержанию железнодорожного пути и другими нормативными документами.

При проведении текущего содержания железнодорожного пути необщего пользования кроме настоящих технических требований руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и технической документацией в области Федерального железнодорожного транспорта:

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от «10» января 2003г. (17-Ф3);

- Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» от «10» января 2003г. (18-Ф3);

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути, утверждены Заместителем Министра путей сообщения от 30 сентября 2003г. (ЦПТ-53);

- Приказ Министра путей сообщения «О нормативах труда на текущее содержание пути и стимулировании его качества» от 3 апреля 1997 г. (8Ц);

- Указание Министерства путей сообщения «Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и других устройств путевого хозяйства» от 29 ноября 1997г. (С-1386у);

- Типовые технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути, (ТНВ-2010).
При проведении работ по текущему содержанию путей необщего пользования при необходимости уложить материалы, предоставляемые ветвевладельцем и приведенные в таблице в соответствии с указанием МПС РФ 1997г. №С-1386у: 

Нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание пути

(на 1 км в год)

	Наименование материалов и изделий
	Единица измерения
	Пути 4 и 5 классов

	
	
	на деревянных шпалах

	Накладки двухголовые при рельсах длиной 25,0 м типа Р65
	шт. / кг
	2 / 47,6

	Болты стыковые с гайками при рельсах длиной 25,0 м типа Р65
	шт. / кг
	9 / 10,26

	Шайбы пружинные для стыковых болтов типа Р65
	шт. / кг
	9 / 0,81

	Пружины тарельчатые для рельсовых стыков
	шт. / кг
	5 / 0,65

	Подкладки типа Р65
	шт. / кг
	5 / 38,3

	Клеммы жесткие
	шт. / кг
	-

	Болты клеммные с гайками
	шт. / кг
	-

	Шайбы пружинные 2-х витковые для клеммных болтов
	шт. / кг
	-

	Болты закладные с гайками
	шт. / кг
	-

	Шайбы пружинные 2-х витковые для закладных болтов
	шт. / кг
	-

	Шайба-скоба для изолирующих втулок
	шт. / кг
	-

	Втулка изолирующая
	шт.
	-

	Прокладка под рельс из резины или резинокорда для скрепления КБ
	шт.
	-

	Прокладки под подкладки резиновые
	шт.
	51

	Костыли
	шт. / кг
	142 / 53,96

	Шурупы для скрепления КД
	шт.
	40

	Противоугоны пружинные типа Р65
	шт. / кг
	55 / 74,8

	Шпалы деревянные
	шт.
	25

	Балласт щебеночный
	м. куб
	17


Примечание:

1. При рельсах длиной 12,5 норма расхода накладок, стыковых болтов с гайками, шайб пружинных для стыковых болтов, пружин тарельчатых, стыковых соединителей увеличивается в два раза.

2. В кривых участках пути радиусом менее 650 м норма расхода шпал устанавливается 60 шт.

Нормы расхода материалов и изделий на текущее содержание стрелочных переводов (на 1 перевод в год)

	Наименование материалов и изделий
	Единица измерения
	Текущее содержание стрелочных переводов

	Шурупы
	шт. / кг
	28,2 / 16,0

	Болты с гайками для крестовин и контррельсов
	шт. / кг
	4,25 / 5,1

	Шайбы пружинные
	шт.
	4,25

	Противоугоны пружинные
	шт. / кг
	10,2 / 13,9

	Брусья переводные
	комплект
	0,04

	Крестовины отдельные
	шт.
	0,12

	Остряки стрелочные
	шт.
	0,85

	Сталь среднесортная
	кг
	12,1


6. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
Железнодорожный путь необщего пользования, протяженностью 1,445 км и один стрелочный перевод ФГУП «Атомфлот», примыкающие к станции Нижняя Роста.

7. Сроки выполнения: 

Работы по договору должны быть выполнены в срок с «01» января 2014 г. по «31» декабря 2016 г. 
Заместитель главного инженера-

Начальник управления по базированию 

и строительству                                                                                                 С.Д. Попович

Начальник ЭМС - главный механик

ФГУП «Атомфлот»                                                                                           А.А. Тимченко

3

