PAGE  
2

	
	                           УТВЕРЖДАЮ

                           Генеральный Директор 

                           АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА  ПО 

                           ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  АЭС

                           АККУЮ                                                                                         

                __________________ (А. Е. Суперфин)

                            «   »_________________ 2011г.
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
запрос предложений в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по лоту «Поставка оборудования, выполнение работ по внедрению и сопровождению комплексной телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования конференц-зала».
том 2 «Техническая часть»

2011 г.

Общие положения

Полное наименование работы

«Поставка оборудования, выполнение работ по внедрению и сопровождению комплексной телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования конференц-зала».

Заказчик и Исполнитель

Заказчик: Представительство АО АЭС «Аккую».
Исполнитель: Выбирается по результатам конкурентных переговоров из числа российских подрядных компаний.

Сроки выполнения работы

Сроки: начало – не позднее 01 ноября 2011 г., окончание – не позднее 15 декабря 2011 г.

Основание для выполнения работы

Основанием для выполнения работ являются:

- настоящее Техническое задание;

Цель работы

Целью Технического задания является регламентирование требований к выполнению работ по поставке оборудования, выполнению работ по внедрению и сопровождению комплексной телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования конференц-зала.

Исходные требования к ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Перед выполнением физических работ Исполнителем работ должны быть проведены следующие работы:

- обследование технического состояния существующего оборудования и помещений, где оно будет установлено.

- разработка документации на проведение работ, включая смету.

Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов, Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., Сводов правил, СНиП, другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части состава, содержания и оформления технической документации.

Проектная документация, сметы, применяемые материалы и оборудование должны быть согласованы с Заказчиком.

«Поставка оборудования, выполнение работ по внедрению и сопровождению комплексной телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования конференц-зала».:

В объем настоящего лота входят работы по поставке, установке оборудования конференц-зала и системы аудио-видеоконференций, организации сопровождения комплексной телекоммуникационной инфраструктуры компании.

1. Характеристики работ и оборудования.

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики (мин.)
	Кол-во
	Срок гарантии (мин.)

	1
	Комплект для системы аудио-видеоконференций 
	Камера 

· 1280 x 720p CCD imager

· 12X optical zoom

· 72° FOV

· Комплект крепления камеры на стену

Видео входы
· 1 x HD camera

· 1 x DVI-I 

Аудио входы
· HDX microphone array

· 1 x 3.5 mm stereo mini (PC Audio) 

Видео выходы

· 1 x HDMI

Аудио выходы

· 1 x Aux main out (RCA)

· Digital audio on HDMI cable 

Голосовые протоколы и стандарты

· 22 kHz bandwidth Siren 22

· 14 kHz bandwidth Siren 14, G.722.1 Annex C

· 7 kHz bandwidth with G.722, G.722.1

· 3.4 kHz bandwidth with G.711, G.728, G.729A 

Видео протоколы и стандарты

· H.264, H.264 High Profile, H.263++, H.261

· H.239

· H.263 & H.264 Video Error Concealment

· H.261/H.263++/H.264/H.264 HP
Дисплей
· LED-подсветка с регулировкой яркости
Клавиатура  стандартная 12-клавишная
Сетевые возможности
· Ethernet 10/100 Base-T

· IP Address Configuration: DHCP and Static IP

· Time synchronization with SNTP server

· FTP / TFTP / HTTP / HTTPS server-based central provisioning for mass deployments. Provisioning server redundancy supported.

· Web portal for individual unit configuration

· QoS Support -- IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS and DSCP

· Network Address Translation (NAT) support - static

· RTCP support (RFC 1889)

· Ведение журнала ошибок
· Вывод статуса и статистики
· Возможность выбора рингтонов
· Возможность регулировки громкости
· Возможность обновления встроенного ПО
Тип питания
· AC 220В


	2 комплекта
	12 мес.

	2
	Телевизор
	Тип: LCD

Мин. размер диагонали: 50”

HD-формат: FullHD 1080p

Вход HDMI/DVI: 4

16:9

Функция «картинка в картинке», 

мощность звука 30 Вт

	2 шт.
	12 мес.

	3
	Мобильная стойка для телевизора LCD32”-60”
	Напольное размещение.
Возможность наклона и поворота
Наличие полки для оборудования


	1 шт.
	

	4
	Настенный кронштейн для телевизора LCD32”-60”
	Возможность наклона и поворота
	1 шт.
	

	5
	Проектор
	Стационарный проектор типа DLP
Контрастность: 2300:1
Световой поток: 4000 люмен
Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Интерфейсы: HDMI (2шт), Ethernet.


	1 шт.
	12 мес.

	6
	Экран 
	Тип: стационарный, для фронтальной проекции.
Формат: 4:3, 16:9
Размеры: 153*204 см.

	1 шт.
	

	8
	Монтажные работы
	1.Сборка и коммутация оборудования аудио-видеоконференций. (включая необходимые электромонтажные работы из материалов Подрядчика)
2.Установка настенного кронштейна
3.Установка проектора с креплением за фальш-потолок.
4.Установка экрана
5.Подключение источника бесперебойного электропитания HP (типа IEC-309)
	
	12 мес.

	9
	Услуги сопровождения
	Заключение договора на удаленное сопровождение и сервисное обслуживание  телекоммуникационной инфраструктуры на базе оборудования Cisco Systems с ежемесячной оплатой и подписанием актов. Услуги по сопровождению должны включать следующие сервисы:
1. Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя. Техническая помощь должна быть доступна на русском языке. Должны поддерживаться различные способы обращений в службу технической поддержки, с возможностью выбора русского языка, такие как телефон, электронная почта и заявка по интернету. Ответ на запрос должен составлять не более 4-х рабочих часов с момента обращения.
Доступ к круглосуточному центру технической поддержки производителя должен быть открыт в течение всего срока действия фирменной поддержки производителя. 
2. Круглосуточный доступ к обновлениям по безопасности, уязвимостям и исправлению выявленных ошибок, а так же расширению функциональности встроенного программного обеспечения, поставляемого вместе с товаром. Обновления должны быть доступны бесплатно в течение всего срока действия фирменной поддержки производителя. Должны быть доступны обновления встроенного программного обеспечения, в том числе для перехода на следующую основную версию.
3. Круглосуточный доступ к технической документации производителя. Техническая документация должна быть доступна в течение всего срока действия фирменной гарантии производителя.

Сопровождение должно включать в себя:
4. Конфигурирование и резервное копирование конфигурации с хранение в отказоустойчивом сетевом хранилище.
5. Установка лицензий и обновлений встроенного ПО.
6. Администрирование межсетевого экрана и удаленных подключений (пользователей и офисов) через VPN.
В договор должно быть включено соглашение об уровнях сервиса (SLA).

Подрядчик должен иметь автоматизированную систему технической поддержки, включая прием и обработку обращений заказчика с доступом заказчика к системе через WEB

	
	


Вся техника поставляется со всеми необходимыми питающими и коммуникационными кабелями.

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость с текущей конфигурацией телекоммуникационной сети. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев с момента поставки товара в полном объеме, подписания обеими сторонами накладных и актов об установке и  пуско-наладке.

Гарантия должна включать авансовую замену неисправного товара. Замена должна производиться в следующем порядке, - первоначально производится поставка исправного товара заказчику, далее происходит возврат неисправного товара. В случае принятия решения о необходимости замены неисправного товара, срок замены должен составлять не более одного рабочего дня. Замена должна производиться неограниченное количество раз в течение всего срока действия фирменной поддержки производителя.

Порядок прохождения и принятия работы Заказчиком. 

Заказчик назначает Ответственного Представителя, поручив ему функции текущего контроля над выполнением работ по ремонту ограждения и контактов с Исполнителем.

Исполнитель работ представляет Заказчику Ответственного Представителя, уполномоченного контактировать с Заказчиком, решать организационные и технические вопросы.

Работа выполняется в 2 этапа:

1 этап – разработка документации для выполнения работ (акт обследования, ремонтная документация, проектная документация, сметы), согласование применяемых материалов и оборудования.

2 этап – выполнение физических работ.

Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием, календарным планом в рамках заключенного Контракта на выполнение работ.

Приемка работ осуществляется путем подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

Отчетная Документация.

По окончании работ Заказчику передается оборудование в соответствии с предметом Контракта.

Кроме выполненных физических работ Заказчику передается  исполнительная документация в составе:

- акт обследования.

- смета.

- исполнительная документация на выполненные работы (включая документацию на оборудование).

Документация (проектная, исполнительная) передается Заказчику в 1 (одном) экземпляре на русском языке и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе на русском языке.

Документация в электронном носителе предоставляется в следующих форматах:

- текстовая документация в формате MS Office версии 2010.

- чертежи в AutoCAD (*dwg).

- рисунки, как исключение в растровом виде (*.jpg, *.tif, *.pdf)
Начальник отдела 

информационных технологий                                                                                       А. Б. Ломов 

