ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку автомобильной и строительной техники
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автомобильной и строительной техники для нужд « СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие, не заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Газель «Фермер»

ГАЗ 330232 (или эквивалент)

	АВТОМОБИЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2010 г.

Тип ТС – грузовой с бортовой платформой (кабина сдвоенная, платформа со съемным тентом, металлическая с откидными бортами)

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Количество мест – не менее 6

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Схема компановки ТС- полукапотная

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не более 3500 

Грузоподъемность, кг - не менее 1350 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 120

Минимальный радиус поворота, м – не более 6,7

Колесная база, мм – 2900

Колея передних/задних колес, мм –  не более 1700/1560

Дорожный просвет. мм - 170

Длина/ширина грузовой платформы мм – не менее 3000/1978 

Погрузочная высота (средняя), мм – не более 960

Двигатель– УМЗ – 4216 (или эквивалент)  бензиновый, 4 четырехтактный, 8 клапанный

Количество и расположение цилиндров – 4, рядное

Рабочий объем, см куб – не менее 2890

Максимальная мощность, л/с – не менее 106

Сцепление – однодисковое, сухое

Привод сцепления - гидравлический

Коробка передач – с ручным управлением, синхронизированная

Число передач не менее 5 вперед и 1 назад 

Карданная передача – двухвальная, с промежуточной опорой

Подвеска передняя/задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Шины – 175R16C
Рулевой механизм типа «Винт-шариковая гайка-рейка-сектор» Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка регулируемая по высоте и углу наклона

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные. Привод тормозных механизмов гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем

Периодичность обслуживания не менее 15000 км пробега
Дополнительное оборудование:

Магнитола с функцией управления на руле

Антикоррозийная обработка кузова с подкрылками

Сигнализация


	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт

	2
	Самосвал 

КАМАЗ 6520-63 (или эквивалент)

	САМОСВАЛ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Самосвал 6х4

Год выпуска - не позднее 2011г

Колесная формула/ведущие колеса 6х4/задняя тележка

Норма экологической безопасности не менее Евро 3

Схема компоновки (ТС)-кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Габаритные размеры:

длина, мм: - не более 78000 

ширина, мм - не менее 2540

высота, мм - не более 3055

Колесная база, мм- не более 3600+1440

Колея передних/задних колес, не более мм-2038/2085

Масса снаряженного ТС , кг- не более 13000

-полная масса, нагрузка на переднюю ось, кг.- не менее 7500

- полная масса, нагрузка на заднюю тележку, кг- не менее 2000

Грузоподъемность, кг - не менее 20000

Полная масса, кг – не более 33100

Двигатель, КАМАЗ 740630 (или эквивалент)  четырехтактный дизельный с турбонадувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11760

Максимальная мощность, не менее л.с.-400 

Коробка передач – ZF16 (или эквивалент)
Рулевое управление – с гидроусилителем

Электрооборудование напряжением, В-24

Аккумуляторы, В/А.ч-2х12/190

Генератор, В/Вт-28/2000

Сцепление диафрагменное однодисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС

Платформа цельнометаллическая, оснащенная подогревом груза 

Разгрузка производится назад

Объем самосвальной платформы, не менее м.куб-16

Угол подъема платформы, град – не менее 50

Бак, л - не менее 350

Шины - не менее 12.00R20

Максимальная скорость, , км/ч – не менее 80

Угол преодолеваемого подъема, , % - не менее 25

Внешний габаритный радиус поворота, м - не более 9,5

Комплектация -обогрев платф., блокировка межосевого дефиренциала ., без спального места


	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт

	3
	Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800 (или эквивалент)

	ТЕХНИКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Машина коммунально-строительная многоцелевая МКСМ-800

Год выпуска – не ранее 2011 г

Тип – минипогрузчик с боковым поворотом

Максимальная грузоподъёмность, кг. – не менее 800

Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н – 16000

Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг – 2800+2,5%

Транспортная масса с основным ковшом, кг – 2655±2,5%

Полная масса, кг – 3700±2,5%

Максимальная сила тяги, кН – не менее 24

Максимальная скорость движения, км/ч– не менее 10

Максимальный радиус поворота с основным ковшом, мм – 2440

Уровень звука на рабочем месте, дБА,– не более 92

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на рабочем месте, дБ,– не более 115

Корректированное по частоте значение виброускорения (вертикального) на органах управления, дБ,– не более 126

Ширина, мм– не более 1680

Длина с основным ковшом/без ковша, мм– не более 3270/2480

Высота, мм– не более 2065

База, мм– не более 1020

Колея, мм - не более 1410

Вылет ковша при максимальной высоте разгрузки, мм– не менее 1370

Ширина основного ковша, мм– не более 1730

Максимальная высота точки подвески ковша, мм– не менее 3060

Дорожный просвет, мм– не менее 206

Передний угол свеса, град– , не менее 16

Задний угол свеса, град,– не менее 23

Работа на уклоне:

-без ограничения загрузки ковша, град.,– не более 5

-при уменьшенной загрузке ковша до 750 кг., град.– не более 10

Удержание стояночным тормозом на уклоне, град.– не более 13

Угол подъёма, град.– не более 13

Мощность двигателя при 2100 об/мин, кВт/(л.с.) – не менее 36,8 (50)

Трансмиссия – гидрообъёмная передача (ГОП) с шестерёнчатыми коробками передач

Гидронасос – аксиально-плунжерный, регулируемый

Гидромотор – аксиально-плунжерный, нерегулируемый 

Привод насосов – шестерёнчатый редуктор с однодисковой фрикционной муфтой

Коробка передач шестерёнчатая с дисковым тормозом

Рабочее давление гидравлической системы рабочего оборудования, МПа, (кгс/см3)– не менее 16(160)

Шины – 10,0/75-15,3

Напряжение, В – 12

Аккумуляторы – 2 х 6ст90

Вентиляция кабины – электрическим центробежным вентилятором-пылеотбелителем

Отопление кабины


	по нормам завода- изготовителя
	3
	шт

	4
	Автомобиль бортовой

с КМУ за кабиной (на базе КАМАЗ 43118 или эквивалент)

	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ С КМУ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Манипулятор на шасси КАМАЗ 43118 (или эквивалент)
Год выпуска – не ранее 2011 г

Соответствует международному экологическому стандарту – не менее EURO3

колёсная формула/ведущие колеса - 6х6/все;

схема компоновки транспортного средства - бескапотная, кабина над двигателем;

исполнение загрузочного пространства - бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой;

кабина - цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;

габаритные размеры, мм: длина, не менее - 9700; ширина, не более - 2600; высота, не менее - 3600; длина переднего свеса, не менее – 1350;
база, не менее, мм - 4400 + 1320;

колея передних/задних колес, не менее мм - 2000/2000;

масса ТС в снаряженном состоянии, не менее, кг - 12400

полная масса транспортного средства (технически допустимая), не более, кг - 21600;

Двигатель, КАМАЗ 740.62-280 (или эквивалент) четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11760

Максимальная мощность, не менее л.с.- 280

расположение двигателя - переднее продольное;

трансмиссия - механическая;

сцепление - сухое, однодисковое;

коробка передач с ручным управлением;


число передач: вперед-9, назад-1;

раздаточная коробка - механическая, двухступенчатая; с блокировкой межосевого дифференциала; число передач - 2; 

подвеска передняя - зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами;

подвеска задняя - балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами;

рулевое управление - с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»;

тормозные системы:

рабочая - пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные;

запасная - каждый контур рабочей тормозной системы;

стояночная – колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными  энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами 

вспомогательная - моторный тормоз-замедлитель;

ёмкость топливных баков, не менее, л – 210+350;

МКБ, МОБ;

Крано-манипуляторная установка - FASSI F150 (или эквивалент)
Базовое шасси - 43118 (дизельный, 280 л.с.)

Модель КМУ - Fassi F150 (или эквивалент)
Колесная формула - 6х6

Г/п автомобиля, т – не менее 9,1

Внутренние размеры платформы, мм – не более 6110х2470х730

Платформа с открывающимися боковыми  и задним металлическим бортами и деревянно-металлическими настилом пола

Тип стрелы КМУ – Z

Особенности   комплектации   автомобиля - г/п на вылете стрелы не менее, 1660 кг/8,0 м. – 2,15/6160 кг.

Место управления - С земли, 2 пульта с обеих сторон

Максимальный вылет стрелы – не менее 8,0 м

Максимальная высота подъёма, м – не менее 12 м

Количество выдвижных секций - 2 шт.

Угол вращения – не менее 390°

Аутригеры (опоры) - Гидравлические, с поворотом
	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт

	5
	Автомобиль бортовой

с КМУ за кабиной (на базе КАМАЗ 65117) (или эквивалент) 

	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ С КМУ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Манипулятор на шасси КАМАЗ 65117-62 (или эквивалент)
Год выпуска - не позднее 2010г

Колесная формула/ведущие колеса 6х4/задняя тележка

Норма экологической безопасности не менее Евро 3

Схема компоновки (ТС)-кабина над двигателем

Расположение двигателя - переднее, продольное

Габаритные размеры:

длина, мм: - не более 10245 

ширина, мм - не менее 2500

высота, мм - не более 3350

Колесная база, мм- не более 4970+1320

Масса снаряженного ТС , кг- не более 12000

-полная масса, нагрузка на переднюю ось, кг.- не менее 6000

- полная масса, нагрузка на заднюю тележку, кг- не менее 2000

Грузоподъемность, кг - не менее 10000

Полная масса, кг – не более 23600

Двигатель, КАМАЗ 740.62-280 (или эквивалент) четырехтактный дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха

Количество и расположение цилиндров не менее -8,V-образное 

Рабочий объем, не менее см.куб-11760

Максимальная мощность, не менее л.с.- 280

Коробка передач с ручным управлением;


число передач: вперед-9, назад-1;

Рулевое управление – с гидроусилителем

Электрооборудование напряжением, В-24

Аккумуляторы, В/А.ч-2х12/190

Генератор, В/Вт-28/2000

Сцепление диафрагменное однодисковое с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

Тормозные системы: тормозные механизмы всех колес - барабанные, с АБС

Бак, л - не менее 500

Шины - не менее 11.00 R20 

Максимальная скорость, , км/ч – не менее 90

Угол преодолеваемого подъема,  % - не менее 25

Внешний габаритный радиус поворота, м - не более 10,7

Кабина - цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом;

 Платформа с открывающимися боковыми  и задним металлическим бортами и деревянно-металлическими настилом пола

Комплектация - блокировка межосевого дефиренциала .

Крано-манипуляторная установка - PALFINGER PK 15500 (или эквивалент)
Базовое шасси - 65117 (дизельный, 280 л.с.) или эквивалент
Модель КМУ – PALFINGER PK 15500 (или эквивалент)
Колесная формула - 6х4

Г/п автомобиля, т – не менее 10

Внутренние размеры платформы, мм – не более 6800х2470х730

Особенности   комплектации   автомобиля - г/п на вылете стрелы не менее, 1690 кг/8,0 м. – 2,3/6100 кг.

Место управления - С земли, 2 пульта с обеих сторон

Максимальный вылет стрелы – не менее 8,0 м

Максимальная высота подъёма, м – не менее 12 м

Количество выдвижных секций - 3 шт.

Угол вращения – не менее 420°

Аутригеры (опоры) - Гидравлические, с поворотом
	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт

	6
	Прицеп СЗАП-8357(или эквивалент) 

	ПРИЦЕП ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Прицеп бортовой СЗАП-8357 (или эквивалент)
Год выпуска – не ранее 2007г.

Масса снаряженного прицепа, кг – не более 3500

Грузоподъемность, кг – не менее 12500

Габаритные размеры, мм:

Длина – не более 8260

Ширина – не более 2550

Внутренние размеры платформы, мм:

Длина – не менее 6120

Ширина – не менее 2480

Площадь, м2 – не менее 15,2

Погрузочная высота, мм – не более 1300

База, мм – не более 4340

Колея, мм –не более 1850

Дорожный просвет, мм – не менее 378

Количество осей/колес – 2/8+1

Колеса 7.0-20

Поворотное устройство – шариковый однорядный круг

Рама сварная с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочных сталей

Подвеска рессорная

Платформа с открывающимися боковыми  и задним металлическим бортами и деревянно-металлическими настилом пола

Тормоза:

Рабочий - барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной системе

Стояночный – пружинный энергоаккумулятор или механический ручным приводом

Электрооборудование – однопроводная система постоянного тока напряжением 24В


	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт

	7
	Малогабаритный траншеекопатель Dich Wich Zahn R 300 (или эквивалент)

	ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Малогабаритный траншеекопатель Dich Wich Zahn R 300 (или эквивалент)
Длина в транспортном положении, мм – не более 3200

Максимальная длина, мм – не более 3630

Длина навески, мм – не менее 1490

Колесная база, мм – не более 869

Высота в транспортном положении, мм – не менее 1650

Высота навески в опущенном положении, мм – 775

Максимальная высота с навеской, мм – не более 2570

Глубина копания (макс), мм – не менее 1220

Ширина траншеи, мм – 102-305

Ширина шнека, мм – не менее 406

Ширина навески, мм – не более 775

Задний угол съезда, град. – не менее 25

Угол при движении с опущенной барой, град. – не менее 60

Ось траншеекопателя относительно левой стороны, мм – не боле 356

Масса единицы, кг – не более 890

Вес навески с барой (глубиной 1220мм и шириной 203мм), кг – не более 210

 Скорость при движении вперед/назад, км/ч – не менее 9

Двигатель:

Объем, см3 – не менее 747

Число цилиндров – не менее 2

Мощность двигателя, л/с – не менее 30

Система охлаждения – воздушная

Вид топлива – бензин

Трансмиссия: 

стояночный тормоз – механический, ручной

рабочий тормоз – система контроля скорости и напраления передвижения останавливает машину при помощи гидравлического привода колес при перемещении в нейтральное положение

привод цепи – гидравлический/прямой

управление чистящим шнеком – гидравлическое, независимое

ведущая звездочка цепи – кованная и закаленная

Скорость копания цепи:

минимальная, м/мин – не менее 70

максимальная, м/мин – не менее 88

тип очистителя траншеи – механический

Гидравлическая система:

вспомогательный элемент – шестеренчатый насос производительностью, л/мин – не менее 46

давление, бар – не менее 241

привод движения – гидростат производительностью, л/мин –не менее 73

давление, бар – не менее 241

Топливный бак, л – не менее 40

Гидравлический бак, л – не менее 29
Аккумуляторная батарея
	по нормам завода- изготовителя
	1
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до территории объекта Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров   
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 90 дней с момента фактической приемки товара на территории объекта Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
     5 . Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства. Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники (не менее 3-х месяцев). 
     7. Место поставки продукции:

Челябинская область, г. Озерск, силами и средствами Поставщика.        
     8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с момента подписания договора.

Окончание поставки – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора.
Начальник отдела                                                                                             _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.В. Фадеев
