ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР внутреннего противопожарного водопровода   в 3-х зданиях по рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 3

Демонтажные работы

| 1 | ТЕРм12-01-004-12 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (157 руб.): 80% от ФОТ СП (118 руб.): 60% от ФОТ | 0,118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (137 руб.): 80% от ФОТ СП (103 руб.): 60% от ФОТ | 0,1136 |
| 3 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 60% от ФОТ | 0,0584 |
| 4 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (36 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 60% от ФОТ | 0,0514 |
| 5 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (194 руб.): 80% от ФОТ СП (145 руб.): 60% от ФОТ | 0,3123 |
| 6 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (293 руб.): 80% от ФОТ СП (220 руб.): 60% от ФОТ | 0,5084 |

Здание 4

Демонтажные работы

| 7 | ТЕРм12-01-004-12 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (157 руб.): 80% от ФОТ СП (118 руб.): 60% от ФОТ | 0,118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (140 руб.): 80% от ФОТ СП (105 руб.): 60% от ФОТ | 0,1158 |
| 9 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (58 руб.): 80% от ФОТ СП (43 руб.): 60% от ФОТ | 0,0539 |
| 10 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (110 руб.): 80% от ФОТ СП (82 руб.): 60% от ФОТ | 0,15615 |
| 11 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (100 руб.): 80% от ФОТ СП (75 руб.): 60% от ФОТ | 0,1611 |
| 12 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (290 руб.): 80% от ФОТ СП (218 руб.): 60% от ФОТ | 0,5045 |

Здание 5

Демонтажные работы

| 13 | ТЕРм12-01-004-07 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (408 руб.): 80% от ФОТ СП (306 руб.): 60% от ФОТ | 0,42515 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (117 руб.): 80% от ФОТ СП (88 руб.): 60% от ФОТ | 0,20255 |

Здание 3

Монтажные работы

| 15 | ТЕРм12-01-004-12 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (314 руб.): 80% от ФОТ СП (236 руб.): 60% от ФОТ | 0,118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТСЦ-103-0060 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 150 мм, толщина стенки 4,5мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,38 |
| 17 | ТСЦ-507-0844 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 18 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (274 руб.): 80% от ФОТ СП (206 руб.): 60% от ФОТ | 0,1136 |
| 19 | ТСЦ-103-0058 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,38 |
| 20 | ТСЦ-507-0790 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 21 | ТСЦ-507-0907 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 22 | ТСЦ-507-0843 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 23 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (125 руб.): 80% от ФОТ СП (94 руб.): 60% от ФОТ | 0,0584 |
| 24 | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5,19 |
| 25 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 26 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 27 | ТСЦ-507-0910 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 28 | ТСЦ-507-0906 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 29 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (72 руб.): 80% от ФОТ СП (54 руб.): 60% от ФОТ | 0,0514 |
| 30 | ТСЦ-103-0055 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5,14 |
| 31 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (386 руб.): 80% от ФОТ СП (289 руб.): 60% от ФОТ | 0,3123 |
| 32 | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 31,23 |
| 33 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (586 руб.): 80% от ФОТ СП (439 руб.): 60% от ФОТ | 0,5084 |
| 34 | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,18 |
| 35 | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,66 |
| 36 | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20 |
| 37 | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 38 | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 39 | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 40 | ТСЦ-301-5605 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| 41 | ТСЦ-301-5606 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 65мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 42 | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 43 | ТСЦ-301-5609 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 44 | ТСЦ-301-5610 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 8 |
| 45 | ТСЦ-302-1305 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 46 | ТЕРм12-12-009-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (87 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 47 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2" 24 V,диаметром 50мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=449*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=449*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 48 | ТЕРм12-12-009-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 49 | ТЕРм12-12-001-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (70 руб.): 80% от ФОТ СП (53 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 50 | ТСЦ-301-6600 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 51 | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 52 | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (142 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| 53 | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 F фланцевый YCD21680 FHF диаметром 100мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 54 | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 55 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 56 | ТЕРм12-12-001-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (129 руб.): 80% от ФОТ СП (97 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 57 | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 58 | ТСЦ-507-1745 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 59 | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (73 руб.): 60% от ФОТ | 0,24 |
| 60 | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 24 |
| 61 | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (116 руб.): 105% от ФОТ СП (61 руб.): 55% от ФОТ | 0,225 |
| 62 | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантезнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (8 руб.): 128% от ФОТ СП (5 руб.): 83% от ФОТ | 2 |
| 63 | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (35 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 64 | ТСЦ-301-1678 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 65 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 66 | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 67 | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| 68 | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 69 | Прайс-лист стр.142 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (3000х2400х2900), L=100 м3/ч, Н=34,93м. вод.ст., N=18,5кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=2723257,10/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 70 | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (13 руб.): 130% от ФОТ СП (9 руб.): 89% от ФОТ | 0,1 |
| 71 | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 1 |
| 72 | ТЕР16-02-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (17 руб.): 128% от ФОТ СП (11 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| 73 | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 1 |
| 74 | ТЕР16-02-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (26 руб.): 128% от ФОТ СП (17 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| 75 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 1 |

Здание 4

Монтажные работы

| 76 | ТЕРм12-01-004-12 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (314 руб.): 80% от ФОТ СП (236 руб.): 60% от ФОТ | 0,118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | ТСЦ-103-0060 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 150 мм, толщина стенки 4,5мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,38 |
| 78 | ТСЦ-507-0844 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 79 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (280 руб.): 80% от ФОТ СП (210 руб.): 60% от ФОТ | 0,1158 |
| 80 | ТСЦ-103-0058 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,38 |
| 81 | ТСЦ-507-0790 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 82 | ТСЦ-507-0907 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 83 | ТСЦ-507-0843 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 84 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (115 руб.): 80% от ФОТ СП (86 руб.): 60% от ФОТ | 0,0539 |
| 85 | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5,19 |
| 86 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 87 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 88 | ТСЦ-507-0906 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 89 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (219 руб.): 80% от ФОТ СП (164 руб.): 60% от ФОТ | 0,15615 |
| 90 | ТСЦ-302-0893 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,615 |
| 91 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (199 руб.): 80% от ФОТ СП (149 руб.): 60% от ФОТ | 0,1611 |
| 92 | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 16,11 |
| 93 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (581 руб.): 80% от ФОТ СП (436 руб.): 60% от ФОТ | 0,5045 |
| 94 | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,27 |
| 95 | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,18 |
| 96 | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20 |
| 97 | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 98 | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 99 | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-301-5605 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-301-5606 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 65мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-5609 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-301-5610 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 8 |
| ## | ТЕРм12-12-009-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (87 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-302-1305 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-009-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (67 руб.): 80% от ФОТ СП (50 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2 1/2" 24 V,диаметром 65мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=650*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=650*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм12-12-001-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (92 руб.): 80% от ФОТ СП (69 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-301-6601 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки , диаметром 65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1741 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (142 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| ## | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 Fфланцевый YCD21680 FHF диаметром 100мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| ## | ТЕРм12-12-001-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (129 руб.): 80% от ФОТ СП (97 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1745 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (73 руб.): 60% от ФОТ | 0,24 |
| ## | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 24 |
| ## | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (113 руб.): 105% от ФОТ СП (59 руб.): 55% от ФОТ | 0,2215 |
| ## | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантезнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (8 руб.): 128% от ФОТ СП (5 руб.): 83% от ФОТ | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (35 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-301-1678 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| ## | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.143 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (4000х2400х2900), L=70м3/ч, Н=35,31м. вод.ст.,N=18,5кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=2700601,10/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| ## | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (13 руб.): 130% от ФОТ СП (9 руб.): 89% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 1 |
| ## | ТЕР16-02-007-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (26 руб.): 128% от ФОТ СП (17 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1741 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 1 |
| ## | ТЕР16-02-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (26 руб.): 128% от ФОТ СП (17 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 1 |

Здание 5

Монтажные работы

| ## | ТЕРм12-01-004-07 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 57 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (815 руб.): 80% от ФОТ СП (611 руб.): 60% от ФОТ | 0,42515 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## | ТСЦ-103-0054 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 41,52 |
| ## | ТСЦ-507-0787 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 50/32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-507-0787 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 50/40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-507-0789 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-0905 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| ## | ТСЦ-507-0841 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 12 |
| ## | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (234 руб.): 80% от ФОТ СП (175 руб.): 60% от ФОТ | 0,20255 |
| ## | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5,045 |
| ## | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,21 |
| ## | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| ## | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-5605 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 8 |
| ## | ТЕРм12-12-009-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (44 руб.): 80% от ФОТ СП (33 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-302-1305 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм12-12-009-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (62 руб.): 80% от ФОТ СП (47 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2" 24 V,диаметром 50мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=449*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=449*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм12-12-001-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (142 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| ## | ТСЦ-301-6600 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (24 руб.): 80% от ФОТ СП (18 руб.): 60% от ФОТ | 0,06 |
| ## | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| ## | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (41 руб.): 105% от ФОТ СП (21 руб.): 55% от ФОТ | 0,08 |
| ## | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантезнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (4 руб.): 128% от ФОТ СП (2 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТЕРм12-12-001-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (35 руб.): 80% от ФОТ СП (26 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-301-1675 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (14 руб.): 80% от ФОТ СП (11 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| ## | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.143 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов (1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (3000х2400х2900), L=28м3/ч, Н=32,53м. вод.ст.,N=5,5кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=1982536,88/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| ## | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (13 руб.): 130% от ФОТ СП (9 руб.): 89% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТСЦ-507-0717 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 63 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 1 |
| ## | ТЕР16-02-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (17 руб.): 128% от ФОТ СП (11 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 1 |