Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Гл. Инженер СИЗ _________Е.А. Шаненко «__» март 2014 г | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» март 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на оказание услуги по замене деревянных полушпал на бетонные подкранового пути крана КК-20-32

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Услуги по замене деревянных полушпал на бетонные подкранового пути крана КК-20-32 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 1 394 283 руб с НДС |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Перечисление денежных средств на расчетный счет в течении 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта выполненных работ |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 05.05.2014 – 31.10.2014 г. |
| Место и условия выпол-нения предмета закупки (описать) | Работы будут выполняться на пром. площадке в г. Саров |
| Требования к участнику процедуры закупки | Наличие опыта работы на рынке труда не менее 3 лет. Наличие технической базы. Наличие квалифицированного персонала. Наличие Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по п. 2.3. «Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Участник должен соответствовать требованиям п. 12.5. ЕОСЗ ГК «РОСАТОМ», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 г. № 37. |
| Техническое задание | Приложено (отсутствует) |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполни-телю) в процессе исполнения договора | Приложено (отсутствует) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется Заказчиком)

Выполнить капитальный ремонт наземных крановых путей козлового крана КК 20-32 рег. № 1113 общей длиной 51 метр, а именно:

- Заменить рельсы Р-50 с деревянными полушпалами на рельсы Р-65 с бетонными полушпалками.

- Подбить балластный щебеночный слой.

- Выполнить ремонт противооткатных упоров.

- Установить зазоры между рельсами.

- Выполнить нивелировку и установить их (наземные крановые пути) в допускаемые размеры согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

- Выполнить ремонт цепи заземления.

- Провести измерение сопротивления цепи между заземляющими элементами и металлоконструкцией крана.

- Установить деревянный желоб шириной 370 мм.

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт подкрановых путей. |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | 1 км пути | 0,102 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 1,02 |  |
| 3 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1 км пути | 0,102 |  |
| 5 | Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Т1 | м | 102 |  |
| 6 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный | 1000 м3 балласта в призме | 0,1 |  |
| 7 | Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный | 1 км пути | 0,051 |  |
| 8 | Установка желобов деревянных при ширине желоба: 370 мм | 100 м желоба или труб | 0,55 |  |
| 9 | Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов | 1 путь | 4 |  |
| 10 | Упоры тупиков | т | 0,4 |  |
| 11 | Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 25 кг | 1 путь | 2 |  |
| 13 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления четыре | 1 заземление | 2 |  |
| 14 | На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007 | 1 заземление | 8 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10 |  |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 10 |  |

|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 014 - 023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕР28-01-022-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов: Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 28 Железные дороги ОЗП=12,25; ЭМ=3,36; ЗПМ=12,25; МАТ=5,58 Железные дороги: НР (26973,01 руб.): 114%*0,85 от ФОТ СП (12303,48 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 км пути | 0,102 |
| 2 | ТЕР01-02-057-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом (01-02-055...064) ОЗП=12,25 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (15937,62 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (7171,93 руб.): 45%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м3 грунта | 1,02 |
| 3 | ТЕР28-01-014-06 И1- | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах, тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 28 Железные дороги ОЗП=12,25; ЭМ=3,36; ЗПМ=12,25; МАТ=5,58 Железные дороги: НР (24139,7 руб.): 114%*0,85 от ФОТ СП (11011,09 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 км пути | 0,102 |
| 4 | 105-1001 | Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Т1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 28 Железные дороги ОЗП=12,25; ЭМ=3,36; ЗПМ=12,25; МАТ=5,58 Железные дороги | м | -204 |
| 5 | ТСЦ-105-1001 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Рельсы железнодорожные типа: Р-65 категории Т1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 28 Железные дороги ОЗП=12,25; ЭМ=3,36; ЗПМ=12,25; МАТ=5,58 Железные дороги | м | 102 |
| 6 | ТЕР28-01-033-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 58 Крыши кровли (ремонтно-строительные работы) ОЗП=12,25; ЭМ=4,4; ЗПМ=12,25; МАТ=4,14 Железные дороги: НР (16880,45 руб.): 114%*0,85 от ФОТ СП (7699,85 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1000 м3 балласта в призме | 0,1 |
| 7 | ТЕР28-01-039-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Выправка пути на железобетонных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 28 Железные дороги ОЗП=12,25; ЭМ=3,36; ЗПМ=12,25; МАТ=5,58 Железные дороги: НР (10338,87 руб.): 114%*0,85 от ФОТ СП (4715,98 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 км пути | 0,051 |
| 8 | ТЕР28-03-029-02 И1- | Установка желобов деревянных при ширине желоба: 370 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 28 Железные дороги ОЗП=12,25; ЭМ=3,36; ЗПМ=12,25; МАТ=5,58 Железные дороги: НР (15315,24 руб.): 114%*0,85 от ФОТ СП (6985,9 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ | 100 м желоба или труб | 0,55 |
| 9 | ТЕР21-03-005-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения ОЗП=12,25; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,25; МАТ=4,29 Временные сборно-разборные здания и сооружения: НР (940,63 руб.): 96%*0,85 от ФОТ СП (391,93 руб.): 50%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 путь | 4 |
| 10 | ТСЦ-201-0630 И1- | Упоры тупиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения ОЗП=12,25; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,25; МАТ=4,29 Временные сборно-разборные здания и сооружения | т | 0,4 |
| 11 | ТЕР21-03-003-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство выключающей линейки на подкрановых путях для башенных кранов: весом до 25 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения ОЗП=12,25; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,25; МАТ=4,29 Временные сборно-разборные здания и сооружения: НР (2878,45 руб.): 96%*0,85 от ФОТ СП (1199,35 руб.): 50%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 путь | 2 |
| 13 | ТЕР21-03-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах: 1 группы при количестве очагов заземления четыре ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения ОЗП=12,25; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,25; МАТ=4,29 Временные сборно-разборные здания и сооружения: НР (26263,59 руб.): 96%*0,85 от ФОТ СП (10943,16 руб.): 50%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 заземление | 2 |
| 14 | ТЕР21-03-007-13 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 21 Временные сборно-разборные здания и сооружения ОЗП=12,25; ЭМ=4,78; ЗПМ=12,25; МАТ=4,29 Временные сборно-разборные здания и сооружения: НР (248,5 руб.): 96%*0,85 от ФОТ СП (103,54 руб.): 50%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 заземление | 8 |
| 15 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (2851,94 руб.): 100% от ФОТ СП (1711,16 руб.): 60% от ФОТ | 1 т груза | 10 |
| 16 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 44 Перевозка и погрузка ОЗП=5,77; ЭМ=5,77; ЗПМ=5,77; МАТ=5,77 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 10 |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

нет