
	Приложение №3
К договору №_________от________

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	

	на ремонтные работы. 3 этаж

	Основание:  черт. 330-1А-АР1 (лист 1,3)

	Сметная стоимость:
	317.233
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.604
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	31.417
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	В сметном расчете учтены коэффициенты:  Н3(э.м.)=1,5; Н4(з.п.м.)=1,25*1,2=1,5; Н5(о.з.п.)=1,15*1.2=1.38; где k=1,15; 1,25 - коэф-ты на реконструкцию здания (МДС 81-35.2004, п.4.7);k=1.2 - к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин  (МДС 81-35.2004, прил.1, табл.1, п.2)

	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	

	1.
	Е46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (Мусор= 0,07т), 100 м2
	0.0206
	1 767.24
	241.95
	36
	31
	5
	188.54
	3.883924

	
	
	
	1 525.29
	89.78
	
	
	2
	7.74
	0.159444

	

	2.
	Е46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (Мусор=3,43т), 100 м2
	0.5351
	1 082.58
	241.95
	579
	450
	129
	103.91
	55.602241

	
	
	
	840.63
	89.78
	
	
	48
	7.74
	4.141674

	

	3.
	Е46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен (Мусор = 1,67т), 1 м3
	0.93
	191.54
	118.53
	178
	68
	110
	8.24
	7.6632

	
	
	
	73.01
	11.57
	
	
	11
	1.15
	1.0695

	

	4.
	Е15-01-047-15 

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Мусор=7,81т), 100 м2 поверхности облицовки
	3.906
	1 117.24
	346.74
	4 364
	3 010
	1 354
	102.46
	400.20876

	
	
	
	770.50
	7.06
	
	
	28
	0.76
	2.96856

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	
	Разборка полов

	

	5.
	Е46-04-011-12 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (Мусор=17,2т), 100 м2 покрытия
	3.427
	821.72
	575.13
	2 816
	845
	1 971
	28.54
	97.80658

	
	
	
	246.59
	56.13
	
	
	192
	5.58
	19.12266

	

	6.
	Е46-04-008-01 

Разборка покрытий  из рулонных материалов (Мусор=0,3т), 100 м2 покрытия
	0.3
	153.59
	41.43
	46
	34
	12
	14.38
	4.314

	
	
	
	112.16
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е46-04-011-02 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе (Мусор=5,91т), 100 м2 покрытия
	1.137
	377.24
	47.41
	429
	375
	54
	36.77
	41.80749

	
	
	
	329.83
	4.63
	
	
	5
	0.46
	0.52302

	

	8.
	Е11-01-034-04 

Демонтаж покрытий из досок ламинированных (Мусор=5,77т), 100 м2 покрытия
	1.99
	200.19
	7.61
	398
	383
	15
	25.61
	50.9639

	
	
	
	192.58
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	9.
	Е11-01-053-03 

Демонтаж оснований полов из фанеры  (мусор=2,79т), 100 м2 пола
	1.99
	1 045.80
	596.71
	2 081
	894
	1 187
	68.71
	136.7329

	
	
	
	449.09
	53.92
	
	
	107
	6.7
	13.333

	
	Поправки: ПЗ: *0.8;  М: *0

	

	10.
	Е63-7-5 

Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (Мусор=35*0,052=1,82т), 100 м2 поверхности облицовки
	0.35
	748.30
	163.56
	262
	205
	57
	74.3
	26.005

	
	
	
	584.74
	20.56
	
	
	7
	1.99
	0.6965

	

	
	Отвоз мусора

	

	11.
	Т01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	46.77
	42.98
	42.98
	2 010
	
	2 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Т03-21-01-022 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 22 км, 1 т груза
	46.77
	16.14
	16.14
	755
	
	755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	13 954
	6 295
	7 659
	
	824.988

	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	42.014358

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	13 954
	6 295
	7 659
	
	824.988

	
	
	
	
	
	
	
	400
	
	42.014358

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-3, 5-7; %=105 - по стр. 4; %=123 - по стр. 8, 9; %=77 - по стр. 10)
	
	
	
	7 323
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 5-7; %=55 - по стр. 4; %=75 - по стр. 8, 9; %=50 - по стр. 10)
	
	
	
	4 258
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	25 535
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	25 535
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	7 323
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	4 258
	
	
	
	

	

	

	
	Раздел 2.  ПОЛЫ

	

	
	Тип пола 2

	

	13.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.99
	1 626.35
	66.36
	3 236
	862
	132
	54.5238
	108.50236

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	44
	1.905
	3.79095

	

	14.
	Е11-01-011-08 

Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа <Ветонит> 5000, толщиной 5 мм, 100 м2 стяжки
	1.99
	11 175.90
	31.13
	22 240
	882
	62
	51.9846
	103.44935

	
	
	
	443.44
	2.27
	
	
	5
	0.195
	0.38805

	

	15.
	Е11-01-053-03 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2, 100 м2 пола
	0.84
	12 624.47
	1 118.84
	10 605
	651
	940
	94.8198
	79.648632

	
	
	
	774.68
	101.10
	
	
	85
	10.05
	8.442

	

	16.
	Е11-01-053-04 

Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2, 100 м2 пола
	1.15
	12 434.89
	1 091.84
	14 300
	704
	1 256
	74.9202
	86.15823

	
	
	
	612.10
	101.10
	
	
	116
	10.05
	11.5575

	

	17.
	Е11-01-034-04 

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия
	1.99
	10 393.02
	14.27
	20 682
	661
	28
	35.3418
	70.330182

	
	
	
	332.21
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е11-01-040-03 

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса
	0.62
	1 458.50
	16.86
	904
	52
	10
	9.1908
	5.698296

	
	
	
	84.37
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола 3

	

	19.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.3
	1 626.35
	66.36
	488
	130
	20
	54.5238
	16.35714

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	7
	1.905
	0.5715

	

	20.
	Е11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.3
	3 109.15
	481.98
	933
	215
	145
	63.7284
	19.11852

	
	
	
	718.22
	6.78
	
	
	2
	0.585
	0.1755

	

	

	21.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-34.8
	5.71
	
	-199
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	34.8
	16.30
	
	567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.3
	1 975.14
	237.77
	593
	130
	71
	38.4468
	11.53404

	
	
	
	433.29
	4.01
	
	
	1
	0.345
	0.1035

	

	24.
	С101-1742 

Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350, м2
	-34.8
	5.71
	
	-199
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*(-116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	С101-0217 

Гидростеклоизол, м2
	34.8
	16.30
	
	567
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.3)*(116.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	Е11-01-027-05 

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных, 100 м2 покрытия
	0.3
	11 025.04
	222.05
	3 308
	433
	67
	165.2964
	49.58892

	
	
	
	1 444.69
	69.00
	
	
	21
	6.33
	1.899

	

	27.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.35
	2 810.30
	7.85
	984
	108
	3
	32.568
	11.3988

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	Тип пола 4

	

	28.
	Е11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.29
	1 626.35
	66.36
	2 098
	558
	86
	54.5238
	70.335702

	
	
	
	432.92
	22.10
	
	
	29
	1.905
	2.45745

	

	29.
	Е11-01-047-02 

Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 60х60 см, 100 м2 покрытия
	1.29
	27 952.20
	37.29
	36 058
	3 655
	48
	324.1896
	418.20458

	
	
	
	2 833.42
	26.09
	
	
	34
	2.58
	3.3282

	

	30.
	Е11-01-039-04 

Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса
	0.45
	2 810.30
	7.85
	1 265
	139
	4
	32.568
	14.6556

	
	
	
	309.73
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	118 430
	9 180
	2 872
	
	1064.9804

	
	
	
	
	
	
	
	344
	
	32.71365

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	118 430
	9 180
	2 872
	
	1064.9804

	
	
	
	
	
	
	
	344
	
	32.71365

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	1 134
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=123 - по стр. 13-20, 23, 26-30)
	
	
	
	11 715
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 13-20, 23, 26-30)
	
	
	
	7 143
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	137 288
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	137 288
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	11 715
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 143
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  ПРОЕМЫ

	

	31.
	Е10-01-039-01 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.2849
	26 562.74
	1 875.44
	7 568
	376
	534
	143.9064
	40.998933

	
	
	
	1 321.06
	229.85
	
	
	65
	17.025
	4.8504225

	
	Объем: 9.54+2.01+16.94
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С203-0223 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, м2
	-28.49
	207.00
	
	-5 897
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.2849)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	С01. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05=932,93руб./м2, м2
	28.49
	932.93
	
	26 579
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е10-01-039-02 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, 100 м2 проемов
	0.1776
	25 205.88
	1 477.32
	4 477
	214
	262
	128.2296
	22.773577

	
	
	
	1 205.36
	171.12
	
	
	30
	12.675
	2.25108

	

	35.
	С203-0225 

Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, м2
	-17.76
	207.00
	
	-3 676
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.1776)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С02. 

ЗАО ФССИ "Краснодеревщик". Двери с установленной фурнитурой, полностью готовые к установке (Модельная линия 5000). Стоимость 6710/1,18/6,4*1,05=932,93руб./м2, м2
	17.76
	932.93
	
	16 569
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Противопожарные двери

	

	37.
	Е09-04-013-01 

Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема
	7.26
	105.12
	15.30
	763
	212
	111
	2.8566
	20.738916

	
	
	
	29.16
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С203-8129 

Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм, шт.
	3
	4 432.08
	
	13 296
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С101-0951 

Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни, компл.
	3
	92.52
	
	278
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С101-0961 

Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе, шт.
	3
	428.27
	
	1 285
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Окна

	

	41.
	Е10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.0206
	219 475.76
	620.68
	4 521
	37
	13
	205.8408
	4.2403205

	
	
	
	1 799.05
	11.49
	
	
	
	0.99
	0.020394

	

	42.
	С203-1073 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	-2.06
	2 085.07
	
	-4 295
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0206)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	С203-1079 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2
	2.06
	2 360.09
	
	4 862
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.0206)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	66 330
	839
	920
	
	88.751747

	
	
	
	
	
	
	
	95
	
	7.1218965

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	65 567
	627
	809
	
	68.012831

	
	
	
	
	
	
	
	95
	
	7.1218965

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	19 721
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 31, 34, 41)
	
	
	
	852
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 31, 34, 41)
	
	
	
	455
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	66 874
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	763
	212
	111
	
	20.738916

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 37)
	
	
	
	191
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 37)
	
	
	
	180
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 134
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	68 008
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	1 043
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	635
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Потолки

	

	44.
	Е62-17-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.215
	1 912.77
	8.36
	4 237
	646
	19
	33.78
	74.8227

	
	
	
	291.86
	1.16
	
	
	3
	0.1
	0.2215

	

	45.
	Е15-01-047-15 

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 поверхности облицовки
	1.065
	7 314.65
	650.15
	7 790
	1 415
	692
	141.3948
	150.58546

	
	
	
	1 329.11
	13.23
	
	
	14
	1.14
	1.2141

	

	46.
	Е15-01-047-16 

Устройство потолков реечных алюминиевых, 100 м2 поверхности облицовки
	0.3
	29 892.66
	238.32
	8 968
	422
	71
	149.5368
	44.86104

	
	
	
	1 405.64
	5.07
	
	
	2
	0.375
	0.1125

	

	
	Стены

	

	47.
	Е63-6-3 

Смена обоев высококачественных, 100 м2 оклеенной поверхности
	8.4745
	3 707.29
	11.84
	31 417
	5 164
	100
	68.77
	582.79137

	
	
	
	609.30
	1.16
	
	
	10
	0.1
	0.84745

	

	48.
	С101-1992 

Обои высококачественные, 100 м2
	-9.491
	2 616.00
	
	-24 828
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (8.4745)*(-1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С03Данные фирмы. 

Обои Marburg, коллекция "LAZER". Цена 88,30/6,4/1,18*1,05=12,27 руб./м2, м2
	949.14
	12.27
	
	11 646
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (847.45)*(1.12)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е15-04-005-09 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	8.475
	1 819.79
	17.94
	15 423
	5 223
	152
	64.0596
	542.90511

	
	
	
	616.25
	0.35
	
	
	3
	0.03
	0.25425

	

	
	Санузлы

	

	51.
	Е15-02-031-08 

Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.35
	435.54
	
	152
	152
	
	51.06
	17.871

	
	
	
	435.54
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е15-01-019-05 

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону, 100 м2 поверхности облицовки
	0.35
	11 261.07
	47.63
	3 941
	708
	17
	220.3446
	77.12061

	
	
	
	2 022.76
	25.52
	
	
	9
	2.475
	0.86625

	

	53.
	С101-0256 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые, м2
	-35
	71.19
	
	-2 492
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.35)*(-100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	С101-0262 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала, м2
	35
	136.62
	
	4 782
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (0.35)*(100.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	61 036
	13 730
	1 051
	
	1490.9573

	
	
	
	
	
	
	
	41
	
	3.51605

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	61 036
	13 730
	1 051
	
	1490.9573

	
	
	
	
	
	
	
	41
	
	3.51605

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	4 782
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 44; %=105 - по стр. 45, 46, 50-52; %=77 - по стр. 47)
	
	
	
	12 849
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 44, 47; %=55 - по стр. 45, 46, 50-52)
	
	
	
	7 283
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	81 168
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	81 168
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 849
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 283
	
	
	
	

	

	
	Раздел 5.  ПЕРЕГОРОДКИ

	

	
	Сантехнические перегородки

	

	55.
	Е09-03-046-02 

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов (сантехнические), 100 м2
	0.15
	4 110.60
	596.21
	617
	490
	89
	324.9072
	48.73608

	
	
	
	3 268.57
	20.66
	
	
	3
	1.53
	0.2295

	

	56.
	С04Данные фирмы. 

Сантехнические перегородки по каталогу фирмы "ИНТЕРПАРТ", 115114 г.Москва, Дербеневская ул. д.20 стр.2 тел. (495)235-25-21; 424-64-68 Цена: 1800 руб/м2/1,18/6,4*1,05=250,26руб./м2, м2
	15
	250.26
	
	3 754
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	4 371
	490
	89
	
	48.73608

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.2295

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 754
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	3 754
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	617
	490
	89
	
	48.73608

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.2295

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 55)
	
	
	
	444
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 55)
	
	
	
	419
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 480
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	5 234
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	444
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	419
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	264 121
	30 534
	12 591
	
	3518.4135

	
	
	
	
	
	
	
	883
	
	85.595455

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	262 741
	29 832
	12 391
	
	3448.9385

	
	
	
	
	
	
	
	880
	
	85.365955

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	25 637
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-3, 5-7; %=105 - по стр. 4, 45, 46, 50-52; %=123 - по стр. 8, 9, 13-20, 23, 26-30; %=77 - по стр. 10, 47; %=118 - по стр. 31, 34, 41; %=80 - по стр. 44)
	
	
	
	32 739
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-3, 5-7; %=55 - по стр. 4, 45, 46, 50-52; %=75 - по стр. 8, 9, 13-20, 23, 26-30; %=50 - по стр. 10, 44, 47; %=63 - по стр. 31, 34, 41)
	
	
	
	19 139
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	314 619
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 380
	702
	200
	
	69.474996

	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	0.2295

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 37, 55)
	
	
	
	635
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 37, 55)
	
	
	
	599
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 614
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	317 233
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	33 374
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	19 738
	
	
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

