Приложение №1 к ТЗ

Ведомость объёмов работ.

Указанные виды работ производятся с поставкой соответствующих материалов и оборудования.

Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией разработанной ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»: «Реабилитация и реконструкция радиохимического производства ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия».

| № п./п. | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реабилитация и ликвидация корпуса №310 |  |  |  |
|  | Демонтаж конструкций здания: -разборка надземной части кирпичного здания 1, 2 эт. -погрузка. Мусор строительный -перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | м3 т т | 7560 3478 3478 |  |
|  | Электроснабжение: -силовое электрооборудование (приобретение и монтаж оборудования): шкаф распределительный ПР8503-1240-2УХЛ2, совместно с УЗО 4-х полюсным на 80А,25А,40А., розетки на 63А,16А.20А.400В. кабель силовой ВВГнг-3х4 LS, кабель силовой ВВГнг 5х2,5, кабель силовой ВВГнг 5х16 мм, лоток металлический штампованный, шириной до 200мм рукав металлический диам. до 48 мм полоса стальная оцинкованная. 25х4 -ПНР (силовое оборудование) -дополнительное электроосвещение (приобретение и монтаж оборудования): светильник переносной РВО-42 светильник головной светодиодный напольная стойка с треногой выс.1870 мм прожектор UMS 150 щиток распределительный навесного исполнения 380В 80А, ЩРО 8505-2606-Н-У ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-25 кабель силовой ВВГ нг- LS 2х2,5, кабель силовой ВВГ нг- LS 3 х2.5мм кабель силовой КГН 3х1.5 мм розетка штепсельная двухполюсная РА16-236Л (открытой проводки) розетка штепсельная РШ-п-2-0-IP43-01-10¦12 рукав металлический. диаметр до 20 мм сталь полосовая 40х4мм анкер-шпилька HAS M8X75/10 -ПНР (дополнительное освещение) | шт. шт. м м м т м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. км км м шт. шт м м шт. | 1 18 40 75 85 0,015 29 10 4 6 4 4 1 1 0.10 0.15 50 14 14 40 20 400 |  |
|  | КИП: |  |  |  |
|  | Связь и сигнализация: (приобретение и монтаж оборудования) связь: портативная водонепроницаемая радиостанция (Midiand GXT-950 VP4) пожарная сигнализация: приемно-контрольный прибор «Сигнал- 20. ) оповещатель звуковой Маяк-24-3м блок защиты линии БЗЛ извещатель пожарный дымовой опт. электр ИП212-83 СМ извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ кабель огнестойкий КПСЭ нг-FRLS 1х2х1.5 мм кабель огнестойкий КПСЭ нг-FRLS 1х2х0.75 мм кабель огнестойкий КПСЭ нг-FRLS 2х2х1.5 мм коробка универсальная УК-2П кабель телефонный ТППэп 10х2х0.5 мм труба стальная водогазопроводная оцинк. диам. до 25 мм кабель-канал металлический 15х15мм монтажная коробка МК-БК изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна противопожарная мастика СР 611 А ручное дозирующее устройство СВ 200.Р1 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. км км км шт. м м м шт. м3 шт. шт. | 2 1 4 2 7 3 0.07 0.07 0.03 4 30 30 60 4 0.1 3 1 |  |
|  | Отопление, вентиляция и воздухоснабжение: монтаж системы воздухоснабжения: манометр общетехнический серии 10 ТМ-5 клапан 15с65п клапан запорный трубы дим.57, 38, 25, опоры H1L ,T1 окраска трубопроводов эмалью ПФ-115 | шт. шт. шт. м шт. м2 | 2 2 2 13.5 3 2.28 |  |
|  | Демонтажные работы: - демонтаж систем отопления и вентиляции фильтры воздушные воздуховоды из листовой оц. стали и алюм. вентилятор рад. массой до 0.12т регистры диам.100мм трубы ст. диам. 15 мм трубы ст. диам. 20 мм трубы ст. диам. 25 мм трубы ст. диам. 32 мм трубы ст. диам. 40 мм зонт из лист. стали диам.400 мм виброизолятор № 40 калорифер массой до 0.1т дверь герметическая 1250х500 клапан воздушный утепленный КВУ, периметр до 3200 мм -демонтаж силового оборудования и электроосвещения: шкаф распределительный Кабель ВВГнг-LS, НРГ, ВРГ-500, СРЗТМ-500, КВРГ-500,РК-2 Провод ПРТО-500 Розетка Коробка ответвительная на стене Лотки, консоли, крышки, перегородки, углы, профиль Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100мм Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50мм Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм Проводник, заземляющий открыто по строительным основанием , сеч.до 100мм Щиток распределительный с 7-ю автомат. выключателями. Трансформатор ЯТП-0.25 Прожектор мощностью 150 Вт Светильник головной мощн. 1.2 Вт Кабель ВВГнг- LS Кабель КГН Розетка штепсельная, неутопленного типа при открытой проводке Z-профиль К 241У2 Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм Проводник, заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сеч. до 160мм -демонтаж технологического оборудования старого радиохимического производства Демонтаж с тканью Петрянова, материал сталь Ст3,масса 900 кг Демонтаж ловушки, масса 300кг Демонтаж вакуумного насоса, масса 280 кг Демонтаж насоса центробежного 3Х-9Д ,масса 140 кг Демонтаж банки, масса 1500 кг Демонтаж банки для жидких РАО, масса 17000 кг Демонтаж банки для сбора очищенной воды, масса 17000 кг Демонтаж кран-балки НКМ-103, г/п 2 т, масса 1 т Демонтаж трубопровода из.Ст3 .Ду 50мм Демонтаж трубопровода из стали Х18Н9Т .Ду 50мм | шт. м2 шт. м м м м м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. м м шт. шт. т м м м м м шкаф шт. шт. шт. м м шт. т м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. кран м м | 10 162.1 4 122 150 180 40 60 12 1 6 1 3 1 1 2477 24 12 4 0.0442 1 304 75 29 10 1 2 4 6 250 50 28 0.11 40 20 1 1 1 1 1 5 2 1 1820 7200 |  |
| 2. | Реабилитация и ликвидация корпуса №311 (строительство корпуса №3 - пристройка к корпусу №311). |  |  |  |
|  | Генеральный план: -Подготовка территории (разборка плит) -Автомобильные подъезды к зд .3(щебень, плиты) -Тротуары (асфальт) -Площадки под санпропускник (сооружение 6) (асфальт) | м3 (т) м3/ м3 т т | 28,9 (72,5) 14 44,2 16,77 3,09 |  |
|  | Архитектура: -СМР (гидроизоляция, примыкания к зд.311) гидроизоляция цоколя по бетону в 2 слоя гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная в 1слой Изопласт ЭПП-4.0 Изоляция покрытий и перекрытий плитами минераловатными Улучшенная штукатурка стен по сетке с устройством каркаса Устройство герметизации монтажной пеной Устройство герметизации мастикой makrosil Узел примыкания здания 3 к зданию 311 на кровле, на фасаде Устройство защитного фартука из оцинкованной стали Устройство герметизации монтажной пеной Устройство герметизации мастикой makrosil Монтаж профлиста Настил профилированный С8-1150, оцинкованный 0.4 мм гидроизоляция стен и сэндвич панелей в месте примыкания изопласт ЭПП-4.0 Изоляция покрытий и перекрытий плитами минераловатными Плиты минераловатные Фасад Баттс Отделка лотков сбора ЖРО и устройство полимербетонного плинтуса Окраска бетонных поверхностей SIKADUR-31 Устройство герматизации шовным шнуром Sika нанесение на шовный шнур Sikaflex PRO-3WF оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 устройство верхнего слоя из полимербетона SIKADUR-42 устройство плинтуса из полимербетона Sikafloor-156 песок природный для строительных работ -Кровля Устройство оклеечной пароизоляции из техноэласта в один слой Утепление покрытий из минеральной ваты на битумной мастике в два слоя Плиты минераловатные повышенной жесткости М-200 Устройство пароизоляции прокладочной из пергамина в один слой Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки .толщ. 30 мм раствор М-150 Устройство рулонной наплавляемой кровли в два слоя Изопласт ЭКП-4.5 Изопласт ЭПП-4.0 Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали Устройство желобов настенных Устройство защитного фартука из оцинкованной стали по цоколю Установка молниезащиты Арматура класс А- I ,диам. 8 мм Арматура класс А- I ,диам. 6 мм Ограждение кровель перилами Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 -Двери, ворота Установка металлических входных дверей Двери металлические однослойные (окрашенные с замком) монтаж каркасов ворот без механизмов открывания ворота противопожарные двустворчатые с противопожарной дверью и приводом шкаф управления и регулирования ворота распашные с калиткой 4000х4000 -Полы Устройство бетонного подстилающего слоя ,бетон кл.В 15 устройство гидроизоляции оклеечной на резино-битумной мастике в два слоя Изопласт ЭПП-4.0 -Отделочные работы (штукатурка/окраска) -Огнезащита и окраска металлоконструкций | м2 м2 м3 м3 м2 м м м2 м м м2 т м2 м2 м3 м3 м2 м м м2 м3 м3 м3 м2 м2 м3 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м м2 т т т т м2 м2 м2 т шт шкаф шт м3 м2 м2 м2 м2 | 149 22.8 14.9 15.2 149 80 80 9 13 13 2.65 0.079 18.2 42 2.243 2.3 34 140 140 91 0.12 0.03 3.06 531 531 54.7 531 531 531 605.3 870.8 12 59 888 0.101 0.091 0.01 1.12 63 6.3 6.3 2.21 1 2 2 119.81 530 1229.6 450/491,5 1087/3126 |  |
|  | Железобетонные конструкции: Фундаменты пристройки земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобиль, грунт 2-й группы доработка грунта вручную в траншеях, грунт 2-й группы перевозка грузов на расстояние 1 км, груз 1 класс разработка грунта с погрузкой на авт., грунт 2 групп для обратной засыпки перевозка грузов на расстояние 11 км, груз 1 класс засыпка траншей и котлованов, грунт 2 группы с перемещением грунта до 30м засыпка вручную траншей, пазух котлованов, грунт 2 группы уплотнение грунта трамбовками, грунт 1,2 группы фундаменты: укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0.5т укладка блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 1.5т плиты железобетонные ленточных фундаментов (ФЛ) ГОСТ 13580-85 установка блоков стен подвалов, массой до 0.5т установка блоков стен подвалов, массой до 1.0т установка блоков стен подвалов, массой до 1.5т блоки бетонные для стен подвалов М100, объемом менее 0.3 м3 блоки бетонные для стен подвалов М100, объемом 0.5 м3 и более устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, класс В10(М150) устройство песчаного основания под фундаменты устройство ленточных бетонных фундаментов Бетон тяжелый, класс В15(М200) Армирование подстилающих слоев и набетонок Арматурная сталь класса А-III, диам. 12 мм Устройство железобетонных фундаментов под колонны Бетон тяжелый, класс В25(М300) Арматурная сталь класса А-III, диам. 14 мм каркасы арматурные установка анкерных болтов установка стальных конструкций устройство обмазочной битумной гидроизоляции боковой в два слоя Фундаментные плиты пристройки к зданию 311 (плиты Пм1-Пм3,Пм5 /стена См1/ рельсовые пути) земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобиль, грунт 2-й группы разработка грунта вручную в траншеях перевозка грузов на расстояние 1 км, груз 1 класс перевозка грузов на расстояние 11 км, груз 1 класс засыпка траншей и котлованов, грунт 2 группы уплотнение грунта трамбовками, грунт 1,2 группы фундаментные плиты Пм1, Пм2,Пм3,Пм5 устройство щебеночного основания устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, класс В 10(М150) устройство фундаментных плит железобетонных, плоских устройство стен и плоских днищ при толщ.более 150 мм бетон гидротехнический W8В20(М250) каркасы арматурные установка арматуры установка анкерных болтов установка закладных деталей,весом до 4-х кг огрунтовка металлических поверхностей за один раз, грунтовкой ГФ-021 окраска металлических поверхностей, эмалью ПФ-115 устройство деформационных швов с применением герметика устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толш.2 мм мастика битумно-латексная устройство гидроизоляции обмазочной боковой в два слоя устройство монолитных железобетонных стен, высотой до3-х м, толщ. до 300мм бетон гидротехнический W8В20(М250) каркасы арматурные монтаж подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями рельсы железнодорожные ,1 класс, тип Р-50 окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 устройство покрытий металлоцементных толщ. до 20 мм - Каркас, подкрановые балки и посадочная площадка для мостового электрического крана Q=12, 5т, м/о 1-5, А-В: Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий ,без фонарей пролетом до 24м .высотой до 20м с краном грузоподъемностью до 15т Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий ,без фонарей пролетом до 24м .высотой до 20м с краном грузоподъемностью до 15т из стали С345 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий ,без фонарей пролетом до 24м .высотой до 20м с краном грузоподъемностью до 15т из стали С390 Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий ,без фонарей пролетом до 24м .высотой до 20м с краном грузоподъемностью до 15т из стали С375 Конструкции несущие каркасов зданий Монтаж блоков подкрановых балок Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей Монтаж фахверка Конструкции металлические монтажные из гнутых профилей до 0.1т Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м Настил профилированный Н60-845, оцинкованный 0.9мм Монтаж лестниц с ограждением Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Устройство подливки толщиной до 30 мм Огрунтовка металлических поверхностей за один раз, грунтовкой ГФ-021 Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м3 м3 т м3 т м3 м3 м3 шт. шт. м3 шт. шт. шт. м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 т т. м3 м3 т т т т м2 м3 м3 т т м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 т т т т м2 м2 м м2 т м2 м3 м3 т т м м2 м2 т т т т т т т т т м2 т т т т м2 м2 м2 | 752 53 1354 612 1102 551 61 612 6 18 8.82 13 12 40 5.715 21.72 11.6 11.83 4 11 11.22 0.153 0.153 76.6 77.8 0.038 2 1.51 0.188 615 745 36,1 1300 41.4 44 23 290 57,3 58.45 219 2.6 225 20.09 1.98 0.359 0.031 46 46 172 573 1.444 29 56 56.84 3.852 2.313 21 61 12.6 18.4 31.1 2.03 0.57 52.1 6.92 6.92 2.76 2.76 550 5.41 0.3 0.3 0.21 13 1563 1563 |  |
|  | Металлоконструкции: Поддон и опора под плиту Монтаж поддонов Монтаж опор Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 -стеновые панели по фасадам здания 311 и крепление между осями 1-5, А-В - Площадки, лестницы, поддоны, облицовка приямка и подставки м/о 1-5 | т т м2 м2 | 0.312 0.312 31.2 815,2 |  |
|  | Электроснабжение: -Пусконаладочные работы дополнительное электроосвещение -Электроосвещение (смр и оборудование) -заземление -Силовое электрооборудование -ПНР силовое электроборудование -наружные кабельные сети ПНР наружные кабельные сети - наружные кабельные сети 6кВ -ПНР наружные кабельные сети 6 кВ | № 11-06320 №11-06319 11-07484 №11-06050 11-06051 №11-08126 11-08-127 11-07729 11-07730 | л/с 4-187 л\с 4-185 л\с 4-197 л\с 4-193 л\с 4-194 л\с 4-200 л.с4-201 л\с4-198 л\с4-199 | Информация предоставляется по дополнительному запросу |
|  | Кип: -Узел обращения с РАО. (трубопроводы) управление и автоматика пусконаладочные работы (упр, авт) схемы автоматизации и трубных проводок -пусконаладочные работы - пусконаладочные работы ИТП -автоматизация ИТП, оборудование Воздухоснабжение. компрессорная ст.(ПНР) Воздухоснабжение. компрессорная ст. Воздухоснабжение.(арматура,трубопров,мат) | №10-08153 №10-05088 № 10-05089 №10-04979 №10-04980 № 10-04468 № 10-04464 №10-04674 10-04659 11-03743 | л/с 3-120 л\с 4-168 л\с 4-169 л\с 3-110 л\с 3-111 л\с 3-113 л\с 3-112 л\с3-109 л\с3-103 л\с3-138 | Информация предоставляется по дополнительному запросу |
|  | Монтаж системы отопления и вентиляции ПНР. Отопление и вентиляция. Теплоснабжение. Индивидуальный тепловой пункт | №11-04039 №11-04069 №11-03511 | л\с 2-9 л/с 2-10 л/с 2-7 | Информация предоставляется по дополнительному запросу |
|  | Монтаж внутренней системы водопровода и канализации | №10-04345 | л/с 2-1 | Информация предоставляется по дополнительному запросу |
| 3 | Обследование ТРО корпуса 311 - демонтаж стяжки над 2 каньонами - демонтаж плит покрытия над 2 каньонами | м2 шт | 72 2 |  |