Техническое задание на проведение капитального ремонта                   электродвигателя СДН3-2-20-49-20 (заявка Эл.0094/12 ДМЦ)

Технические характеристики электродвигателя:
1. Тип - СДН32-20-49-20УХЛ4

2. Обороты - 300 об/мин.

3. Мощность – 3150 кВт

4. Номинальное напряжение статора – 6000В

5. Номинальный ток статора – 350А

6. Коэффициент мощности – 0,9

7. Напряжение ротора – 120В

8. Ток ротора – 255А

               Капитальный ремонт ротора

1. Разборка демферной обмотки ротора;

2. Демонтаж полюсов с магнитного колеса ротора;

3. Разборка полюсов;

2. Обмоточно-изолировочные работы катушек полюсов с заменой витковой и корпусной изоляции, с заменой выводных наконечников, пайкой стержней полюсов демпферной обмотки  (где нужно);

3.  Лакировка;

4. Испытания;

5. Монтаж катушек на полюса, установка корпусной изоляции;

6. Монтаж полюсов на магнитное колесо;

7. Сборка демферной обмотки ротора;

8. Пайка перемычек между полюсами,. 

9. Пайка перемычек между полюсами и кольцами;

10. Испытания.

11. Покраска.

                       Ремонт статора

1. Переклиновка статора (с частичной заменой клиньев );

2. Проверка крепления обмотки статора клиновыми сухарями на выходе из паза с перевязкой шнуром (лавсан), с частичной заменой клиновых сухарей - где нужно;
3. Испытания;

4. Комплект обмоток (секций) – 20 шт.;

     5.  Покраска эмаль;

