Приложение №2 к договору № _______________ от _______________.

Перечень регламентных работ проводимых в соответствии с техническим заданием на обслуживание Систем: видеонаблюдения, контроля и управления доступом, наружных сетей связи, технических средств охранной сигнализации.

| Техническое обслуживание системы контроля и управления доступом |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки (электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей, гидравлики и т. д.; сигнализационной части – устройств контроля и управления, исполнительных устройств, устройств связи и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т. п. | Ежемесячно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб. | Ежемесячно |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания. | Ежемесячно |
| 4. | Проверка работоспособности, регулировка и настройка составных частей системы (контроллеров, контроллеров-концентраторов, извещателей, считывателей, турникетов, шлагбаумов, доводчиков, источников бесперебойного питания, стабилизаторов, вызывных панелей и т. п.). | Ежемесячно |
| 5. | Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния). | Ежемесячно |
| 6. | Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |
| 7. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 8. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 1 год |
| 9. | Ликвидация последствий воздействия на систему охранного видеонаблюдения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. | Ежемесячно |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения |  |  |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Внешний осмотр составных частей (центрального оборудования, серверов, видеокамер) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления, наличие пломб, проверка правильности установки видеокамер и т. п. | Ежемесячно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | Ежемесячно |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежеквартально |
| 4. | Профилактические работы (очистка наружных и внутренних поверхностей, проверка технического состояния). | Ежемесячно |
| 5. | Проверка работоспособности, регулировка и настройка составных частей установки (центральных серверов, программного обеспечения, видеокамер, регулировка усилителей-преобразователей, линий передачи видеосигнала) | Ежеквартально |
| 6. | Ликвидация последствий воздействия на систему охранного видеонаблюдения неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. | Ежемесячно |
| 7. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежегодно |
| 8. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 1 год |
| Техническое обслуживание наружных сетей связи |  |  |
| 1. | Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |
| 2. | Регулировка и настройка составных частей системы (контроллеров, контроллеров-концентраторов, радиокнопок, извещателей, считывателей, источников бесперебойного питания, стабилизаторов, вызывных панелей и т. п.). | Ежемесячно |
| 3. | Проверка работоспособности, регулировка и настройка составных частей установки (центральных серверов, программного обеспечения, регулировка усилителей, линий связи). | Ежеквартально |
| 4. | Диагностика кабельных трасс сетей связи и системы питания, проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | Ежемесячно |
| 5. | Ликвидация последствий воздействия на наружные сети связи неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. | Ежемесячно |
| Техническое обслуживание средств охранной сигнализации |  |  |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки (электротехнической части; сигнализационной части – приборы приемо-контрольные охранно-пожарные, датчики положения магнито-герконновые, волоконно-оптичесих средств обнаружения и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т. п. | Ежемесячно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб. | Ежемесячно |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежеквартально |
| 4. | Профилактические работы (очистка наружных поверхностей, проверка технического состояния). | Ежемесячно |
| 5. | Проверка работоспособности, регулировка и настройка составных частей установки (центральных серверов, программного обеспечения, регулировка усилителей, линий связи). | Ежеквартально |
| 6. | Проверка работоспособности системы. | Ежемесячно |
| 7. | Диагностика кабельных трасс сетей связи и системы питания, проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках и разъемах. | Ежемесячно |
| 8. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 9. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 1 год |
| 10. | Ликвидация последствий воздействия на технические средства охранной сигнализации неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. | Ежемесячно |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                  ЗАКАЗЧИК:

Директор по строительству Балтийской АЭС–

директор филиала БФ «ОАО «НИАЭП»

____________________/_______/			___________________/В.М.Махонин/

м.п.								м.п.