ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №26

на поставку полуприцепа МАЗ-975830-3025

или аналог (эквивалент)

Предмет закупки: грузовой автомобильный транспорт.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Москва

2015г.

Техническое задание

на поставку полуприцепа МАЗ-975830-3025 или аналог (эквивалент).

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуприцеп МАЗ-975830-3025 или аналог (эквивалент) | Допустимая масса груза, кг не менее 27600 Допустимая масса снаряженного полуприцепа, кг не менее 6700 Допустимая масса полуприцепа, кг не менее 34600 Допустимая масса на тележку, кг не более 24000 Допустимая нагрузка на седло, кг не более 10600 Объем платформы, м³ не менее 89 Высота платформы, мм не более 2650 Ширина платформы, мм не более 2480 Длина платформы, мм не более 13620 Подвеска пневматическая Колеса, шт 6+1 Борта Алюминиевые сендвич-панели Высота по ССУ, мм не более 1150 Оси SAF Платформа и кузов тентованная с возможностью индивидуального расчехления крыши и боковин платформы Габаритные размеры: Длина, мм не более 13900 Ширина, мм не более 2550 Высота, мм не более 4000 | х | Стяжка крепление груза не менее 10т, не менее 10м-100мм MEGAPOWER (или аналог) – 12 шт. | шт. |  | 1 | - | 2000 моточасов или 2 года (что наступит ранее). | _ |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым (2015 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранного из восстановленных узлов и агрегатов) и работоспособным. Должен быть свободен от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Доставка Товара Покупателю должна осуществляться Продавцом и за счет Продавца. Приемка Товара по качеству, комплектации и оснащению должна осуществляться на территории Покупателя по адресу 171842, Тверская область, г. Удомля, ул. Тверская, д.7. Прием-передача Товара оформляется Актом приема-передачи.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- сервисная книжка; - руководство по эксплуатации на русском языке; - ПТС; - договор купли-продажи; - акт приема-передачи; - счет-фактура; - счет на оплату; - товарная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество и надежность поставляемого Товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным в соответствии с законодательством Российской Федерации

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Заполняется в соответствии с приказом №1/702-П от 02.07.2013

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Составил:

Должность                            подпись                               ФИО