ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

автомобиля-самосвала «МАЗ 6501В9-8420-000» или аналог (эквивалент)

(подкатегория: самосвал)

Предмет закупки: грузовой автомобильный транспорт

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город___________

20_____г.
Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для

ФГУП «Приборостроительный завод», г. Трёхгорный

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль-самосвал «МАЗ 6501В9-8420-000» или аналог (эквивалент) | - Максимальная (полная) масса не более 33500 кг. - Нагрузка на переднюю ось не более 7500 кг. - Нагрузка на заднюю тележку не более 26000 кг. - Снаряжённая масса не более 13425 кг. - Масса перевозимого груза (г/п) не менее 20000 кг. - К/ф 6х4. -Кабина большая рестайлинговая подрессоренная 2-местная кабина (1+1), с низкой крышей, со спальным местом. - Грузовая платформа П-образного типа, с задней разгрузкой, с подогревом, объёмом не менее 20 м3. - Объём топливного бака от 300 до 500 л. - Максимальная скорость движения автомобиля самосвала не менее 85 не более 90 км/ч. - Длина а/м не более 8500 мм. - Ширина а/м не более 2600 мм. - Высота а/м не более 3900 мм - Рулевое колесо и сиденье водителя регулируемые. - Комплект ЗИП и расходных материалов на а/м и доп. оборудование. - Цифровой тахограф - Полноразмерное запасное колесо. Запчасти и принадлежности Двигатель - Дизельный, четырёхтактный, не менее 6-ти цилиндров, рядный, жидкостного охлаждения, с непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и охладителем. - Рабочий объем не менее 11,12 л. - Максимальная мощность (л.с.) – не менее 412. - Максимальный крутящий момент (Нм) – не менее 1900. - Модель ЯМЗ-651.10 (RenaultDCi11) (или эквивалент) (не ниже Euro III). - Ресурс до капитального ремонта не менее 15000 часов или 700 000,00 км. - Гарантийный ресурс не менее 100 000 км пробега. Трансмиссия - Синхронизированная не менее 16-ти ступенчатая механическая КПП мод. ZF 16S2520TO (или эквивалент). - КПП с демультипликатором. - Задняя подвеска рессорно-балансирная. Тормозная система - Двухконтурная с АБС и ПБС. - Стояночный тормоз. - Горный (моторный) тормоз. | х | Комплектация автомобиля - - Автономный воздушный отопитель кабины (типа фен) мод. «Планар-4Д» (или эквивалент). - Жидкостный предпусковой подогреватель двигателя «Webasto» (или эквивалент). Комплект запчастей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов (ЗиП) в соответствии с комплектовочными ведомостями (или упаковочным листом) завода изготовителя для данной комплектации а/м и дополнительного оборудования. | шт. |  | 1 | - | Срок гарантии не менее 12 месяцев после подписания «Акта приёмки-передачи т/с». | ОКП: 451156 (автомобили-самосвалы полной массой более 30 т). |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемая техника должна быть новой (2015 г.в., не бывшей в употреблении, не допускается поставка: выставочных образцов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов, а также имеющих повреждения вызванные неправильной транспортировкой или хранением, укомплектованных деталями, материалами, агрегатами с истёкшим сроком гарантийного хранения (РТИ, ГСМ, АКБ), у АКБ срок хранения не более 6 месяцев с даты изготовления на момент получения а/м (если в паспорте на установленные аккумуляторы не указан другой гарантийный срок хранения залитых электролитом АКБ)). Самосвал «МАЗ 6501В9-8420-000» (или эквивалент), дополнительное оборудование, инструменты, запчасти и принадлежности (ЗиП) должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей базового а/м и комплектующих. Техника, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия (или одобрение типа транспортного средства). Техника должна быть свободна от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД завода изготовителя

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД завода изготовителя. Т/с и доп. оборудование должны быть защищены от всякого рода повреждений, коррозии и нарушения пломбировок.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Самовывоз со склада поставщика (г. Челябинск или г. Уфа).

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При получении транспортных средств на складе поставщика, к каждой единице т/с должен прилагаться полный комплект полностью оформленных документов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование до склада поставщика (г. Челябинск или г. Уфа) в соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компании завода изготовителя. Процесс погрузки и разгрузки оборудования (транспортных средств) должен обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». А/м не должен иметь повреждений полученных в процессе транспортировки (перегона).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Т/с (кузов, агрегаты, АКБ, ГСМ, РТИ), дополнительное оборудование и пломбировки не должны иметь видимых и скрытых повреждений, вызванных в том числе и неправильными условиями хранения.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Должна быть обеспечена возможность прохождения гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания (в городах Челябинск или Уфа), в соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компаний завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

А/м должен соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-III.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

А/м должен соответствовать требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Оборудование (т/с) должно иметь сертификаты соответствия и протоколы сертификационных и заводских испытаний, подтверждающие заявленные характеристики (либо должна быть информация о их наличии) и сопровождаться техническим паспортом (ПТС). Поставщик обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик должен декларировать возможность оказания на соответствующей договорной основе технической помощи в вопросах эксплуатации и ремонта оборудования (т/с) в течении не менее 10 лет с момента окончания гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В общую сумму договора должны входить НДС, полный комплект тех. документации, оплата таможенных пошлин (при поставке импортной техники), налогов и других обязательных платежей, комплект ЗиП (согласно упаковочного листа завода изготовителя) и дополнительного оборудования. Поставляемая техника должна быть новой (2015 г.в.). Автомобиль-самосвал «МАЗ 6501В9-8420-000» (или эквивалент), дополнительное оборудование, инструменты, запчасти и принадлежности (ЗиП) должны быть поставлены комплектно, обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, и сохранять гарантийные обязательства заводов изготовителей базового а/м и комплектующих. Техника, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия (или одобрение типа транспортного средства). Должна быть обеспечена возможность прохождения гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания (в городах Челябинск или Уфа), в соответствии с требованиями, стандартами и ЧТД компании «МАЗ». Автомобиль-самосвал «МАЗ 6501В9-8420-000» (или эквивалент) предназначен для междугородних и внутризаводских технологических перевозок, перевозки сыпучих грузов, вывоза строительного мусора с территории ФГУП «ПСЗ» и т.п. видов работ. Автомобиль-самосвал должен быть предназначен (рассчитан) для всесезонной эксплуатации по дорогам общего пользования I, II, III и IV категорий с возможным температурным диапазоном от -40 до +40 градусов С.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая и иная информация относительно поставляемого оборудования (т/с) должна быть представлена на русском языке. Предоставление информации на языке, отличном от русского не допускается. Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе. Информация в электронном виде должна предоставляться в следующих форматах: ● тестовые и табличные документы – программного обеспечения, входящего в комплект MicrosoftOfficeProfessional (версии 2003 не выше), AdobePDF; ● графические документы – AdobePDF, JPEG, TIFF.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик оборудования (т/с) должен обеспечить инструктаж специалистов ЗАКАЗЧИКА с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации оборудования (т/с), его обслуживанию и ремонту.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | т/с | транспортное средство |
| 2 | ЧТД | чертёжно-техническая документация |
| 3 | ЗиП | запчасти и принадлежности |
| 4 | ТО | техническое обслуживание |
| 5 | ОКП | общепромышленный классификатор продукции |
| 6 | а/м | автомобиль |
| 7 | ПТС | паспорт транспортного средства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |