- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 1,35 МПа, температуру срабатывания +20C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 1 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 1,35 МПа, температуру срабатывания +20C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 1 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 1,35 МПа, температуру срабатывания +110C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 9 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 1,35 МПа, температуру срабатывания +200C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 9 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 5,3 МПа, температуру срабатывания +20C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 1 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 5,3 МПа, температуру срабатывания +20C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 1 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 5,3 МПа, температуру срабатывания +120C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 4 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 5,3 МПа, температуру срабатывания +240C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 4 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 5,3 МПа, температуру срабатывания +160C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 5 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 5,3 МПа, температуру срабатывания +300C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 5 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +20C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 1 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +20C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 1 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +130C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 13 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +240C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 13 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +160C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 13 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +300C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 13 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +190C с датчиком разрыва. Характеристики датчика: принцип действия датчика должен основываться на замкнутой электрической цепи датчика, которая при срабатывании устройства разрывается. Замкнутая электрическая цепь создаётся сформированной в теле датчика разрыва токопроводящей дорожкой. Датчик разрыва должен быть встроен в предохранительную мембрану. При срабатывании МПУ должен происходить разрыв токопроводящей дорожки. Датчик должен позволять мгновенно обнаруживать сброс давления, исключать ложные сигналы срабатывания, быть пригодным для работы в диапазоне температур от 0°С до +220°С, а в зоне пайки присоединительных выводов датчика от 0°С до +100°С. Сопротивление датчика до разрыва не должно быть больше 10 Ом, а после разрыва - не менее 1 Мом. Мембрана устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 13 |
|  | # Мембрана # предохранитель-ная | Устанавливается в узел крепления МПУ на экспериментальном участке и являются самостоятельным устройством. Сброс рабочей среды из объекта при срабатывание мембран осуществляется в атмосферу без сбросного трубопровода, характер рабочего процесса - статический. Технические характеристики: Мембрана разрывная, рассчитанная на давление срабатывания 11,3 МПа, температуру срабатывания +350C. Устанавливается в разрывное устройство Ду 50 мм, материал – нержавеющая сталь, рабочая среда – жидкость. Должна обеспечивать безосколочное срабатывание максимально возможным сечением, точность срабатывания при заданных условиях - 10%. Мембраны должны быть снабжены этикетками с их техническими характеристиками. | # шт. | # 13 |
|  | # Узел крепления | Технические характеристики: должен предусматривать установку двух мембран, устанавливается в разъём стандартного фланцевого соединения Ду 50 мм, выполненного по ГОСТ 12821-80 (или его аналога), исполнение входного и выходного фланцев – 4 и состоит из трёх металлических колец (рис. 1), скреплённых между собой. Зажим мембран осуществляется по плоскому краевому участку. Посадочные размеры соответствуют сопрягаемым размерам мембран и фланцевого соединения. Узел должен быть снабжён штуцером. Форма присоединения и класс давления не ниже Ру 20МПа (или аналога). Примерная конструкция узла крепления представлена на рисунке 1. Рисунок 1: Конструкция узла крепления для двух последовательно установленных мембран. D=10010 мм, H=8510 мм | # шт. | # 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов),

- товар  должен быть поставлен в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;

- товар, имеющий дефекты, должен быть заменен Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма Поставщику.

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

- Поставщик при необходимости, должен осуществлять консультацию Заказчика.

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).