







     Техническое задание 

Закупка для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия 
«Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 
188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Коммутатор управлямый 24 порта 10/100/1000

Типа HP 1810-24G, [HP J9803A]

	Технические характеристики.

Тип коммутатора: Управляемый (Layer 2)

Технология доступа: Ethernet

Количество LAN портов: 24 шт

Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)

Наличие SFP (mini GBIC): Есть

Количество портов SFP (mini GBIC): 2 шт

Протоколы Ethernet: IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Внутренняя пропускная способность: 52 ГБит/с

Производительность маршрутизации: 38.7 mpps

Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть

Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags): Есть
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN): Есть
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control): Есть
Аппаратная составляющая

Объем оперативной памяти: 128 МБ

Объем Flash памяти: 8 МБ

Управление

Web-интерфейс: Есть

Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура: от 0°C до 40 °C 

Температура хранения: от -20 °C до 50 °C 

Влажность при эксплуатации: от 15% до 95 % (без конденсата) 

Влажность при хранении: от 5% до 95% (без конденсата) 

Источник питания

Напряжение: 220 В

Потребляемая мощность: 22 Вт

Поддержка операционных систем

Поддержка операционных систем: MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8

Дополнительные характеристики

Возможность установки в стойку: Да

Габариты: 329.9 x 44 x 173 мм

Вес нетто: 1.15 кг


	Hewlett-Packard
	шт.
	2

	2
	Коммутатор неуправляемый 16 портов 10/100/1000

Типа V1405-16G 


	Технические характеристики.

Тип коммутатора: Неуправляемый

Технология доступа: Ethernet

Количество LAN портов: 16 шт

Тип LAN портов: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)

Протоколы Ethernet; IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

Внутренняя пропускная способность: 32 ГБит/с

Производительность маршрутизации: 23.7 mpps

Поддержка Auto-MDI/MDI-X: Есть

Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags): Есть
Эксплуатационные характеристики

Рабочая температура: от 0°C до 40 °C 

Температура хранения: от -20 °C до 50 °C 

Влажность при эксплуатации: от 15% до 95 % (без конденсата) 

Влажность при хранении: от 5% до 95% (без конденсата) 

Источник питания

Напряжение: 220 В

Поддержка операционных систем

Поддержка операционных систем: MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8

Дополнительные характеристики

Габариты: 208.3 x 40.6 x 160 мм

Вес нетто: 0.86 кг

	Hewlett-Packard
	шт.
	1

	3
	Трансивер SFP
Типа HP X121 1G SFP LC LX Transceiver [J4859C]

	Технические характеристики.

SFP подключаемый гигабитный трансивер LX
Совместим с коммутатором HP 1810-24G
Порты: 1 LC 1000BASE-LX port (IEEE 802.3z Type 1000BASE-LX); Duplex: full only 

Размеры:2.24 (г) х 0,54 (Ш) х 0,486 (H) мм (5,69 х 1,37 х 1,23 см) 

Вес:0,04 фунта (0,02 кг) 

Рабочая температура: 32 ° F до 158 ° F (0 ° C до 70 ° С) 

Температура хранения: -40 ° F до 212 ° F (-40 ° C до 100 ° С) 

Высота: до 10000 футов (3 км) 

Тип: 

Either single mode or multimode; 62.5/125 µm or 50/125 µm (core/cladding) diameter, graded-index, low metal content, multimode fiber optic, complying with ITU-T G.651 and ISO/IEC 793-2 Type A1b or A1a, respectively; Low metal content, single-mode fiber-optic, complying with ITU-T G.652 and ISO/IEC 793-2 Type B1; 

Максимальное расстояние:

2-550 m (multimode 62.5 µm core diameter, 500 MHz*km bandwidth)
2-550 m (multimode 50 µm core diameter, 400 MHz*km bandwidth)
2-550 m (multimode 50 µm core diameter, 500 MHz*km bandwidth)
2-10,000 m (single-mode fiber) 

Длина волны: 1310 нм

Потребляемая мощность: 500


	Hewlett-Packard
	шт.
	2

	4
	Трансивер SFP
Типа D-Link 
DEM-310GT

	Технические характеристики.

Трансивер D-Link DEM-310GT

Модуль SFP с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)

Характеристики: 

Порт 1000BASE-LX (стандарт IEEE 802.3z) 

Дуплексный разъем LC 

Режим полного дуплекса 

Поддержка управления потоком 802.3x 

Тип кабеля:  Одномодовый оптический кабель 9/125мкм, до 10 км 

Длина волны: 1310 нм 

Возможность горячей замены 

Лазер класса 1 в соответствии с EN 60825-1 

Индикатор обнаружения сигнала TTL 

Питание: 3.3 В


	D-Link
	шт.
	2

	5
	4-х портовая плата RS-232/422/485 для шины PCI с изоляцией 2 КВ 

Типа Moxa CP-114I-DB9M 


	Технические характеристики.

Тип шины: PCI 

Последовательные интерфейсы 

Количество портов RS-422/485: 2 

Количество портов RS-232/422/485: 2 

Контроллер последовательного интерфейса: 16C550C 

Разъемы последовательного порта: DB9 "папа" 

Передаваемые сигналы

RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 

RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 

RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND

Буфер данных, байт: 32 

Параметры последовательной связи 

Бит данных: 5, 6, 7, 8 

Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 

Стоповых бит: 1, 1.5, 2 

Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF 

Скорость передачи данных, бит/сек: 50 ~ 921 600 

Драйверы для ОС

DOS 

Windows 98 

Windows ME 

Windows 2000 

Windows XP (x86 и x64) 

Windows 2003 (x86 и x64) 

Windows Vista (x86 и x64) 

Linux 2.4 

Linux 2.6 (x86 и x64) 

SCO Open Server 5/6 

SCO UnixWare 7 

FreeBSD 4.x/5.x 

Windows XP Embedded

Гальваническая изоляция, КВ: 2 

Макс. количество плат в системе: 4 

Требования по электропитанию 

Рабочее напряжение: +5 В, +12 В, -12 В 

Потребление тока: 1160 мА (+5 В), 35 мА (+12 В), 48 мА (-12 В) 

Требования к окружающей среде 

Рабочая температура, град. C: 0 ~ 55 

Рабочая влажность, %: 5 ~ 95 

Температура хранения, град. C: -20 ~ +85 

Конструктивные свойства 

Габаритные размеры, мм: 160 x 120 

Монтаж: В компьютер

Комплект поставки:

Устройство;

Краткое руководство пользователя;

Полное руководство пользователя на CD;

Драйверы и утилиты;

Кабель последовательных интерфейсов


	Moxa
	шт.
	4


