Приложение 2 к договору

№__ от «   » _____________ 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1._Устройство подключения по временной схеме

- Частичный демонтаж существующих трубопроводов - 48 м.

- Подключение к действующей внутренней сети трубопроводов канализации диаметром 32-90мм – 32 врезки.

- Демонтаж трубопроводов - 256 м.

- Демонтаж опорных конструкций – 0,4842 т.

Раздел 2. Крепление трубопровода

- Монтаж металлоконструкций - 50 кг.

- Изготовление лотков для прокладки трубопровода – 1,5 т.

- Бурение отверстий в стене кирпичной, диаметром 20 мм, толщиной стен 0,5 кирпича – 1000 .

- Монтаж опорных конструкций подвесок – 0,433 т.

Раздел 3. Прокладка трубопровода.

- Прокладка трубопровода из готовых деталей наружным диаметром 110мм – 60 м.

- Прокладка трубопровода из готовых деталей наружным диаметром 50, 63, 90 мм – 34 м.

- Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников – 110 шт.

- Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов – 43 шт.

- Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 50 мм – 70 м.

- Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 100 мм – 270 м.

- Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления диаметром до 200 мм – 60 м.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром  100 мм – 21.

- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром  50 мм – 8.

Раздел 4. Материалы для прокладки трубопровода.

Материал подрядчика

- Труба НПВХ d110, P=10 атм. ГОСТ52134-2003 – 1,8 м

- Труба НПВХ d90, P=10 атм. - 164,8 м

- Труба НПВХ d63, P=10 атм. - 53,3 м

- Труба НПВХ d50, P=10 атм. - 1,5 м

- Переход d110x90 – 10,3 шт.

- Тройник равнопроходный 110*110*110, неравнопроходный

- 110*90*110, 110*63*110, 110*50*110 – 16,35 шт.

- Тройник равнопроходный 90*90*90, неравнопроходный

90*63*90, 90*50*90 – 36,05 шт.

- Тройник равнопроходный 63*63*63 – 10,6 шт.

- Тройник равнопроходный 50*50*50 – 0,3 шт.

- Переход d110х63 – 10,3 шт.

- Переход 90х63, 90х50 – 20,6 шт.

- Переход 63х50 – 20,6 шт.

- Муфта d110 мм – 31,8 шт.

- Муфта d90 мм – 10,3 шт.

- Муфта d63 мм – 73 шт.

- Муфта d50 мм – 31,8 шт.

- Отвод d110 мм 90 гр – 10,9 шт.

- Отвод d90 мм 90 гр – 51,5 шт.

- Отвод d63 мм 90 гр – 31,5 шт.

- Отвод d50 мм 90 гр – 10,9 шт.

- Отвод d110 мм 45 гр – 0,6 шт.

- Отвод d90 мм 45 гр – 30,9 шт.

- Отвод d63 мм 45 гр – 10,9 шт.

- Отвод d50 мм 45 гр – 0,6 шт.

- Заглушка d110 – 5,3 шт.

- Заглушка d90 – 10,3 шт.

- Заглушка d63 – 5,3 шт.

- Заглушка d50 – 5,3 шт.

- Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d110 – 25,9 шт.

- Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d90 – 30,9 шт.

- Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d63 – 25,9 шт.

- Комплект материалов (бурт под фланец, прокладка, фланец) d50 – 15,6 шт.

- Клей – 20 кг.

- Обезжириватель – 20 л.

Раздел 5. Новый раздел

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м – 16,8 м2

- Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов выше 6 м.   – 8,4 м2

- Затаривание строительного мусора в мешки – 0,635 т.

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный – 0,635 т.

- Перевозка грузов автомобилями – самосвалами, расстояние 15 км, класс груза 1 – 0,635 т.

- Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т. – 4 машина/час

- Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции – 0,3 т

- Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции – 0,3 т

Комплекс вышеуказанных  работ будет производиться в условиях действующего производства.